# Chapter 9. 정적 라우팅 설정 — 강의 자료

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구성 | Part 1 이론(→ 별도 이론교안) · Part 2 교사 시연 · Part 3 학생 실습 지시 |
| 권장 시간 | 이론 60분 / 시연 40분 / 실습 80분 |
| 분석 원본 | Chapter 9-정적 라우팅 설정.txt(이론·실습·Review 통합) · Chapter 9_장비설정.txt · Chapter 9-(IP설정).pkt |
| PKT 상태 | IP만 설정된 시작 파일(라우팅 없음) → 시연·실습 출발점으로 그대로 사용 |
| PT 장비 | 2811 4대(net1~net4, WIC-2T), 2960 4대, PC 8대 |

# 0. 학습 목표

- 라우팅, 라우티드/라우팅 프로토콜, 라우팅 테이블과 메트릭을 설명할 수 있다.

- IGP/EGP, 거리 벡터/링크 상태, 정적/동적 라우팅을 비교할 수 있다.

- 관리 거리(AD)의 의미와 대표 값을 말할 수 있다.

- 다음 홉 방식·출구 인터페이스 방식·기본 경로(default route)로 정적 라우팅을 설정하고 검증할 수 있다.

# 1. 원본 자료 교차 검토 결과

| 구분 | 원본 위치 | 원본 내용 | 정정 / 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오류(동작 불가) | 장비설정 net3 | ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.20.2 | 10.10.20.2는 net3 자신의 S0/0/1 주소(IOS가 "Invalid next hop address (it's this router)"로 거부). 올바른 다음 홉은 net4의 10.10.30.2 |
| 용어 | 이론 1.2.1 | 내부 = "IGRP, IGP", 외부 = "EGRP, EGP" | 분류 명칭은 IGP / EGP. IGRP는 시스코의 옛 라우팅 프로토콜 이름이라 혼동 주의 (Review 9.2도 동일) |
| 값 | 이론 1.3.2 AD | EIGRP 요약 경로 4 | EIGRP summary route = 5 |
| 장비 불일치 | 실습 2 | "SLOT1에 HWIC-2T 설치" | PKT의 2811은 Serial0/0/x → 슬롯 0의 WIC 슬롯에 WIC-2T |
| 주석 불일치 | 실습 3.2 | net2(s0/1/0_10.10.20.1)--…net3(f0/0/0…) | 2811 표기는 net2 S0/0/0, net3 F0/0 |
| 순서 | 실습 3.1 | net2 설정 시작 시 description/IP를 192.168.1.x로 넣었다가 지움 | 의도된 "잘못 설정 후 no로 정정" 예시. 시연에서 그대로 활용 |
| 구성 | 실습 8.4 | SSH 설정이 갑자기 등장 | 앞 장(6·7) 복습 항목. 본 장에서는 선택 과제로 이동 |
| PC 이름 | 실습 1.2 | Network 3·4의 PC 번호가 PC1~4로 중복 | PKT 기준 PC0~PC7(Network n = PC(2n−2), PC(2n−1)) |

# Part 1. 교사 이론 강의 — 별도 「이론교안」 사용

이론 강의는 별도 파일 `Chapter 09_정적 라우팅 설정_이론교안.docx` 로 분리했습니다. 원본 이론 텍스트에 나온 항목을 빠짐없이 정의 → 원리 → 비교표 → 그림 → 원본 정정 → 형성 평가 순서로 정리했으니, 이론 시간에는 그 교안을 띄워 진행하고 이 실습 교안은 Part 2(시연)부터 사용합니다.

- 권장 시간: 2차시(100분) — 1차시: 라우팅 기초·분류 / 2차시: 정적 라우팅·관리 거리·기본 경로

이론교안 차시 구성:

| 차시 | 시간 | 내용 | 자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10분 | 도입: "우리 집 PC에서 보낸 패킷은 어떻게 학교 서버까지 갈까?" | 그림 9-2 |
| 1 | 20분 | 2. 라우팅과 라우터, 라우티드/라우팅 프로토콜 | 표 9-1, 9-2 |
| 1 | 20분 | 3. 라우팅 테이블과 메트릭 | 표 9-3, 9-4 |
| 2 | 20분 | 4. 라우팅 프로토콜의 분류(정적/동적, IGP/EGP, DV/LS) | 그림 9-1, 9-3 |
| 2 | 15분 | 5. 관리 거리와 경로 선택 순서 | 표 9-6, 그림 9-4 |
| 2 | 15분 | 6. 정적·기본·유동 정적 경로 + 형성 평가 | 그림 9-5 |

이론교안 목차:

- 2. 라우팅과 라우터

- 3. 라우팅 테이블과 라우팅 메트릭

- 4. 라우팅의 분류

- 5. 관리 거리(AD)와 경로 선택

- 6. 정적 라우팅 설정

- 7. 핵심 정리

- 8. 형성 평가 (교사용 정답 포함)

- 9. 용어 정리

# Part 2. 교사 시연 (권장 40분)

## 시연 전 공통 조작법 (Packet Tracer)

| 하려는 일 | 조작 |
| --- | --- |
| 라우터·스위치에 명령 입력 | 장비 아이콘 클릭 → 창 위쪽 CLI 탭 → 화면을 한 번 클릭하고 Enter |
| 콘솔 케이블로 접속(실장비 흉내) | 콘솔 케이블이 연결된 PC/노트북 클릭 → Desktop 탭 → Terminal → 9600 / 8 / None / 1 / None → OK |
| PC IP 설정 | PC 클릭 → Desktop → IP Configuration → Static 선택 → IPv4 Address / Subnet Mask / Default Gateway 입력(입력 즉시 적용) |
| PC에서 ping·tracert | PC 클릭 → Desktop → Command Prompt → ping 주소 / tracert 주소 |
| 패킷 흐름 보기 | 화면 오른쪽 아래 Realtime ↔ Simulation 전환 → Simulation에서 Play(▶) 또는 Capture/Forward 클릭 → 이벤트 목록의 색 상자를 클릭하면 계층별 내용 표시 |
| 링크가 초록이 될 때까지 기다리기 | 스위치 포트는 STP 때문에 약 30초 주황 → 초록. 급하면 오른쪽 아래 Fast Forward Time 클릭 |
| 명령 입력 중 멈춤(도메인 조회) | Ctrl+Shift+6 으로 중단 |

표기 규칙: 아래 코드 상자에서 Router>, net1# 같은 프롬프트 뒤의 글자만 입력하고 Enter를 누릅니다. !로 시작하는 줄과 ← 뒤 설명은 입력하지 않습니다. "화면 확인"은 입력 후 나타나야 하는 출력(핵심 부분)이고, "설명 멘트"는 그때 학생들에게 말할 내용입니다.

## 2-1. 시연 파일과 주소

- 사용 파일: `Chapter 9-(IP설정).pkt` — 라우터 4대·PC 8대에 IP만 설정된 상태(라우팅 없음). 라우터에 비밀번호가 없어 CLI에서 바로 enable 됩니다.

Chapter 9-(IP설정).pkt 토폴로지

| 라우터 | F0/0 (LAN) | S0/0/0 (DCE, clock 9600) | S0/0/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| net1 (Router0) | 192.168.1.1/24 | 10.10.10.1/24 → net2 | — |
| net2 (Router1) | 192.168.2.1/24 | 10.10.20.1/24 → net3 | 10.10.10.2/24 ← net1 |
| net3 (Router2) | 192.168.3.1/24 | 10.10.30.1/24 → net4 | 10.10.20.2/24 ← net2 |
| net4 (Router3) | 192.168.4.1/24 | — | 10.10.30.2/24 ← net3 |

| PC | IP / GW | PC | IP / GW |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.1.10 / .1 | PC4 | 192.168.3.10 / .1 |
| PC1 | 192.168.1.20 / .1 | PC5 | 192.168.3.20 / .1 |
| PC2 | 192.168.2.10 / .1 | PC6 | 192.168.4.10 / .1 |
| PC3 | 192.168.2.20 / .1 | PC7 | 192.168.4.20 / .1 |

## 시연 1. 라우팅이 없으면 통신이 안 된다 (5분)

- PC0 → Desktop → Command Prompt:

C:\> ping 192.168.1.1          ← 자기 게이트웨이: 성공

C:\> ping 10.10.10.2           ← net2의 시리얼: Request timed out.

C:\> ping 192.168.2.10         ← 다른 LAN의 PC2:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

- net1(Router0) 클릭 → CLI → Enter:

net1> enable

net1# show ip route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       10.10.10.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

L       10.10.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0

설명 멘트: "줄 맨 앞 글자가 경로를 어떻게 알았는지를 뜻합니다. C는 라우터에 직접 붙은 네트워크(Connected), L은 그 인터페이스에 준 라우터 자신의 주소(Local)입니다. 둘 다 IP를 넣고 켜기만 하면 자동으로 생깁니다. net1이 아는 네트워크는 자기에게 붙은 192.168.1.0과 10.10.10.0 두 개뿐입니다. 192.168.2.0으로 가는 줄이 없으니 net1은 PC0의 패킷을 버리고 'Destination host unreachable'을 돌려줍니다. 반면 10.10.10.2는 net1에 직접 붙은 네트워크라 net2까지는 도착하지만, net2가 192.168.1.0으로 돌아오는 길을 몰라 응답이 사라집니다(Request timed out). 맨 위 'Gateway of last resort is not set'은 기본 경로도 없다는 뜻입니다."

- 같은 방식으로 net2(Router1) 의 show ip route도 보여 줍니다 → C/L 6줄(10.10.10.0, 10.10.20.0, 192.168.2.0)만 있음.

## 시연 2. IP를 잘못 넣었을 때 정정하기 (원본 실습 시나리오, 4분)

목적: Chapter 5의 no 명령 복습. 시간이 부족하면 생략해도 라우팅 시연에는 지장이 없습니다.

net2(Router1) CLI:

net2# configure terminal

net2(config)# interface fastethernet 0/0

net2(config-if)# description 192.168.1.0 LAN network     ← 일부러 틀림

net2(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0    ← 일부러 틀림

net2(config-if)# do show ip interface brief

FastEthernet0/0    192.168.1.1   YES manual up   up

PC2 Command Prompt → ping 192.168.2.1 → 실패(게이트웨이 주소가 라우터에 없음).

net2(config-if)# no description

net2(config-if)# no ip address

net2(config-if)# do show ip interface brief

FastEthernet0/0    unassigned    YES manual up   up

net2(config-if)# description 192.168.2.0 LAN network

net2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

net2(config-if)# no shutdown

net2(config-if)# end

PC2 → ping 192.168.2.1 → 성공.

설명 멘트: "잘못 넣은 설정은 같은 명령 앞에 no를 붙여 지웁니다. 사실 ip address는 새로 입력하면 덮어써지지만, 지우는 방법을 알아 두세요."

## 시연 3. DCE/DTE 확인 (2분)

net2# show controllers serial 0/0/0

... DCE V.35, clock rate 9600            ← net2 S0/0/0은 DCE(→ net3)

net2# show controllers serial 0/0/1

... DTE V.35 TX and RX clocks detected   ← net2 S0/0/1은 DTE(← net1)

설명 멘트: "설정 모드 안에서는 do show controllers serial 0/0/0처럼 앞에 do를 붙이면 됩니다."

## 시연 4. 정적 경로 — 다음 홉 방식 (8분)

목표: PC2(192.168.2.10) ↔ PC4(192.168.3.10) 통신.

- net2에 192.168.3.0으로 가는 길을 넣습니다. 192.168.3.0은 net3 뒤에 있고, net2에서 net3로 가는 출구 쪽 net3 주소는 10.10.20.2입니다.

net2# configure terminal

net2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.20.2

net2(config)# end

net2# show ip route static

S    192.168.3.0/24 [1/0] via 10.10.20.2

설명 멘트: "형식은 ip route [목적지 네트워크] [마스크] [다음 홉]입니다. 다음 홉은 '내 옆 라우터의 나와 마주 보는 주소'입니다. [1/0]은 관리거리 1(정적 경로)과 메트릭 0입니다."

- PC2 → ping 192.168.3.10 → 여전히 실패.

설명 멘트: "net2는 이제 가는 길을 알지만, net3는 돌아오는 길(192.168.2.0)을 모릅니다. 경로는 왕복 모두 필요합니다."

- net3(Router2) CLI:

net3> enable

net3# configure terminal

net3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.20.1

net3(config)# end

- PC2 → ping 192.168.3.10 → 성공.

## 시연 5. 정적 경로 — 출구 인터페이스 방식 (4분)

net2:

net2# configure terminal

net2(config)# no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.20.2

net2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0

net2(config)# end

net2# show ip route static

S    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

PC2 → ping 192.168.3.10 → 성공.

설명 멘트: "다음 홉 대신 내 출구 인터페이스를 써도 됩니다. 테이블에는 '직접 연결된 것처럼' 표시됩니다. 시리얼처럼 상대가 하나뿐인 링크에서는 괜찮지만, 이더넷처럼 여러 장비가 붙는 곳에서는 다음 홉 방식을 씁니다."

원래대로 돌리기:

net2(config)# no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0

net2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.20.2

## 시연 6. 기본 경로 — 스텁 라우터 net1 (5분)

net1은 바깥으로 나가는 길이 net2 쪽 하나뿐입니다.

net1# configure terminal

net1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

net1(config)# end

net1# show ip route

Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0

...

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.2

설명 멘트: "0.0.0.0 0.0.0.0은 '모든 목적지'라는 뜻입니다. 테이블에서 더 구체적인 경로를 못 찾으면 이 기본 경로를 씁니다. 별표(*)는 기본 경로 후보라는 표시입니다. 출구가 하나뿐인 스텁 네트워크에 딱 맞습니다."

## 시연 7. 전체 완성 (8분)

나머지 경로를 입력합니다(부록의 정답과 같음).

net2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1

net2(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.20.2

net3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.20.1

net3(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.30.2      ← 원본 장비설정(10.10.20.2)은 틀림

net4> enable

net4# configure terminal

net4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.30.1

- 원본의 오류를 보여 주려면 net3에 ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.20.2를 먼저 입력 → %Invalid next hop address (it's this router) 메시지(10.10.20.2는 net3 자기 주소)를 보여 준 뒤 올바른 명령을 입력합니다.

검증:

net2# show ip route

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.10.1

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S    192.168.3.0/24 [1/0] via 10.10.20.2

S    192.168.4.0/24 [1/0] via 10.10.20.2

PC0  C:\> ping 192.168.4.10           ← 성공

PC0  C:\> tracert 192.168.4.10

1   192.168.1.1

2   10.10.10.2

3   10.10.20.2

4   10.10.30.2

5   192.168.4.10

설명 멘트: "tracert는 패킷이 거쳐 간 라우터를 순서대로 보여 줍니다. net1 → net2 → net3 → net4 → PC6. 각 줄의 주소는 그 라우터가 패킷을 받은 쪽 인터페이스입니다."

## 시연 8. 저장 (1분)

4대 모두:

net1# copy running-config startup-config

# Part 3. 학생 실습 지시 (권장 80분)

## 3-1. 과제 지시

- Chapter 9-(IP설정).pkt를 열고 각 조가 맡은 라우터(A조 net1 ~ D조 net4)의 인터페이스 IP·clock rate를 확인한다(없으면 장비설정 스크립트로 입력).

- 각 라우터에서 자기 PC → 자기 게이트웨이, 이웃 라우터 시리얼 주소 ping을 확인한다.

- 정적 경로를 설정해 모든 PC 간 통신을 성공시킨다. 조건:

  - net1, net4(스텁)는 기본 경로 1줄만 사용한다.

  - net2, net3은 원격 LAN마다 다음 홉 방식으로 설정한다.

- 아래 경로 설계표를 먼저 채운 뒤 설정한다.

| 라우터 | 목적지 | 다음 홉 |
| --- | --- | --- |
| net1 | 0.0.0.0/0 |  |
| net2 | 192.168.1.0/24 |  |
| net2 | 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24 |  |
| net3 | 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 |  |
| net3 | 192.168.4.0/24 |  |
| net4 | 0.0.0.0/0 |  |

- show ip route, show ip route static을 캡처하고, S와 S*의 차이를 설명한다.

- PC0에서 tracert 192.168.4.10 결과의 홉을 기록한다.

- net2의 192.168.3.0 경로 하나를 출구 인터페이스 방식으로 바꾸고 테이블 표시 차이를 기록한다.

- 장애 찾기: 교사가 배포한 원본 장비설정의 net3 경로(ip route 192.168.4.0 … 10.10.20.2)를 그대로 넣으면 어떤 결과가 나오는지 확인하고 원인을 설명한다.

- (선택) net2에 SSH 원격 접속을 설정한다(Chapter 7 복습).

## 3-2. 확인 체크리스트

| 번호 | 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 경로 설계표 작성·교사 확인 | ☐ |
| 2 | net1·net4 기본 경로(S*) | ☐ |
| 3 | net2·net3 정적 경로 | ☐ |
| 4 | PC0 ↔ PC7 등 전 구간 ping | ☐ |
| 5 | tracert 홉 기록 | ☐ |
| 6 | 잘못된 다음 홉 장애 원인 설명 | ☐ |

## 3-3. Review 문제 (교사용 모범답안 포함)

| 번호 | 문제 | 모범답안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 라우팅이란? | 패킷을 목적지 네트워크로 전송하는 과정 |
| 2 | 라우팅 프로토콜 분류는? | IGP(BGP 외, AS 내부)/EGP(BGP, AS 간), 거리 벡터(인접·전체·주기)/링크 상태(전체·변화·즉시) |
| 3 | 라우팅 메트릭과 예는? | 최적 경로 판단 기준(작은 값 선택): Hop count(RIP), Bandwidth/Cost(OSPF), Load, Delay, Reliability |
| 4 | 라우팅 테이블로 무엇을 알 수 있나? | 목적지 네트워크별 경로·다음 홉·출구 인터페이스로 네트워크 구성을 역추적 가능 |
| 5 | S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.10.1의 설정·삭제 명령은? | ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1 / no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1 (또는 다음 홉 생략) |
| 6 | 라우팅 정보 조회 명령과 코드 의미는? | show ip route — C 직접, S 정적, R RIP, O OSPF, D EIGRP, B BGP |
| 7 | 스텁 네트워크에 적합한 경로와 명령은? | 기본 경로 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 다음홉 |
| 8 | 라우팅 테이블의 구성은? | 목적지 네트워크, 마스크, 다음 홉(게이트웨이), 인터페이스(+AD/메트릭) |
| 9 | S*의 의미는? | 기본 경로 후보 — 일치하는 경로가 없을 때 사용 |
| 10 | 정적 라우팅의 장점은? | 라우터 부하·대역폭 사용 없음, 경로 정보를 광고하지 않아 보안상 유리 |

# 부록. 정답 설정 (정정 반영)

net1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

!

net2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1

net2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.20.2

net2(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.20.2

!

net3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.20.1

net3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.20.1

net3(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.30.2     ! 원본 10.10.20.2 → 정정

!

net4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.30.1