Chapter 10. 동적 라우팅 설정 (RIP) — 강의 자료

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구성 | Part 1 이론(→ 별도 이론교안) · Part 2 교사 시연 · Part 3 학생 실습 지시 |
| 권장 시간 | 이론 50분 / 시연 40분 / 실습 70분 |
| 분석 원본 | Chapter 10-동적 라우팅 설정.txt · Chapter 10_장비설정.txt · Chapter 10_solved.pkt |
| PKT 상태 | 완성본: 4대 모두 RIPv1(version 1), 클래스풀 network 문 |
| PT 장비 | 2811 4대, 2960 4대, PC 8대 (Chapter 9와 동일 토폴로지) |

0. 학습 목표

- 동적 라우팅의 장단점과 수렴(convergence)의 의미를 설명할 수 있다.

- RIP·OSPF·EIGRP·BGP의 특징을 비교할 수 있다.

- RIP의 동작과 라우팅 루프 방지 기법 5가지를 설명할 수 있다.

- RIP을 설정하고 show ip route, show ip protocols, debug ip rip으로 검증할 수 있다.

1. 원본 자료 교차 검토 결과

| 구분 | 원본 위치 | 원본 내용 | 정정 / 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오류 | 실습 1.2 라우터 표 | C조 net3 f0/0 192.168.1.1, D조 net4 f0/0 192.168.2.1 | net3 192.168.3.1, net4 192.168.4.1 (장비설정·PKT와 일치) |
| 보완 | 실습 3.1 | version 1 다음 no auto-summary | RIPv1은 항상 클래스풀 요약 → v1에서 no auto-summary는 효과 없음(Chapter 11에서 v2와 함께 다룸) |
| 불일치 | 실습 3.4 show ip protocols 예 | "send version 2, receive 2", Routing for 192.168.1.0 | net2 RIPv1이면 "send version 1, receive any version", 네트워크 10.0.0.0 / 192.168.2.0으로 보여야 함 |
| 불일치 | 실습 3.5 debug 예 | net3에서 "192.168.2.0 metric 2", "received v2" | net3 기준 192.168.2.0은 1홉. 예시 값보다 실제 출력으로 설명할 것 |
| 오류 | Review 4 | "192.168.1.0/24 … 다음 홉 10.10.20.2" | net2 테이블에서 192.168.1.0은 via 10.10.10.1, Serial0/0/1 |
| 보완 | 이론 2 | RIPv2 RFC1723 | 현행 표준은 RFC 2453 (1723은 구판) |
| 보완 | 실습 2 | SLOT1 HWIC-2T | PKT는 WIC-2T(S0/0/x) |

Part 1. 교사 이론 강의 — 별도 「이론교안」 사용

이론 강의는 별도 파일 `Chapter 10_동적 라우팅 설정_이론교안.docx` 로 분리했습니다. 원본 이론 텍스트에 나온 항목을 빠짐없이 정의 → 원리 → 비교표 → 그림 → 원본 정정 → 형성 평가 순서로 정리했으니, 이론 시간에는 그 교안을 띄워 진행하고 이 실습 교안은 Part 2(시연)부터 사용합니다.

- 권장 시간: 3차시(150분) — 1차시: 동적 라우팅·알고리즘 분류 / 2차시: RIP 심화 / 3차시: OSPF·EIGRP·IS-IS·BGP와 프로토콜 연계

이론교안 목차:

- 2. 동적 라우팅이란

- 3. 라우팅 알고리즘 4가지

- 4. RIP (Routing Information Protocol)

- 5. 라우팅 루프와 방지 기법

- 6. 다른 동적 라우팅 프로토콜의 용어와 기초

- 7. 프로토콜 연계 — 여러 프로토콜이 함께 동작할 때

- 8. 핵심 정리

- 9. 형성 평가 (교사용 정답 포함)

- 10. 용어 정리

Part 2. 교사 시연

시연 전 공통 조작법 (Packet Tracer)

| 하려는 일 | 조작 |
| --- | --- |
| 라우터·스위치에 명령 입력 | 장비 아이콘 클릭 → 창 위쪽 CLI 탭 → 화면을 한 번 클릭하고 Enter |
| 콘솔 케이블로 접속(실장비 흉내) | 콘솔 케이블이 연결된 PC/노트북 클릭 → Desktop 탭 → Terminal → 9600 / 8 / None / 1 / None → OK |
| PC IP 설정 | PC 클릭 → Desktop → IP Configuration → Static 선택 → IPv4 Address / Subnet Mask / Default Gateway 입력(입력 즉시 적용) |
| PC에서 ping·tracert | PC 클릭 → Desktop → Command Prompt → ping 주소 / tracert 주소 |
| 패킷 흐름 보기 | 화면 오른쪽 아래 Realtime ↔ Simulation 전환 → Simulation에서 Play(▶) 또는 Capture/Forward 클릭 → 이벤트 목록의 색 상자를 클릭하면 계층별 내용 표시 |
| 링크가 초록이 될 때까지 기다리기 | 스위치 포트는 STP 때문에 약 30초 주황 → 초록. 급하면 오른쪽 아래 Fast Forward Time 클릭 |
| 명령 입력 중 멈춤(도메인 조회) | Ctrl+Shift+6 으로 중단 |

표기 규칙: 아래 코드 상자에서 Router>, net1# 같은 프롬프트 뒤의 글자만 입력하고 Enter를 누릅니다. !로 시작하는 줄과 ← 뒤 설명은 입력하지 않습니다. "화면 확인"은 입력 후 나타나야 하는 출력(핵심 부분)이고, "설명 멘트"는 그때 학생들에게 말할 내용입니다.

2-1. 시연 파일

- 시작: `Chapter 9-(IP설정).pkt` (IP만 설정, 라우팅 없음) — Chapter 9에서 정적 경로를 넣었다면 그 파일 말고 원본을 다시 엽니다.

- 완성: `Chapter 10_solved.pkt` (4대 RIPv1)

- 토폴로지·주소는 Chapter 9와 같습니다.

Chapter 10_solved.pkt 토폴로지

시연 1. 출발 상태 확인

net2(Router1) CLI:

net2> enable

net2# show ip route

→ C/L 줄만 있음(10.10.10.0, 10.10.20.0, 192.168.2.0).

설명 멘트: "Chapter 9에서는 이 빈 곳을 정적 경로로 손수 채웠습니다. 오늘은 라우터들이 서로 이야기해서 자동으로 채우게 하겠습니다."

시연 2. net2 한 대만 RIP 설정

net2# configure terminal

net2(config)# router rip

net2(config-router)# version 2

net2(config-router)# network 192.168.2.0

net2(config-router)# network 10.10.10.0

net2(config-router)# network 10.10.20.0

net2(config-router)# end

net2# show running-config | section rip

router rip

network 10.0.0.0

network 192.168.2.0

설명 멘트: "network 명령에는 '내게 직접 붙은 네트워크'만 씁니다. 남의 네트워크를 쓰는 게 아닙니다. 그런데 10.10.10.0과 10.10.20.0을 넣었는데 10.0.0.0 한 줄로 바뀌었죠? RIP 버전 1은 클래스 기준으로 저장합니다. 10으로 시작하면 A클래스라 10.0.0.0입니다."

net2# show ip route rip

→ 아무것도 없음.

설명 멘트: "이웃 라우터가 아직 RIP을 안 하니까 배울 게 없습니다. 라우팅 프로토콜은 양쪽이 같이 해야 합니다."

시연 3. 나머지 3대 설정 → 경로가 하나씩 생기는 것 보기

net1(Router0):

net1> enable

net1# configure terminal

net1(config)# router rip

net1(config-router)# version 2

net1(config-router)# network 192.168.1.0

net1(config-router)# network 10.0.0.0

net1(config-router)# end

곧바로 net2에서:

net2# show ip route rip

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:03, Serial0/0/1

net3(Router2), net4(Router3) 도 같은 방식(각자 192.168.3.0 / 192.168.4.0 + 10.0.0.0)으로 설정합니다. 30초 정도 기다린 뒤:

net2# show ip route

R       10.10.30.0/24 [120/1] via 10.10.20.2, 00:00:12, Serial0/0/0

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:05, Serial0/0/1

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R    192.168.3.0/24 [120/1] via 10.10.20.2, 00:00:12, Serial0/0/0

R    192.168.4.0/24 [120/2] via 10.10.20.2, 00:00:12, Serial0/0/0

설명 멘트(한 줄을 골라 해석): "R은 RIP으로 배운 경로입니다. 192.168.4.0으로 가려면 [120/2] — 관리거리 120, 홉 수 2(라우터 2대를 거침) — 10.10.20.2(net3)에게 넘기고, 내 출구는 Serial0/0/0입니다. 00:00:12는 마지막 업데이트를 받은 지 12초라는 뜻입니다. RIP은 30초마다 업데이트를 보냅니다."

PC0 → ping 192.168.4.10 → 성공. tracert 192.168.4.10로 4홉 경로 확인.

시연 4. show ip protocols 해설

net2# show ip protocols

Routing Protocol is "rip"

Sending updates every 30 seconds, next due in 12 seconds

Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

Redistributing: rip

Default version control: send version 1, receive 1

Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain

FastEthernet0/0       1     1

Serial0/0/0           1     1

Serial0/0/1           1     1

Automatic network summarization is in effect

Routing for Networks:

10.0.0.0

192.168.2.0

Routing Information Sources:

Gateway         Distance      Last Update

10.10.10.1           120      00:00:20

10.10.20.2           120      00:00:05

Distance: (default is 120)

설명 멘트(줄별): "30초마다 보낸다, 180초 동안 소식이 없으면 그 경로를 무효(invalid)로 보고, 180초 동안은 더 나쁜 소식을 무시(hold down)하며, 240초가 되면 테이블에서 지운다(flush). Routing Information Sources는 나에게 경로를 알려 주는 이웃 라우터들입니다."

시연 5. debug로 업데이트 들여다보기

net3(Router2):

net3# debug ip rip

RIP: received v1 update from 10.10.30.2 on Serial0/0/0

192.168.4.0 in 1 hops

RIP: sending  v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)

RIP: build update entries

network 10.0.0.0 metric 1

network 192.168.1.0 metric 3

network 192.168.2.0 metric 2

network 192.168.4.0 metric 2

RIP: sending  v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (10.10.30.1)

RIP: build update entries

subnet 10.10.10.0 metric 2

subnet 10.10.20.0 metric 1

network 192.168.1.0 metric 3

network 192.168.2.0 metric 2

network 192.168.3.0 metric 1

net3# undebug all

설명 멘트: "received는 이웃에게서 받은 소식, sending은 내가 보내는 소식입니다. 255.255.255.255로 보내는 것은 RIPv1이 브로드캐스트를 쓰기 때문입니다. net4 쪽(Serial0/0/0)으로 보내는 목록에 192.168.4.0이 없는 것을 보세요. net4에게 배운 경로를 net4에게 다시 알려 주지 않는 것 — 이것이 Split Horizon(수평 분할)입니다. 화면 숫자는 타이밍에 따라 조금 다를 수 있습니다."

시연 6. 링크 장애와 수렴

- net3 CLI:

net3# configure terminal

net3(config)# interface serial 0/0/0

net3(config-if)# shutdown

net3(config-if)# end

- net2에서 반복 확인:

net2# show ip route rip

→ 몇 초~수십 초 뒤 192.168.4.0과 10.10.30.0이 사라짐(PT에서는 트리거 업데이트로 빨리 사라지는 편).

- PC0 → ping 192.168.4.10 → 실패.

- 복구:

net3(config)# interface serial 0/0/0

net3(config-if)# no shutdown

→ 30초 이내에 경로가 다시 생김. PC0 ping 성공.

설명 멘트: "링크가 끊기면 라우터가 알아서 경로를 지우고, 살아나면 다시 배웁니다. 이것이 동적 라우팅의 장점입니다. 다만 RIP은 주기가 30초라 큰 망에서는 느립니다(수렴이 느리다)."

시연 7. 정적 경로와 RIP이 겹치면

net1:

net1# configure terminal

net1(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.10.2

net1(config)# end

net1# show ip route 192.168.4.0

Routing entry for 192.168.4.0/24

Known via "static", distance 1, metric 0

net1# show ip route

S    192.168.4.0/24 [1/0] via 10.10.10.2      ← R 대신 S

설명 멘트: "같은 목적지를 정적(관리거리 1)과 RIP(120)이 동시에 알려 주면, 관리거리가 작은 정적 경로가 테이블에 올라갑니다. 관리거리는 '얼마나 믿을 만한 정보인가'입니다."

net1(config)# no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.10.2

→ 다시 R 경로로 돌아오는 것 확인.

시연 8. 저장

4대 모두 copy running-config startup-config.

Part 3. 학생 실습 지시

3-1. 과제 지시

- Chapter 9 시작 파일에서 정적 경로를 모두 지운다(no ip route …).

- 조별로 맡은 라우터에 RIP을 설정한다. network 문은 직접 연결 네트워크만 입력한다.

| 라우터 | network 문 |
| --- | --- |
| net1 | 192.168.1.0, 10.0.0.0 |
| net2 | 192.168.2.0, 10.0.0.0 |
| net3 | 192.168.3.0, 10.0.0.0 |
| net4 | 192.168.4.0, 10.0.0.0 |

- 모든 PC 간 ping이 성공하는지 확인한다.

- 자기 라우터의 show ip route rip 결과에서 각 경로의 홉 수와 다음 홉을 표로 정리한다.

- show ip protocols에서 타이머 4개, 송수신 버전, Routing Information Sources를 기록한다.

- debug ip rip을 30초간 켜고 수신/송신 업데이트를 1개씩 해석한 뒤 undebug all.

- 장애 관찰: 교사 신호에 맞춰 net3 S0/0/0을 shutdown → 다른 조는 경로가 사라지기까지의 시간과 테이블 변화를 기록 → 복구 후 다시 수렴하는 시간 기록.

- AD 실험: RIP 경로가 있는 목적지에 정적 경로를 추가해 어떤 경로가 테이블에 들어가는지 확인하고 이유를 쓴다.

- show ip route 192.168.4.0으로 특정 목적지 정보를 조회한다.

3-2. 확인 체크리스트

| 번호 | 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4대 라우터 RIP 설정, network 10.0.0.0 표시 | ☐ |
| 2 | 전 구간 ping 성공 | ☐ |
| 3 | 홉 수·다음 홉 표 작성 | ☐ |
| 4 | 타이머 값 기록 | ☐ |
| 5 | 링크 장애 시 수렴 관찰 | ☐ |
| 6 | 정적(1) vs RIP(120) 우선순위 확인 | ☐ |

3-3. Review 문제

| 번호 | 문제 | 모범답안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 동적 라우팅 프로토콜의 특징은? | 초기 설정만 필요, 변화에 따라 자동 갱신, CPU·대역폭 사용, 경로 정보 유출 가능 |
| 2 | 거리 벡터와 링크 상태의 차이는? | DV: 인접 라우터에 전체 정보를 주기적으로(RIP 30초) / LS: 전체 라우터에 변화 정보를 변화 시 즉시(OSPF) |
| 3 | RIP의 특징·설정·확인 명령은? | 인접에 전체 정보 30초 전달, 소규모용, 수렴 느림 / router rip, network 클래스풀, version 2, no auto-summary / show ip route rip |
| 4 | net2 테이블에서 10.10.30.0과 192.168.1.0 경로를 설명하시오. | 10.10.30.0/24: via 10.10.20.2(S0/0/0), 1홉 / 192.168.1.0/24: via 10.10.10.1(S0/0/1), 1홉 |
| 5 | RIP 최대 홉 수는? | 15 (16 = 도달 불가) |
| 6 | 정적(1)·RIP(120)·OSPF(110)가 같은 목적지를 알려주면? | AD가 가장 작은 정적 경로가 등록. AD는 distance 명령으로 변경 가능 |
| 7 | 디버깅 시작·종료 명령은? | debug ip rip / undebug ip rip, undebug all |
| 8 | 라우팅 테이블 조회 명령 4가지는? | show ip route, show ip route 네트워크, show ip route static, show ip route rip |

부록. 정답 설정 (PKT와 동일)

net1(config)# router rip

net1(config-router)# version 2

net1(config-router)# network 192.168.1.0

net1(config-router)# network 10.0.0.0

! net2: 192.168.2.0, 10.0.0.0 / net3: 192.168.3.0, 10.0.0.0 / net4: 192.168.4.0, 10.0.0.0