# Chapter 12. OSPF 라우팅 설정 (단일 영역) — 강의 자료

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구성 | Part 1 이론(→ 별도 이론교안) · Part 2 교사 시연 · Part 3 학생 실습 지시 |
| 권장 시간 | 이론 70분 / 시연 40분 / 실습 70분 |
| 분석 원본 | Chapter 12-OSPF 라우팅 설정.txt · Chapter 12-장비설정.txt · Chapter 12_solved.pkt |
| PKT 상태 | 완성본: area 0 + MD5 인증. net1은 `router ospf 1`, net2는 `router ospf 10` (프로세스 ID가 달라도 인접 형성됨을 보여 주는 좋은 예) |
| PT 장비 | 2811 2대, 2960 2대, PC 4대, Laptop 2대(콘솔) |

# 0. 학습 목표

- OSPF의 특징(링크 상태, SPF, 비용, 영역)과 3가지 데이터베이스를 설명할 수 있다.

- OSPF 패킷 5종류와 인접 상태 7단계를 순서대로 설명할 수 있다.

- 네트워크 유형(BMA·NBMA·P2P), DR/BDR 선출 기준, 라우터 ID 결정 순서를 설명할 수 있다.

- 단일 영역 OSPF·와일드카드 마스크·MD5 인증·타이머를 설정하고 검증할 수 있다.

# 1. 원본 자료 교차 검토 결과

| 구분 | 원본 위치 | 원본 내용 | 정정 / 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오류 | 실습 3.1 net2 | interface serial 0/0/1 (==> DCE) + clock rate 125000, do show controllers serial 0/0/0 | 토폴로지상 net1 S0/0/0이 DCE, net2 S0/0/1은 DTE → net2에는 clock rate 불필요. 확인 명령도 serial 0/0/1 |
| 오류 | 장비설정 1.2 | net2 설정에 hostname net1 | hostname net2 |
| 오류 | 이론 1.2 ExStart | "마스터(DR/BDR)를 선출" | DR/BDR은 2-Way 단계 끝에 선출. ExStart는 DBD 교환을 위한 Master/Slave 결정(라우터 ID 큰 쪽이 Master) |
| 표현 | 이론 1.2 | "인터페이스에서 Priority를 설정하지 않으면 Router ID가 적용" | Priority(기본 1)가 같으면 Router ID가 큰 라우터가 DR. Priority 0은 DR 후보 제외 |
| 오류 | 실습 3.2.1 | 192.168.1.0 255.255.255.255 ⇒ any | any = 0.0.0.0 255.255.255.255 |
| 오타 | 실습 3.2.3 | show ip ospf interfaces | show ip ospf interface |
| 불일치 | 실습 3.3.5 출력, Review 8 | FastEthernet Cost 10, [110/1572] | 2811 F0/0(100M) 기본 Cost 1, 시리얼(1544k) 64 → 이 토폴로지에서는 [110/65]. 1572 = BW 64k(1562) + 10M 이더넷(10)인 다른 환경의 값 |
| 보완 | 이론 1.1 | OSPFv3 RFC 2740 | 현행 RFC 5340 |
| 참고 | PKT | 프로세스 ID 1 vs 10 | 텍스트(10)와 다름 → "프로세스 ID는 라우터 내부에서만 의미"를 보여 주는 자료로 활용 |

# Part 1. 교사 이론 강의 — 별도 「이론교안」 사용

이론 강의는 별도 파일 `Chapter 12_OSPF 라우팅 설정_이론교안.docx` 로 분리했습니다. 원본 이론 텍스트에 나온 항목을 빠짐없이 정의 → 원리 → 비교표 → 그림 → 원본 정정 → 형성 평가 순서로 정리했으니, 이론 시간에는 그 교안을 띄워 진행하고 이 실습 교안은 Part 2(시연)부터 사용합니다.

- 권장 시간: 3차시(150분) — 1차시: OSPF 개요·비용·3가지 DB / 2차시: 패킷 5종·이웃 상태 7단계·라우터 ID / 3차시: 네트워크 유형·DR/BDR·Hello/Dead·인증·설정과 테이블 해석

이론교안 차시 구성:

| 차시 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20분 | 2. OSPF 개요·버전·장점 |
| 1 | 15분 | 3. 메트릭(비용)과 SPF |
| 1 | 15분 | 4. 3가지 데이터베이스 |
| 2 | 15분 | 5. 패킷 5종 |
| 2 | 20분 | 6. 이웃 상태 7단계 |
| 2 | 15분 | 7. 라우터 ID |
| 3 | 25분 | 8. 네트워크 유형과 DR/BDR, Hello 프로토콜 |
| 3 | 25분 | 9. 설정·인증·테이블 해석 + 형성 평가 |

이론교안 목차:

- 2. OSPF 개요

- 3. 메트릭: 비용과 SPF

- 4. OSPF의 3가지 데이터베이스

- 5. OSPF 패킷 5종 (Review 4)

- 6. 이웃 상태 7단계 (Review 2)

- 7. 라우터 ID (Router ID)

- 8. 네트워크 유형과 DR/BDR

- 9. OSPF 설정과 확인

- 10. 핵심 정리

- 11. 형성 평가 (교사용 정답 포함)

- 12. 용어 정리

# Part 2. 교사 시연 (권장 40분)

## 시연 전 공통 조작법 (Packet Tracer)

| 하려는 일 | 조작 |
| --- | --- |
| 라우터·스위치에 명령 입력 | 장비 아이콘 클릭 → 창 위쪽 CLI 탭 → 화면을 한 번 클릭하고 Enter |
| 콘솔 케이블로 접속(실장비 흉내) | 콘솔 케이블이 연결된 PC/노트북 클릭 → Desktop 탭 → Terminal → 9600 / 8 / None / 1 / None → OK |
| PC IP 설정 | PC 클릭 → Desktop → IP Configuration → Static 선택 → IPv4 Address / Subnet Mask / Default Gateway 입력(입력 즉시 적용) |
| PC에서 ping·tracert | PC 클릭 → Desktop → Command Prompt → ping 주소 / tracert 주소 |
| 패킷 흐름 보기 | 화면 오른쪽 아래 Realtime ↔ Simulation 전환 → Simulation에서 Play(▶) 또는 Capture/Forward 클릭 → 이벤트 목록의 색 상자를 클릭하면 계층별 내용 표시 |
| 링크가 초록이 될 때까지 기다리기 | 스위치 포트는 STP 때문에 약 30초 주황 → 초록. 급하면 오른쪽 아래 Fast Forward Time 클릭 |
| 명령 입력 중 멈춤(도메인 조회) | Ctrl+Shift+6 으로 중단 |

표기 규칙: 아래 코드 상자에서 Router>, net1# 같은 프롬프트 뒤의 글자만 입력하고 Enter를 누릅니다. !로 시작하는 줄과 ← 뒤 설명은 입력하지 않습니다. "화면 확인"은 입력 후 나타나야 하는 출력(핵심 부분)이고, "설명 멘트"는 그때 학생들에게 말할 내용입니다.

## 2-1. 시연 파일과 주소

- 사용 파일: `Chapter 12_solved.pkt` (완성 상태: net1 router ospf 1, net2 router ospf 10, 시리얼 MD5 인증). 시연 1에서 OSPF를 지우고 처음부터 다시 만듭니다.

- 라우터에 비밀번호가 없어 CLI에서 바로 enable 됩니다.

Chapter 12_solved.pkt 토폴로지

| 장비 | F0/0 (LAN) | 시리얼 |
| --- | --- | --- |
| net1 (Router0) | 192.168.1.1/24 | S0/0/0 10.10.10.1/24 (DCE, clock rate 125000) |
| net2 (Router3) | 192.168.2.1/24 | S0/0/1 10.10.10.2/24 (DTE) |
| PC1·PC2 / PC3·PC4 | 192.168.1.10·.20 / 192.168.2.10·.20 | GW 각 LAN의 .1 |

## 시연 1. OSPF 지우고 출발 상태 만들기 (4분)

net1(Router0) CLI:

net1> enable

net1# configure terminal

net1(config)# no router ospf 1

net1(config)# interface serial 0/0/0

net1(config-if)# no ip ospf message-digest-key 1

net1(config-if)# end

net1# show ip route

C    10.10.10.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

net2(Router3) CLI:

net2> enable

net2# configure terminal

net2(config)# no router ospf 10

net2(config)# interface serial 0/0/1

net2(config-if)# no ip ospf message-digest-key 1

net2(config-if)# end

PC1 → ping 192.168.2.10 → 실패 확인.

설명 멘트: "지금은 각 라우터가 자기에게 붙은 네트워크(C)만 압니다. OSPF로 서로의 LAN을 알려 주게 하겠습니다."

## 시연 2. 와일드카드 마스크 판서 (4분)

칠판에 씁니다.

서브넷 마스크   255.255.255.0

와일드카드     0.0.0.255      = 255.255.255.255 − 서브넷 마스크

0 = 반드시 같아야 하는 비트, 1 = 상관없는 비트

192.168.1.0 0.0.0.255   → 192.168.1.0 ~ 192.168.1.255

10.10.10.1  0.0.0.0     → 10.10.10.1 딱 하나(인터페이스 하나만 지정)

0.0.0.0 255.255.255.255 → 모든 주소(any)

설명 멘트: "OSPF network 명령은 서브넷 마스크가 아니라 와일드카드 마스크를 씁니다. 거꾸로 생겼다고 기억하세요. 이 범위에 IP가 들어가는 인터페이스에서 OSPF가 켜집니다."

## 시연 3. net1만 OSPF 설정 (4분)

net1# configure terminal

net1(config)# router ospf 10

net1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

net1(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

net1(config-router)# end

net1# show ip ospf neighbor

← 아무것도 없음

설명 멘트: "10은 프로세스 ID, 이 라우터 안에서만 쓰는 번호입니다. area 0은 백본 영역입니다. 아직 net2가 OSPF를 안 하니 이웃(neighbor)이 없습니다."

## 시연 4. net2는 다른 프로세스 ID(20)로 설정 → 이웃 성립 (6분)

net2# configure terminal

net2(config)# router ospf 20

net2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

net2(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

net2(config-router)# end

00:05:12: %OSPF-5-ADJCHG: Process 20, Nbr 192.168.1.1 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

net2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State     Dead Time   Address       Interface

192.168.1.1       0   FULL/  -  00:00:36    10.10.10.1    Serial0/0/1

net2# show ip route ospf

O    192.168.1.0/24 [110/65] via 10.10.10.1, 00:00:21, Serial0/0/1

PC3 → ping 192.168.1.10 → 성공.

설명 멘트(줄별): "프로세스 ID가 net1은 10, net2는 20인데도 이웃이 되었습니다. 프로세스 ID는 상대에게 전달되지 않습니다. 반대로 area 번호는 양쪽이 같아야 합니다. Neighbor ID 192.168.1.1은 net1의 라우터 ID, FULL은 데이터베이스 동기화가 끝났다는 뜻, 슬래시 뒤 '-'는 시리얼(점대점)이라 DR이 없다는 뜻입니다. O는 OSPF 경로, [110/65]의 110은 OSPF 관리거리, 65는 비용입니다. 시리얼 64 + FastEthernet 1 = 65입니다."

## 시연 5. 인터페이스·프로토콜·데이터베이스 확인 (6분)

net2# show ip ospf interface fastethernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.2.1/24, Area 0

Process ID 20, Router ID 192.168.2.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

net2# show ip ospf interface serial 0/0/1

Process ID 20, Router ID 192.168.2.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40

설명 멘트: "비용은 100Mbps ÷ 대역폭입니다. FastEthernet(100M)는 1, 시리얼(1.544M)은 64. 이더넷은 여러 라우터가 붙을 수 있는 BROADCAST 타입이라 DR을 뽑고(혼자라 자신이 DR), 시리얼은 POINT-TO-POINT라 DR이 없습니다. Hello 10초마다 인사하고, 40초 동안 인사가 없으면 이웃이 죽었다고 판단합니다."

net2# show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 20"

Router ID 192.168.2.1

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Routing for Networks:

192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

Distance: (default is 110)

net2# show ip ospf database

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age   Seq#       Checksum Link count

192.168.1.1     192.168.1.1     120   0x80000003 0x00xxxx 3

192.168.2.1     192.168.2.1     118   0x80000003 0x00xxxx 3

설명 멘트: "데이터베이스에는 각 라우터가 자기 링크를 설명한 LSA가 들어 있습니다. 두 라우터의 데이터베이스는 똑같습니다. 이 지도를 가지고 각자 SPF(다익스트라)로 최단 경로를 계산합니다."

## 시연 6. 라우터 ID 결정 규칙 (6분)

현재 net2 RID = 192.168.2.1(활성 인터페이스 중 가장 큰 IP).

net2# configure terminal

net2(config)# interface loopback 0

net2(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

net2(config-if)# end

net2# clear ip ospf process

Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

net2# show ip protocols | include Router ID

Router ID 2.2.2.2          ← 192.168.2.1보다 작은데도 루프백이 선택됨

net2# configure terminal

net2(config)# router ospf 20

net2(config-router)# router-id 22.22.22.22

Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect

net2(config-router)# end

net2# clear ip ospf process

Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

net2# show ip protocols | include Router ID

Router ID 22.22.22.22

net1# show ip ospf neighbor      ← net1에서 보면 Neighbor ID가 22.22.22.22로 바뀜

설명 멘트: "라우터 ID는 ① router-id 명령 → ② 루프백 중 가장 큰 IP → ③ 활성 물리 인터페이스 중 가장 큰 IP 순서로 정해집니다. 루프백은 절대 down되지 않아서 ID가 흔들리지 않습니다. 바꾼 뒤에는 clear ip ospf process를 해야 적용됩니다."

정리(선택): no router-id, no interface loopback 0, clear ip ospf process.

## 시연 7. MD5 인증 — 한쪽만 하면 끊긴다 (6분)

- net1에만:

net1# configure terminal

net1(config)# interface serial 0/0/0

net1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 ospfauth

net1(config-if)# exit

net1(config)# router ospf 10

net1(config-router)# area 0 authentication message-digest

net1(config-router)# end

- 약 40초 뒤 콘솔:

%OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 22.22.22.22 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

net1# show ip ospf neighbor          ← 비어 있음

PC1 → ping 192.168.2.10 실패.

- net2에도 같은 키:

net2# configure terminal

net2(config)# interface serial 0/0/1

net2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 ospfauth

net2(config-if)# exit

net2(config)# router ospf 20

net2(config-router)# area 0 authentication message-digest

net2(config-router)# end

%OSPF-5-ADJCHG: ... from LOADING to FULL, Loading Done

PC1 → ping 성공.

설명 멘트: "인증을 켜면 키가 맞지 않는 Hello는 버립니다. 40초(Dead) 동안 정상 Hello가 없으니 이웃이 끊겼습니다. 키 번호(1)와 비밀번호(ospfauth)가 양쪽에서 같아야 합니다."

## 시연 8. Hello/Dead 타이머 불일치 (4분)

net1# configure terminal

net1(config)# interface serial 0/0/0

net1(config-if)# ip ospf hello-interval 5

net1(config-if)# ip ospf dead-interval 20

net1(config-if)# end

→ 잠시 후 이웃 DOWN, show ip ospf neighbor 비어 있음.

net2# configure terminal

net2(config)# interface serial 0/0/1

net2(config-if)# ip ospf hello-interval 5

net2(config-if)# ip ospf dead-interval 20

net2(config-if)# end

net2# show ip ospf interface serial 0/0/1 | include Hello

Timer intervals configured, Hello 5, Dead 20

→ FULL 복구.

설명 멘트: "이웃이 되려면 영역 번호, Hello/Dead 간격, 인증, 서브넷이 같아야 합니다. 하나라도 다르면 이웃이 되지 않습니다. 장애 처리 때 이 네 가지를 먼저 봅니다."

마지막에 4대 모두 copy running-config startup-config.

# Part 3. 학생 실습 지시 (권장 70분)

## 3-1. 과제 지시

- 토폴로지를 구성하거나 PKT의 OSPF 설정을 지운다(net1 S0/0/0이 DCE, clock rate 125000).

- 두 라우터에 OSPF 프로세스 10, area 0을 설정한다(LAN과 WAN 네트워크 모두).

- 다음 결과를 캡처하고 항목을 기록한다.

| 명령 | 기록할 항목 |
| --- | --- |
| show ip route ospf | 목적지, AD/Cost, 다음 홉, 출구 인터페이스 — Cost 계산식 |
| show ip ospf neighbor | Neighbor ID, State, Address |
| show ip ospf interface | 각 인터페이스 Network Type, Cost, State(DR/P2P), Hello/Dead |
| show ip protocols | Router ID, Routing for Networks |
| show ip ospf database | Router Link States 항목 수 |

- 와일드카드 마스크 문제: 192.168.1.0/25, 10.1.1.4/30, 호스트 172.16.1.1, 전체(any)의 와일드카드를 쓴다.

- 각 라우터에 루프백(net1 1.1.1.1/32, net2 2.2.2.2/32)을 만들고 clear ip ospf process로 Router ID가 바뀌는지 확인한다.

- MD5 인증을 설정한다(key 1, 비밀번호 ospfauth). 한쪽만 설정했을 때의 로그와 인접 상태를 기록한 뒤 양쪽 설정으로 복구한다.

- 시리얼 구간 Hello 5초/Dead 20초를 한쪽만 설정해 장애를 재현하고, 양쪽 일치로 복구한다.

- (도전) 스위치에 라우터를 한 대 더 붙여(같은 LAN) DR/BDR 선출을 관찰하고, ip ospf priority로 DR을 바꿔 본다(이미 선출된 DR은 clear ip ospf process 전까지 유지됨을 확인).

## 3-2. 확인 체크리스트

| 번호 | 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | O 경로와 Cost 65 계산 | ☐ |
| 2 | 이웃 FULL 상태 | ☐ |
| 3 | 인터페이스 유형별 DR 여부 설명 | ☐ |
| 4 | Router ID 우선순위 실험 | ☐ |
| 5 | MD5 인증 불일치 → 복구 | ☐ |
| 6 | 타이머 불일치 → 복구 | ☐ |

## 3-3. Review 문제 (교사용 모범답안 포함)

| 번호 | 문제 | 모범답안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OSPF의 특징은? | 링크 상태, 변화 시 즉시 모든 라우터에 전달, BMA에서는 DR이 대표 배포, 메트릭 Cost(10⁸/BW), SPF(Dijkstra) |
| 2 | 인접 7단계를 쓰시오. | Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full |
| 3 | BMA에서 DR이 필요한 이유와 선출 기준은? | 다수 라우터 간 LSA 폭증 방지. Priority(기본 1) → Router ID 순으로 큰 값 |
| 4 | Router ID 적용 순서는? | router-id 수동 > 루프백 최대 IP > 인터페이스 최대 IP |
| 5 | OSPF 패킷 5종은? | Hello, DBD, LSR, LSU, LSAck |
| 6 | network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0의 의미는? | 10.10.10.0~255 주소를 가진 인터페이스를 area 0에서 OSPF로 동작 |
| 7 | 기본 Hello/Dead는? | BMA·P2P 10/40초, NBMA 30/120초 |
| 8 | 인증 성립 조건과 명령은? | 인증 방식·키 ID·비밀번호 동일 / area 0 authentication message-digest, ip ospf message-digest-key 1 md5 ospfauth |
| 9 | O 192.168.2.0/24 [110/65] via 10.10.10.2, S0/0/0을 해석하시오. | OSPF 영역 내 경로, AD 110, Cost 65(시리얼 64 + FE 1), 다음 홉 10.10.10.2, 출구 S0/0/0 |
| 10 | 타이머 변경 명령과 불일치 결과는? | ip ospf hello-interval 5, ip ospf dead-interval 20 — 양쪽이 다르면 이웃 불가 |

# 부록. 정답 설정 (PKT + 정정)

! net1

interface Serial0/0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip ospf message-digest-key 1 md5 ospfauth

clock rate 125000

router ospf 10                        ! PKT는 1 — 어느 값이든 동작

area 0 authentication message-digest

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

!

! net2

hostname net2                         ! 장비설정 원본 net1 → 정정

interface Serial0/0/1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

ip ospf message-digest-key 1 md5 ospfauth

router ospf 10

area 0 authentication message-digest

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0