# Chapter 15. 가상랜(VLAN) 설정 — 강의 자료

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구성 | Part 1 이론(→ 별도 이론교안) · Part 2 교사 시연 · Part 3 학생 실습 지시 |
| 권장 시간 | 이론 60분 / 시연 40분 / 실습 80분 |
| 분석 원본 | Chapter 15-가상랜(VLAN) 설정.txt · Chapter 15-장비설정.txt · Chapter 15.pkt(시작) · Chapter 15_solved.pkt(완성) · Chapter 15_MLS.pkt(확장) |
| PKT 구성 | 15.pkt: 스위치 2대, 관리 IP만 / 15_solved: VLAN 10·20 + F0/1 트렁크 / 15_MLS: L3 스위치 포함 확장 구성(Chapter 16_MLS.pkt와 동일 파일) |
| PT 장비 | 2960-24TT 2대, PC 4대 |

# 0. 학습 목표

- VLAN의 개념, 브로드캐스트 도메인과의 관계, 보안상 이점을 설명할 수 있다.

- 정적/동적 VLAN, 액세스/트렁크 포트, 802.1Q/ISL, 네이티브 VLAN을 설명할 수 있다.

- VLAN을 생성하고 포트를 할당하며 트렁크를 설정·검증할 수 있다.

- VTP의 모드별 동작과 동기화 조건을 설명하고 설정할 수 있다.

# 1. 원본 자료 교차 검토 결과

| 구분 | 원본 위치 | 원본 내용 | 정정 / 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오류 | 실습 2.3.2 | (config)# vlan 10 = "IOS 15.0 미만 지원, 전역설정 모드" | 전역 설정 `vlan` 명령이 현재 표준(모든 버전). 사라지는 쪽은 vlan database(특권 모드, 구형) |
| 오류 | 실습 2.3.2 (추가) | "포트 20~24번: VLAN 30에 할당" 인데 명령은 switchport access vlan 10 | switchport access vlan **30** (VLAN 30이 없으면 자동 생성됨) |
| 오류 | 실습 2.3.3 VTP | SW-net1(config)# vlan database 후 vtp 명령 | 전역 설정에서는 vlan database 없이 바로 vtp mode/domain/password/version |
| 불일치 | 실습 2.3.3 vs 장비설정 3 | VTP domain net1, password net1pass / net, netpass | 한 가지로 통일(이 자료는 장비설정 기준 net / netpass) |
| 문법 오류 | 실습 2.3.4 | no switchport mode access vlan X | no switchport access vlan (VLAN 1로 복귀) |
| 혼동 | 실습 2.1.2 | Network 1 = PC1·PC2, Network 2 = PC3·PC4 | PKT 실제 배치: 같은 스위치의 F0/5 = VLAN 10, F0/10 = VLAN 20. 4대 모두 192.168.1.0/24 → "같은 서브넷이어도 VLAN이 다르면 통신 불가"를 보여 주는 설계 |
| 불일치 | PKT 15.pkt | Switch0 hostname Sw-net1, Switch1 SW-net2 | 대소문자 통일(VTP 도메인·비밀번호는 대소문자 구분하므로 혼동 주의) |
| 보완 | 이론 1.6 | "802.1Q 프로토콜이 모든 스위치의 트렁크 포트에 설정" | 2960은 dot1q만 지원(encapsulation 명령 없음), 3560 등 L3 스위치는 switchport trunk encapsulation dot1q 필요 |

# Part 1. 교사 이론 강의 — 별도 「이론교안」 사용

이론 강의는 별도 파일 `Chapter 15_가상랜(VLAN) 설정_이론교안.docx` 로 분리했습니다. 원본 이론 텍스트에 나온 항목을 빠짐없이 정의 → 원리 → 비교표 → 그림 → 원본 정정 → 형성 평가 순서로 정리했으니, 이론 시간에는 그 교안을 띄워 진행하고 이 실습 교안은 Part 2(시연)부터 사용합니다.

- 권장 시간: 2차시(100분) — 1차시: VLAN 개념·브로드캐스트 영역·할당 방식·보안 / 2차시: 액세스·트렁크, 802.1Q·ISL, 네이티브 VLAN, VLAN 설정·저장·문제 해결

이론교안 차시 구성:

| 차시 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15분 | 2. VLAN이란 |
| 1 | 15분 | 3. VLAN과 브로드캐스트 영역 |
| 1 | 20분 | 4. VLAN 할당 방식과 보안 |
| 2 | 25분 | 5. 액세스·트렁크와 프레임 태깅 |
| 2 | 15분 | 6. VLAN 설정과 저장 |
| 2 | 10분 | 7. VLAN 문제 점검 + 형성 평가 |

이론교안 목차:

- 2. VLAN이란

- 3. VLAN과 브로드캐스트 영역

- 4. VLAN 할당 방식

- 5. 액세스·트렁크 포트와 프레임 태깅

- 6. VLAN 설정과 저장

- 7. VLAN 문제 점검 (원본 1.7)

- 8. 핵심 정리

- 9. 형성 평가 (교사용 정답 포함)

- 10. 용어 정리

# Part 2. 교사 시연 (권장 40분)

## 시연 전 공통 조작법 (Packet Tracer)

| 하려는 일 | 조작 |
| --- | --- |
| 라우터·스위치에 명령 입력 | 장비 아이콘 클릭 → 창 위쪽 CLI 탭 → 화면을 한 번 클릭하고 Enter |
| 콘솔 케이블로 접속(실장비 흉내) | 콘솔 케이블이 연결된 PC/노트북 클릭 → Desktop 탭 → Terminal → 9600 / 8 / None / 1 / None → OK |
| PC IP 설정 | PC 클릭 → Desktop → IP Configuration → Static 선택 → IPv4 Address / Subnet Mask / Default Gateway 입력(입력 즉시 적용) |
| PC에서 ping·tracert | PC 클릭 → Desktop → Command Prompt → ping 주소 / tracert 주소 |
| 패킷 흐름 보기 | 화면 오른쪽 아래 Realtime ↔ Simulation 전환 → Simulation에서 Play(▶) 또는 Capture/Forward 클릭 → 이벤트 목록의 색 상자를 클릭하면 계층별 내용 표시 |
| 링크가 초록이 될 때까지 기다리기 | 스위치 포트는 STP 때문에 약 30초 주황 → 초록. 급하면 오른쪽 아래 Fast Forward Time 클릭 |
| 명령 입력 중 멈춤(도메인 조회) | Ctrl+Shift+6 으로 중단 |

표기 규칙: 아래 코드 상자에서 Router>, net1# 같은 프롬프트 뒤의 글자만 입력하고 Enter를 누릅니다. !로 시작하는 줄과 ← 뒤 설명은 입력하지 않습니다. "화면 확인"은 입력 후 나타나야 하는 출력(핵심 부분)이고, "설명 멘트"는 그때 학생들에게 말할 내용입니다.

## 2-1. 시연 파일과 주소

- 시작: `Chapter 15.pkt` (스위치 2대에 관리 IP만, 모든 포트 VLAN 1)

- 완성: `Chapter 15_solved.pkt` (VLAN 10·20 + F0/1 트렁크)

- 스위치에 비밀번호가 없어 CLI에서 바로 enable 됩니다.

Chapter 15_solved.pkt 토폴로지

| 스위치 | F0/1 | F0/5 → VLAN 10 | F0/10 → VLAN 20 | Vlan1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sw-net1 (Switch0) | SW-net2 F0/1과 연결 | PC0 192.168.1.10 | PC1 192.168.1.11 | 192.168.1.2 |
| SW-net2 (Switch1) | Sw-net1 F0/1과 연결 | PC2 192.168.1.20 | PC3 192.168.1.21 | 192.168.1.3 |

설계 포인트: PC 4대가 모두 같은 192.168.1.0/24 입니다. 주소가 같은 대역이어도 VLAN이 다르면 통신이 안 된다는 것을 보여 주려는 구성입니다.

## 시연 1. 출발 상태 — 모두 VLAN 1 (3분)

- PC0 → Command Prompt → ping 192.168.1.11, ping 192.168.1.20, ping 192.168.1.21 → 모두 성공.

- Sw-net1 CLI:

Sw-net1> enable

Sw-net1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, ... Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

설명 멘트: "공장 출하 상태에서는 모든 포트가 VLAN 1입니다. 스위치 한 대가 하나의 브로드캐스트 도메인이죠. 1002~1005는 옛 기술용 기본 VLAN이라 지울 수 없습니다."

## 시연 2. VLAN 만들고 포트 할당 (Sw-net1, 7분)

Sw-net1# configure terminal

Sw-net1(config)# vlan 10

Sw-net1(config-vlan)# name Group10

Sw-net1(config-vlan)# exit

Sw-net1(config)# vlan 20

Sw-net1(config-vlan)# name Group20

Sw-net1(config-vlan)# exit

Sw-net1(config)# interface fastethernet 0/5

Sw-net1(config-if)# switchport mode access

Sw-net1(config-if)# switchport access vlan 10

Sw-net1(config-if)# exit

Sw-net1(config)# interface fastethernet 0/10

Sw-net1(config-if)# switchport mode access

Sw-net1(config-if)# switchport access vlan 20

Sw-net1(config-if)# end

Sw-net1# show vlan brief

1    default      active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/6 ...

10   Group10      active    Fa0/5

20   Group20      active    Fa0/10

PC0 → ping 192.168.1.11 (PC1) → 실패.

설명 멘트: "PC0과 PC1은 같은 스위치, 같은 대역인데 통신이 안 됩니다. ping은 먼저 ARP 브로드캐스트로 상대 MAC을 묻는데, VLAN 10의 브로드캐스트는 VLAN 20 포트로 나가지 않기 때문입니다. VLAN은 스위치를 논리적으로 쪼갠 것입니다."

여러 포트 한 번에(range):

Sw-net1(config)# interface range fastethernet 0/20 - 24

Sw-net1(config-if-range)# switchport mode access

Sw-net1(config-if-range)# switchport access vlan 30

% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30

Sw-net1(config-if-range)# end

Sw-net1# show vlan brief | include 30

30   VLAN0030     active    Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

설명 멘트: "없는 VLAN을 지정하면 자동으로 만들어집니다. 이름은 VLAN0030처럼 붙습니다."

## 시연 3. SW-net2 설정 — 트렁크 전에는 같은 VLAN끼리도 안 됨 (4분)

SW-net2 CLI에 시연 2와 같은 명령(vlan 10/20, F0/5 → 10, F0/10 → 20)을 입력합니다.

PC0(Sw-net1, VLAN 10) → ping 192.168.1.20 (PC2, SW-net2의 VLAN 10) → 실패.

설명 멘트: "둘 다 VLAN 10인데 안 됩니다. 스위치 사이 F0/1이 아직 VLAN 1 액세스 포트라서 VLAN 1 프레임만 지나갑니다. 여러 VLAN을 한 줄로 실어 나르려면 트렁크가 필요합니다."

## 시연 4. 트렁크 설정과 802.1Q 태그 (8분)

양쪽 스위치에서:

Sw-net1# configure terminal

Sw-net1(config)# interface fastethernet 0/1

Sw-net1(config-if)# switchport mode trunk

Sw-net1(config-if)# end

Sw-net1# show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk

Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1       1,10,20,30

PC0 → ping 192.168.1.20 (PC2) 성공, PC0 → ping 192.168.1.21 (PC3, VLAN 20) 실패.

설명 멘트: "트렁크는 모든 VLAN을 통과시킵니다. 같은 VLAN끼리는 스위치를 넘어서 통신되지만, 다른 VLAN끼리는 여전히 안 됩니다. VLAN 사이를 잇는 것은 라우터의 일이고 Chapter 16에서 합니다. Native VLAN 1은 태그 없이 보내는 VLAN입니다."

태그 보기: Simulation → Edit Filters에서 ICMP만 → PC0에서 ping 192.168.1.20 → Play → 스위치 사이 구간의 봉투 클릭 → Inbound PDU Details에서 802.1Q 헤더, TCI의 VLAN ID 10 확인. Realtime 복귀.

## 시연 5. allowed VLAN과 native VLAN 불일치 (6분)

Sw-net1(config)# interface fastethernet 0/1

Sw-net1(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 20

Sw-net1(config-if)# do show interfaces trunk

Fa0/1       1-19,21-1005

PC1 → ping 192.168.1.21 (PC3, VLAN 20) 실패 → 복구:

Sw-net1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 20

Native 불일치(Sw-net1에만):

Sw-net1(config-if)# switchport trunk native vlan 20

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (20), with SW-net2 FastEthernet0/1 (1).

Sw-net1(config-if)# no switchport trunk native vlan

Sw-net1(config-if)# end

설명 멘트: "allowed는 트렁크로 실어 보낼 VLAN을 고르는 필터입니다. native VLAN은 양쪽이 같아야 하며 다르면 CDP가 경고합니다. 보안상 native를 쓰지 않는 VLAN으로 바꾸기도 하는데, 그때는 반드시 양쪽을 같이 바꿉니다."

## 시연 6. VTP — VLAN 정보 자동 전파 (8분)

- Sw-net1(서버):

Sw-net1(config)# vtp mode server

Sw-net1(config)# vtp domain net

Changing VTP domain name from NULL to net

Sw-net1(config)# vtp password netpass

- SW-net2(클라이언트):

SW-net2(config)# vtp domain net

SW-net2(config)# vtp password netpass

SW-net2(config)# vtp mode client

Setting device to VTP CLIENT mode.

- Sw-net1에서 새 VLAN:

Sw-net1(config)# vlan 40

Sw-net1(config-vlan)# name Group40

Sw-net1(config-vlan)# end

Sw-net1# show vtp status

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : net

Configuration Revision          : 5        ← VLAN을 바꿀 때마다 증가

- SW-net2:

SW-net2# show vlan brief | include 40

40   Group40      active          ← 직접 만들지 않았는데 생김

SW-net2# configure terminal

SW-net2(config)# vlan 50

VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.

설명 멘트: "VTP는 트렁크를 통해 VLAN 목록을 같은 도메인의 스위치에 퍼뜨립니다. 서버에서 만들고 지우고, 클라이언트는 받아서 쓰기만 합니다. 도메인 이름·비밀번호는 대소문자까지 같아야 합니다. Revision 번호가 큰 스위치의 정보가 이기므로, 다른 망에서 쓰던 스위치를 들이기 전에는 Revision을 0으로 만들어야 합니다(도메인을 바꾸거나 transparent로 했다 되돌림)."

## 시연 7. 포트 해제와 VLAN 삭제 (4분)

Sw-net1(config)# interface fastethernet 0/20

Sw-net1(config-if)# no switchport access vlan

Sw-net1(config-if)# exit                           ← Fa0/20은 VLAN 1로 돌아감

Sw-net1(config)# no vlan 30

Sw-net1(config)# end

Sw-net1# show interfaces fastethernet 0/21 switchport | include Access

Access Mode VLAN: 30 (Inactive)

Sw-net1# show vlan brief                           ← Fa0/21~24가 목록에서 사라짐

설명 멘트: "VLAN을 지워도 포트 설정은 남아서 그 포트들은 '없는 VLAN'에 묶여 비활성이 됩니다. 그 포트에 꽂힌 PC는 통신이 끊깁니다. VLAN을 지우기 전에 포트부터 다른 VLAN으로 옮기세요."

마지막에 두 스위치 copy running-config startup-config (VLAN 정보는 flash:vlan.dat에 바로 저장됩니다).

# Part 3. 학생 실습 지시 (권장 80분)

## 3-1. 과제 지시

- Chapter 15.pkt를 열고(또는 직접 구성) 스위치 초기화 후 hostname(SW-net1/SW-net2), console·vty 비밀번호 ip, no ip domain-lookup, Vlan1 관리 IP(192.168.1.2 / .3, GW 192.168.1.1)를 설정한다.

- PC 4대 상호 ping이 되는지 먼저 확인한다(VLAN 1 상태).

- 두 스위치에 VLAN 10(Group10), VLAN 20(Group20)을 만들고 F0/5 → VLAN 10, F0/10 → VLAN 20으로 할당한다.

- F0/20~24를 interface range로 VLAN 30에 할당한다.

- 트렁크 설정 전·후의 ping 결과 표를 작성한다.

| 출발 → 목적 | 같은/다른 VLAN | 트렁크 전 | 트렁크 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 → PC1 |  |  |  |
| PC0 → PC2 |  |  |  |
| PC0 → PC3 |  |  |  |
| PC1 → PC3 |  |  |  |
| Sw-net1 → 192.168.1.3 |  |  |  |

- show interfaces trunk에서 allowed VLAN, native VLAN, active VLAN을 기록한다.

- 트렁크에서 VLAN 30을 제외하고(switchport trunk allowed vlan remove 30) 결과를 확인한다.

- 한쪽 스위치만 native VLAN을 20으로 바꿔 나타나는 로그를 기록하고 복구한다.

- VTP: SW-net1 Server, SW-net2 Client, 도메인 net, 비밀번호 netpass, 버전 2. SW-net1에서 VLAN 40을 만들어 SW-net2로 전파되는지, SW-net2에서 VLAN 생성이 거부되는지 확인한다.

- 포트의 VLAN 할당 해제(no switchport access vlan)와 VLAN 삭제(no vlan 30) 후 해당 포트가 어떻게 되는지 확인한다.

## 3-2. 확인 체크리스트

| 번호 | 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | show vlan brief에 VLAN 10·20·30과 포트 | ☐ |
| 2 | 같은 VLAN만 통신(트렁크 후) | ☐ |
| 3 | allowed VLAN 제외 효과 | ☐ |
| 4 | native VLAN 불일치 로그 | ☐ |
| 5 | VTP 전파와 Client 제한 | ☐ |

## 3-3. Review 문제 (교사용 모범답안 포함)

| 번호 | 문제 | 모범답안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VLAN을 쓰는 이유는? | 논리적으로 네트워크(브로드캐스트 도메인)를 분리 — 성능·보안·관리 |
| 2 | VLAN 생성 방법은? | 특권 모드 vlan database(구형) 또는 전역 설정 vlan 번호 |
| 3 | Default VLAN은? | VLAN 1, 모든 포트가 기본 소속 |
| 4 | 서로 다른 VLAN 간 통신에 필요한 것은? | L3 장비(라우터·L3 스위치) |
| 5 | 포트의 VLAN 할당을 지우면? | 기본 VLAN 1로 돌아감 |
| 6 | VLAN 프레임 관련 용어를 설명하시오. | VLAN ID로 구분, 태깅 ISL(Cisco)·802.1Q(IEEE), Default VLAN 1, 기본 Native VLAN 1 |
| 7 | 할당된 VLAN을 삭제하면 포트는? | 해당 포트는 비활성(inactive) 상태로 남음 → 다른 VLAN에 재할당 필요 (원본 "기본 VLAN에 할당"은 포트 할당 해제의 경우) |
| 8 | VLAN 정보를 저장하는 파일은? | flash:vlan.dat |
| 9 | VLAN의 보안 효과는? | 같은 VLAN끼리만 직접 통신, 다른 VLAN 접근 차단 |
| 10 | 여러 VLAN 정보를 운반하는 포트는? | 트렁크 포트 |

# 부록. 정답 설정 (PKT 15_solved + 정정)

! Sw-net1 / SW-net2 공통

vlan 10

name Group10

vlan 20

name Group20

interface FastEthernet0/1

switchport mode trunk

interface FastEthernet0/5

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface FastEthernet0/10

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface range FastEthernet0/20 - 24

switchport mode access

switchport access vlan 30          ! 원본 vlan 10 → 정정

vtp domain net

vtp password netpass

vtp version 2

vtp mode server                     ! SW-net2는 client로 실습