# Chapter 20. 이중화(HSRP) — 강의 자료

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구성 | Part 1 이론(→ 별도 이론교안) · Part 2 교사 시연 · Part 3 학생 실습 지시 |
| 권장 시간 | 이론 40분 / 시연 40분 / 실습 70분 |
| 분석 원본 | Chapter 20 이중화(HSRP) 설명.txt · Chapter 20 이중화(HSRP) 설정.txt · Chapter 20 이중화(HSRP) 프로토콜.pkt |
| PKT 구성 | 1841 3대(R0·R1·Router2), 2950T 2대, PC 2대. R0·R1 F0/0에 standby 1 ip 1.1.1.7, preempt, track Fa0/1 (priority·version·timers는 미설정 = 기본값) |
| 이 챕터 특징 | Review 파일 없음 → 아래 Review 문항은 설명 자료를 바탕으로 새로 작성 |

# 0. 학습 목표

- 게이트웨이 이중화가 필요한 이유와 FHRP(HSRP·VRRP·GLBP) 개념을 설명할 수 있다.

- HSRP의 Active/Standby 선출, 가상 IP·가상 MAC, 상태 변화, preempt·track을 설명할 수 있다.

- HSRP를 설정해 장애 시 자동 전환(failover)을 검증하고, 두 그룹으로 부하를 나누는(Hot/Hot) 구성을 할 수 있다.

# 1. 원본 자료 교차 검토 결과

| 구분 | 원본 위치 | 원본 내용 | 정정 / 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PKT 오류(중요) | PC0 | GW 1.1.1.2(R0 실제 주소) | 메모와 설정 텍스트대로 가상 IP 1.1.1.7로 바꿔야 이중화 효과가 나타남 |
| 불일치 | PKT vs 설정.txt | PKT: priority·version 2·timers 없음 | 기본 priority가 같으면 IP가 큰 R1(1.1.1.3)이 Active. 설정.txt대로 R0에 priority 105를 주면 R0가 Active |
| 미완성 | 설정.txt 3. Hot/Hot | 1장과 똑같은 group 1 설정만 반복 | 그룹 2(가상 IP 1.1.1.8, R1 priority 105)를 추가해야 Hot/Hot. 아래 부록에 완성 설정 |
| 빈칸 | 설명.txt 마지막 | "version 2 … (기본 : )" | 기본 version 1 |
| 보완 | 설명.txt | "부하분산 미제공" | 단일 그룹은 Active 1대만 전달. 여러 그룹(MHSRP)으로 호스트를 나누면 부하 분산 가능(= Hot/Hot) |
| 보완 | 설명.txt 상태 | Learn: "Hello 패킷 교환 중" | Learn = 가상 IP를 아직 모르는 상태(설정·Hello 수신 대기). Listen = 가상 IP를 알고 Hello 수신 |
| 보완 | 설명.txt | "track: 기본 10 감소" | 맞음. 단, 감소 후 priority가 상대보다 낮아야 하고 상대에 preempt가 있어야 전환됨(105 − 10 = 95 < 100) |
| 참고 | PKT 스위치 | 2950T 포트 description "false" 다수 | PT 변환 흔적, 동작 무관 |

# Part 1. 교사 이론 강의 — 별도 「이론교안」 사용

이론 강의는 별도 파일 `Chapter 20_이중화(HSRP)_이론교안.docx` 로 분리했습니다. 원본 이론 텍스트에 나온 항목을 빠짐없이 정의 → 원리 → 비교표 → 그림 → 원본 정정 → 형성 평가 순서로 정리했으니, 이론 시간에는 그 교안을 띄워 진행하고 이 실습 교안은 Part 2(시연)부터 사용합니다.

- 권장 시간: 2차시(100분) — 1차시: 게이트웨이 이중화 필요성·HSRP 동작·가상 IP/MAC·상태 / 2차시: 옵션(priority·preempt·track·timers·인증·버전)·부하 분산(MHSRP)·VRRP·GLBP 비교

이론교안 차시 구성:

| 차시 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10분 | 2. 왜 게이트웨이 이중화가 필요한가 |
| 1 | 25분 | 3. HSRP 동작 원리 |
| 1 | 15분 | 4. HSRP 상태 |
| 2 | 30분 | 5. HSRP 옵션 |
| 2 | 10분 | 6. 부하 분산(Hot/Hot) |
| 2 | 10분 | 7. FHRP 비교 + 형성 평가 |

이론교안 목차:

- 2. 왜 게이트웨이 이중화가 필요한가

- 3. HSRP 동작 원리

- 4. HSRP 상태

- 5. HSRP 옵션

- 6. 부하 분산 — Hot/Standby와 Hot/Hot

- 7. FHRP 비교

- 8. 확인 명령

- 9. 핵심 정리

- 10. 형성 평가 (교사용 정답 포함)

- 11. 용어 정리

# Part 2. 교사 시연 (권장 40분)

## 시연 전 공통 조작법 (Packet Tracer)

| 하려는 일 | 조작 |
| --- | --- |
| 라우터·스위치에 명령 입력 | 장비 아이콘 클릭 → 창 위쪽 CLI 탭 → 화면을 한 번 클릭하고 Enter |
| 콘솔 케이블로 접속(실장비 흉내) | 콘솔 케이블이 연결된 PC/노트북 클릭 → Desktop 탭 → Terminal → 9600 / 8 / None / 1 / None → OK |
| PC IP 설정 | PC 클릭 → Desktop → IP Configuration → Static 선택 → IPv4 Address / Subnet Mask / Default Gateway 입력(입력 즉시 적용) |
| PC에서 ping·tracert | PC 클릭 → Desktop → Command Prompt → ping 주소 / tracert 주소 |
| 패킷 흐름 보기 | 화면 오른쪽 아래 Realtime ↔ Simulation 전환 → Simulation에서 Play(▶) 또는 Capture/Forward 클릭 → 이벤트 목록의 색 상자를 클릭하면 계층별 내용 표시 |
| 링크가 초록이 될 때까지 기다리기 | 스위치 포트는 STP 때문에 약 30초 주황 → 초록. 급하면 오른쪽 아래 Fast Forward Time 클릭 |
| 명령 입력 중 멈춤(도메인 조회) | Ctrl+Shift+6 으로 중단 |

표기 규칙: 아래 코드 상자에서 Router>, net1# 같은 프롬프트 뒤의 글자만 입력하고 Enter를 누릅니다. !로 시작하는 줄과 ← 뒤 설명은 입력하지 않습니다. "화면 확인"은 입력 후 나타나야 하는 출력(핵심 부분)이고, "설명 멘트"는 그때 학생들에게 말할 내용입니다.

## 2-1. 시연 파일과 주소

- 사용 파일: `Chapter 20 이중화(HSRP) 프로토콜.pkt` (R0·R1에 HSRP group 1 기본 설정, RIP v1로 3대 연결)

- 라우터 3대 모두 호스트 이름이 Router로 같아 헷갈리므로 시연 1에서 R0·R1·R2로 바꿉니다. 비밀번호 없음.

Chapter 20 HSRP PKT 토폴로지

| 장비 | Fa0/0 | Fa0/1 |
| --- | --- | --- |
| R0 (1841) | 1.1.1.2/8 (LAN, Switch1) | 3.1.1.2/8 (Switch2) |
| R1 (1841) | 1.1.1.3/8 (LAN, Switch1) | 3.1.1.3/8 (Switch2) |
| Router2 (1841) | 3.1.1.1/8 (Switch2) | 4.1.1.2/8 (PC1) |
| 가상 게이트웨이 | 1.1.1.7 (HSRP group 1) |  |
| PC0 / PC1 | 1.1.1.1/8, GW 1.1.1.2(원본) → 1.1.1.7 / 4.1.1.1/8, GW 4.1.1.2 |  |

## 시연 1. 이름 정리와 출발 상태 (3분)

R0 클릭 → CLI:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R0

R0(config)# end

R1 → hostname R1, Router2 → hostname R2 도 같은 방식으로 입력합니다.

PC0 → ping 4.1.1.1 성공 확인.

## 시연 2. 왜 이중화가 필요한가 — 게이트웨이 단일 장애점 (5분)

- PC0 → Desktop → IP Configuration → Default Gateway가 1.1.1.2(R0 실제 주소)인 것을 보여 줍니다.

- PC0 → Command Prompt → ping -t 4.1.1.1 (계속 ping, 멈출 때는 Ctrl+C).

- R0:

R0# configure terminal

R0(config)# interface fastethernet 0/0

R0(config-if)# shutdown

→ PC0 화면에 Request timed out. 이 계속 나옴(R1은 멀쩡한데도).

- 복구: no shutdown → end.

설명 멘트: "라우터가 두 대 있어도 PC는 게이트웨이를 하나만 적을 수 있습니다. 그 한 대가 죽으면 끝입니다. 그래서 두 라우터가 함께 쓰는 '가상 라우터 주소'를 만들어 PC에는 그 주소를 적게 합니다. 그것이 HSRP입니다."

## 시연 3. 가상 IP로 바꾸고 상태 보기 (6분)

- PC0 → IP Configuration → Default Gateway 1.1.1.7 로 변경.

- R0:

R0# show running-config interface fastethernet 0/0

interface FastEthernet0/0

ip address 1.1.1.2 255.0.0.0

standby 1 ip 1.1.1.7

standby 1 preempt

standby 1 track FastEthernet0/1

R0# show standby brief

P indicates configured to preempt.

|

Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP

Fa0/0       1    100 P Standby  1.1.1.3         local           1.1.1.7

설명 멘트(줄별): "group 1의 가상 IP는 1.1.1.7. 지금 Active(실제로 패킷을 넘기는 쪽)는 R1(1.1.1.3), R0는 Standby(대기)입니다. 우선순위(Pri)가 둘 다 기본 100으로 같으면 IP 주소가 큰 쪽이 Active가 됩니다. P는 preempt — 내가 더 높아지면 Active를 되찾겠다는 설정입니다."

- 자세히:

R0# show standby

FastEthernet0/0 - Group 1

State is Standby

Virtual IP address is 1.1.1.7

Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Preemption enabled

Active router is 1.1.1.3, priority 100

Standby router is local

Priority 100 (default 100)

Track interface FastEthernet0/1 state Up decrement 10

설명 멘트: "가상 MAC 0000.0C07.AC01의 끝 01이 그룹 번호입니다. PC는 1.1.1.7의 MAC으로 이 가상 MAC을 받습니다. Active가 바뀌어도 가상 MAC은 그대로라 PC는 아무것도 모릅니다. Hello 3초, 10초 동안 소식이 없으면 상대가 죽었다고 판단합니다."

## 시연 4. 우선순위로 R0를 Active로 만들기 (4분)

R0# configure terminal

R0(config)# interface fastethernet 0/0

R0(config-if)# standby 1 priority 105

R0(config-if)# end

%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby -> Active

R0# show standby brief

Fa0/0       1    105 P Active   local           1.1.1.3         1.1.1.7

설명 멘트: "우선순위가 높아졌고 preempt가 있으니 바로 Active를 되찾았습니다. preempt가 없으면 우선순위가 높아도 현재 Active가 죽기 전까지 기다립니다."

## 시연 5. 장애 전환 — track (8분)

- PC0 → ping -t 4.1.1.1 실행.

- R0의 바깥쪽(Fa0/1) 링크를 끊습니다:

R0# configure terminal

R0(config)# interface fastethernet 0/1

R0(config-if)# shutdown

R0(config-if)# end

%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Active -> Speak

%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby

R0# show standby brief

Fa0/0       1    95  P Standby  1.1.1.3         local           1.1.1.7

- PC0 화면: 1~2개 Request timed out. 후 다시 Reply.

- PC0 → Ctrl+C → tracert 4.1.1.1:

1   1.1.1.3       ← R1을 거침

2   3.1.1.1

3   4.1.1.1

설명 멘트: "R0의 LAN 쪽은 멀쩡하지만 바깥으로 가는 Fa0/1이 끊겼습니다. 이대로 R0가 Active면 패킷이 R0에서 막힙니다. track은 'Fa0/1이 죽으면 내 우선순위를 10 깎아라'는 뜻입니다. 105 − 10 = 95가 R1의 100보다 낮아지고, R1에 preempt가 있으니 R1이 Active를 가져갔습니다. 둘 중 하나라도 없으면 전환되지 않습니다."

- 복구:

R0(config)# interface fastethernet 0/1

R0(config-if)# no shutdown

→ 우선순위 105 회복 → preempt로 R0 다시 Active.

## 시연 6. 타이머·버전·인증 옵션 (6분)

R0와 R1 양쪽에 똑같이 입력합니다(R1은 priority 줄 제외).

R0(config)# interface fastethernet 0/0

R0(config-if)# standby version 2

R0(config-if)# standby 1 timers 1 3

R0(config-if)# standby 1 authentication md5 key-string hsrpAuth

R0(config-if)# end

R0# show standby | include MAC|Hello|Authentication

Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001

Hello time 1 sec, hold time 3 sec

Authentication MD5, key-string

설명 멘트: "version 2는 그룹 번호를 4095까지 쓸 수 있고 가상 MAC이 0000.0C9F.Fxxx로 바뀝니다. 버전·타이머·인증은 양쪽이 같아야 합니다. 한쪽만 바꾸면 둘 다 자기가 Active라고 생각하는 상황(Active/Active)이 생길 수 있습니다. 타이머를 줄이면 전환이 빨라지지만 Hello가 많아집니다."

- 한쪽만 입력한 순간 show standby brief에서 양쪽 모두 Active로 나오는 모습을 보여 주면 효과적입니다(PT 버전에 따라 다를 수 있음).

## 시연 7. Hot/Hot(부하 분산) 개념 + Hello 패킷 (8분)

- 그룹 2 추가(R1이 Active가 되도록):

R0(config)# interface fastethernet 0/0

R0(config-if)# standby 2 ip 1.1.1.8

R0(config-if)# standby 2 preempt

R1(config)# interface fastethernet 0/0

R1(config-if)# standby 2 ip 1.1.1.8

R1(config-if)# standby 2 priority 105

R1(config-if)# standby 2 preempt

R1(config-if)# standby 2 track fastethernet 0/1

R1# show standby brief

Fa0/0       1    100 P Standby  1.1.1.2         local           1.1.1.7

Fa0/0       2    105 P Active   local           1.1.1.2         1.1.1.8

설명 멘트: "HSRP 한 그룹은 Active 한 대만 일하니 나머지 한 대는 놀고 있습니다(Hot/Standby). 그룹을 두 개 만들어 그룹 1은 R0, 그룹 2는 R1이 Active가 되게 하고, PC 절반은 1.1.1.7, 절반은 1.1.1.8을 게이트웨이로 주면 두 대가 모두 일합니다(Hot/Hot). 하나가 죽으면 살아 있는 쪽이 두 그룹을 모두 맡습니다."

- Simulation → Edit Filters에서 HSRP만 체크 → Play → R0·R1에서 나오는 Hello 봉투 클릭 → 목적지 224.0.0.102(v2, UDP 1985) 확인(v1이면 224.0.0.2).

마지막에 3대 copy running-config startup-config.

# Part 3. 학생 실습 지시 (권장 70분)

## 3-1. 과제 지시

- PKT를 열거나 같은 토폴로지를 구성한다(설정.txt 0장의 IP·RIP 설정, R2 hostname 등).

- PC0의 게이트웨이를 가상 IP 1.1.1.7로 설정한다.

- R0·R1 Fa0/0에 HSRP 그룹 1을 설정한다.

| 항목 | R0 | R1 |
| --- | --- | --- |
| version | 2 | 2 |
| 가상 IP | 1.1.1.7 | 1.1.1.7 |
| priority | 105 | 100 |
| preempt | delay minimum 5 | 사용 |
| timers | 1 3 | 1 3 |
| track | Fa0/1 (감소 10) | Fa0/1 |
| 인증 | md5 key-string hsrpAuth | 동일 |

  - PT 버전에 따라 일부 옵션(md5 인증, delay)이 거부될 수 있습니다. 거부되면 해당 줄만 생략하고 진행합니다.

- show standby brief, show standby fastethernet 0/0 결과에서 State, Active/Standby 라우터, 가상 IP·MAC을 기록한다.

- 장애 전환 실험: PC0 ping -t 4.1.1.1, PC1 ping -t 1.1.1.1 실행 → R0 Fa0/1 shutdown → 손실 개수, 전환 후 Active, R0 priority를 기록 → 복구 후 다시 기록.

- R0 Fa0/0 자체를 shutdown했을 때와 비교한다(이번에는 track이 아니라 Hello 끊김으로 전환).

- 한쪽만 version 1로 바꾸거나 인증 키를 다르게 하면 어떤 상태가 되는지 확인한다(둘 다 Active가 되는 현상 관찰).

- Hot/Hot 구성: 그룹 2(가상 IP 1.1.1.8)를 추가해 R1이 Active가 되게 하고, PC를 하나 더 추가해 게이트웨이를 1.1.1.8로 설정한다. 두 PC의 tracert가 서로 다른 라우터를 지나는지 확인한다.

## 3-2. 확인 체크리스트

| 번호 | 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC0 게이트웨이 = 가상 IP | ☐ |
| 2 | R0 Active / R1 Standby | ☐ |
| 3 | 업링크 장애 시 R1로 전환, 복구 시 R0 복귀 | ☐ |
| 4 | 버전·인증 불일치 현상 기록 | ☐ |
| 5 | Hot/Hot: 두 그룹 Active가 서로 다름 | ☐ |

## 3-3. Review 문제 (교사용 모범답안, 새로 작성)

| 번호 | 문제 | 모범답안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HSRP의 목적은? | 기본 게이트웨이 이중화로 네트워크 가용성 확보(Cisco) |
| 2 | Active 라우터 선출 기준은? | priority 큰 쪽(기본 100), 같으면 IP 큰 쪽 |
| 3 | 기본 Hello / Hold 시간은? | 3초 / 10초 |
| 4 | HSRP v1 그룹 1의 가상 MAC은? | 0000.0C07.AC01 |
| 5 | preempt가 없으면? | 우선순위가 높은 라우터가 복구돼도 Active를 되찾지 못함 |
| 6 | track의 역할과 기본 감소값은? | 지정 인터페이스 장애 시 priority 감소 → 전환 유도, 기본 10 |
| 7 | HSRP 사용 포트와 멀티캐스트 주소는? | UDP 1985, v1 224.0.0.2 / v2 224.0.0.102 |
| 8 | 단일 그룹 HSRP로 부하 분산이 되나? 방법은? | 안 됨(Active만 전달). 그룹을 여러 개 만들어 호스트 게이트웨이를 나눔(MHSRP, Hot/Hot) |
| 9 | 상태 6단계는? | Initial, Learn, Listen, Speak, Standby, Active |
| 10 | 표준 FHRP는? | VRRP(RFC 5798) |

# 부록. 정답 설정 (Hot/Hot 완성)

! R0

interface FastEthernet0/0

ip address 1.1.1.2 255.0.0.0

standby version 2

standby 1 ip 1.1.1.7

standby 1 priority 105

standby 1 preempt delay minimum 5

standby 1 timers 1 3

standby 1 authentication md5 key-string hsrpAuth

standby 1 track FastEthernet0/1

standby 2 ip 1.1.1.8

standby 2 priority 100

standby 2 preempt

standby 2 authentication md5 key-string hsrpAuth

!

! R1

interface FastEthernet0/0

ip address 1.1.1.3 255.0.0.0

standby version 2

standby 1 ip 1.1.1.7

standby 1 priority 100

standby 1 preempt

standby 1 timers 1 3

standby 1 authentication md5 key-string hsrpAuth

standby 1 track FastEthernet0/1

standby 2 ip 1.1.1.8

standby 2 priority 105

standby 2 preempt delay minimum 5

standby 2 authentication md5 key-string hsrpAuth

standby 2 track FastEthernet0/1

!

! PC0 GW 1.1.1.7 / 추가 PC(1.1.1.10) GW 1.1.1.8