# Chapter 21. 이더채널(EtherChannel) — 강의 자료

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구성 | Part 1 이론(→ 별도 이론교안) · Part 2 교사 시연 · Part 3 학생 실습 지시 |
| 권장 시간 | 이론 40분 / 시연 40분 / 실습 70분 |
| 분석 원본 | Chapter 21 이더채널(설명 포함).pkt — 이 챕터는 PKT 한 개가 전부이며, 설명은 PKT 안의 메모(노트)에 들어 있음 |
| PKT 구성 | 3650 4대(primary, secondary1, secondary2, Multilayer Switch5), 3560 1대(end), 2960 2대, PC 14대, DHCP/FTP 서버(1.0.0.1) / LACP 채널 3개: Po1(2링크), Po4(4링크), Po8(8링크) / Rapid-PVST, 루트 우선순위 설정 |
| 이 챕터 특징 | 텍스트·Review 파일 없음 → 이론과 Review 문항을 PKT 메모를 바탕으로 작성 |

# 0. 학습 목표

- 이더채널의 목적(대역폭 집선, 이중화)과 STP와의 관계를 설명할 수 있다.

- LACP·PAgP·수동(on) 모드의 조합과 구성 조건을 설명할 수 있다.

- L2·L3 이더채널을 설정하고 show etherchannel summary로 검증할 수 있다.

- 부하 분산 방식과 루트 브리지 우선순위 설계를 이해한다.

# 1. 원본 자료(PKT 메모) 검토 결과

| 구분 | 원본 위치 | 원본 내용 | 정정 / 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 표현 | 메모 1 | "2^n개의 형태로 묶어 사용(~8)" | 묶음 수 자체는 2~8개 가능(LACP는 최대 16개 중 8개 활성). 2·4·8개일 때 해시 분산이 균등하므로 권장 |
| 번호 | 메모 | 2. L2 설정, 2. L3 설정, 4. 확인 | 2·3·4로 번호 정리 |
| 오타 | 메모 | gi1/01 - 8 | gi1/0/1 - 8 |
| 보완 | 메모 L3 설정 | no switchport 후 바로 no ip address, channel-group | 순서 맞음. 포트 채널 인터페이스에도 no switchport 상태 확인, IP는 port-channel 인터페이스에 설정 |
| PKT 상태 | PC 14대 | 모두 169.254.x.x(APIPA) — DHCP 미수신 | 서버 1.0.0.1의 DHCP 풀(1.0.0.5~104, GW 1.0.0.11, DNS 1.0.0.3)이 켜져 있으므로 PC를 DHCP로 전환 후 주소 수신 확인부터 시작 |
| PKT 설계 | STP | primary 24576, secondary1·2 모두 28672 | 2차 루트 후보가 같은 값 → MAC으로 결정. 의도한 백업 루트를 정하려면 한쪽을 28672, 다른 쪽을 32768로 구분 권장 |
| PKT 설계 | Switch2–secondary1 | 2960 G0/1~2 ↔ 3650 G1/0/1~2 (Po1) | 양쪽 속도 1G 일치 — 정상. end–Switch0(Po4)은 F0/1~4(100M) |

# Part 1. 교사 이론 강의 — 별도 「이론교안」 사용

이론 강의는 별도 파일 `Chapter 21_이더채널_이론교안.docx` 로 분리했습니다. 원본 이론 텍스트에 나온 항목을 빠짐없이 정의 → 원리 → 비교표 → 그림 → 원본 정정 → 형성 평가 순서로 정리했으니, 이론 시간에는 그 교안을 띄워 진행하고 이 실습 교안은 Part 2(시연)부터 사용합니다.

- 권장 시간: 2차시(100분) — 1차시: 이더채널 개념·장점·STP와의 관계·조건 / 2차시: LACP·PAgP 모드, 부하 분산, L2·L3 이더채널 설정과 확인

이론교안 차시 구성:

| 차시 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15분 | 2. 이더채널이란 |
| 1 | 15분 | 3. STP와 이더채널 |
| 1 | 20분 | 4. 구성 조건 |
| 2 | 20분 | 5. 채널 프로토콜과 모드 |
| 2 | 15분 | 6. 부하 분산 |
| 2 | 15분 | 7. 설정과 확인 + 형성 평가 |

이론교안 목차:

- 2. 이더채널이란 (메모 0)

- 3. STP와 이더채널

- 4. 이더채널 구성 조건 (메모 1)

- 5. 채널 프로토콜과 모드

- 6. 부하 분산 (Load Balancing)

- 7. 설정과 확인 (메모 2~4)

- 8. 핵심 정리

- 9. 형성 평가 (교사용 정답 포함)

- 10. 용어 정리

# Part 2. 교사 시연 (권장 40분)

## 시연 전 공통 조작법 (Packet Tracer)

| 하려는 일 | 조작 |
| --- | --- |
| 라우터·스위치에 명령 입력 | 장비 아이콘 클릭 → 창 위쪽 CLI 탭 → 화면을 한 번 클릭하고 Enter |
| 콘솔 케이블로 접속(실장비 흉내) | 콘솔 케이블이 연결된 PC/노트북 클릭 → Desktop 탭 → Terminal → 9600 / 8 / None / 1 / None → OK |
| PC IP 설정 | PC 클릭 → Desktop → IP Configuration → Static 선택 → IPv4 Address / Subnet Mask / Default Gateway 입력(입력 즉시 적용) |
| PC에서 ping·tracert | PC 클릭 → Desktop → Command Prompt → ping 주소 / tracert 주소 |
| 패킷 흐름 보기 | 화면 오른쪽 아래 Realtime ↔ Simulation 전환 → Simulation에서 Play(▶) 또는 Capture/Forward 클릭 → 이벤트 목록의 색 상자를 클릭하면 계층별 내용 표시 |
| 링크가 초록이 될 때까지 기다리기 | 스위치 포트는 STP 때문에 약 30초 주황 → 초록. 급하면 오른쪽 아래 Fast Forward Time 클릭 |
| 명령 입력 중 멈춤(도메인 조회) | Ctrl+Shift+6 으로 중단 |

표기 규칙: 아래 코드 상자에서 Router>, net1# 같은 프롬프트 뒤의 글자만 입력하고 Enter를 누릅니다. !로 시작하는 줄과 ← 뒤 설명은 입력하지 않습니다. "화면 확인"은 입력 후 나타나야 하는 출력(핵심 부분)이고, "설명 멘트"는 그때 학생들에게 말할 내용입니다.

## 2-1. 시연 파일과 구성

- 사용 파일: `Chapter 21 이더채널(설명 포함).pkt` — 설명 메모가 들어 있는 완성 파일입니다. 모든 스위치에 비밀번호가 없습니다.

- 스위치 이름 중 Switch0·Switch2(2960)와 Multilayer Switch5(3650)는 CLI 프롬프트가 모두 Switch이므로 어느 장비 창인지 제목 표시줄로 확인하며 진행합니다.

Chapter 21 PKT 토폴로지 (굵은 선: 이더채널, PC는 그룹으로 표시)

| 채널 | 연결 | 포트(양쪽 같음) | 링크 수 | 프로토콜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Po1 | secondary1(3650) ↔ Switch2(2960) | G1/0/1-2 ↔ G0/1-2 | 2 | LACP active |
| Po4 | end(3560) ↔ Switch0(2960) | F0/1-4 ↔ F0/1-4 | 4 | LACP active |
| Po8 | secondary2(3650) ↔ Multilayer Switch5(3650) | G1/0/1-8 ↔ G1/0/1-8 | 8 | LACP active |

| STP 우선순위 | primary 24576(루트) / secondary1·secondary2 28672 / 나머지 32768(기본) |
| --- | --- |
| DHCP 서버 | 1.0.0.1 (풀 1.0.0.5 ~ 1.0.0.104) |

## 시연 1. PC 주소 정상화 — APIPA 복습 (4분)

- 아무 PC(예: PC0) 클릭 → Desktop → IP Configuration → 현재 169.254.64.102 / 255.255.0.0 인 것을 보여 줍니다.

설명 멘트: "169.254로 시작하는 주소는 DHCP 서버를 못 찾았을 때 PC가 스스로 붙이는 임시 주소(APIPA)입니다. 같은 스위치 안에서만 겨우 통하고 밖으로는 못 나갑니다. 'IP가 169.254면 DHCP 문제'라고 기억하세요."

- DHCP 선택 → DHCP request successful. → 1.0.0.x 주소 수신. 서로 다른 채널 뒤에 있는 PC 3~4대도 DHCP로 바꿉니다.

- 바꾼 PC끼리 ping 성공 확인.

## 시연 2. 이더채널 상태 읽기 (8분)

root secondary2 클릭 → CLI:

secondary2> enable

secondary2# show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel

I - stand-alone s - suspended

S - Layer2      U - in use

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+----------------------------------------------

8      Po8(SU)       LACP        Gig1/0/1(P) Gig1/0/2(P) Gig1/0/3(P) Gig1/0/4(P)

Gig1/0/5(P) Gig1/0/6(P) Gig1/0/7(P) Gig1/0/8(P)

설명 멘트: "Po8 옆의 S는 2계층 채널, U는 사용 중이라는 뜻입니다. 포트마다 붙은 P는 채널에 정상 합류(bundled)했다는 표시입니다. 여기에 D, I, s가 보이면 문제가 있는 포트입니다."

secondary2# show interfaces port-channel 8

Port-channel8 is up, line protocol is up (connected)

BW 8000000 Kbit, DLY 10 usec,

Members in this channel: Gig1/0/1 Gig1/0/2 ... Gig1/0/8

secondary2# show running-config interface gigabitethernet 1/0/1

interface GigabitEthernet1/0/1

channel-protocol lacp

channel-group 8 mode active

설명 멘트: "1G 포트 8개를 묶어 논리 포트 하나(Port-channel 8)를 만들었고 대역폭이 8G(8000000Kbit)로 표시됩니다. 단, 한 세션(한 쌍의 출발지·목적지)은 해시로 정해진 링크 하나만 쓰므로 한 PC가 8G를 쓰는 건 아닙니다. 여러 사용자의 트래픽이 링크들에 나뉘어 실립니다."

end(3560)와 Switch0(2960)에서도 show etherchannel summary → 4  Po4(SU)  LACP  Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P) Fa0/4(P) 확인.

## 시연 3. STP는 채널을 한 포트로 본다 (5분)

secondary2# show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    24577

Address     xxxx.xxxx.xxxx        ← primary

Bridge ID  Priority    28673  (priority 28672 sys-id-ext 1)

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -----------

Po8              Desg FWD 1         128.xxx  Shr

Gi1/0/24         Root FWD 4         128.24   P2p

설명 멘트: "물리 링크가 8개인데 STP 목록에는 Po8 하나만 있고 Forwarding입니다. 이더채널이 없으면 스위치 사이 링크 8개 중 7개가 루프 방지로 막혀 놀게 됩니다. 묶으면 STP가 하나로 보므로 8개를 모두 씁니다. 루트 우선순위 24576 + VLAN 번호 1 = 24577입니다."

## 시연 4. 링크 하나가 끊겨도 통신 유지 (5분)

- Po8 뒤의 PC에서 반대쪽 PC로 ping -t 실행.

- secondary2:

secondary2# configure terminal

secondary2(config)# interface gigabitethernet 1/0/3

secondary2(config-if)# shutdown

secondary2(config-if)# end

secondary2# show etherchannel summary

8      Po8(SU)       LACP        Gig1/0/1(P) Gig1/0/2(P) Gig1/0/3(D) Gig1/0/4(P) ...

secondary2# show interfaces port-channel 8 | include BW

BW 7000000 Kbit

- ping이 거의 끊김 없이 계속됨 → 복구: no shutdown.

설명 멘트: "멤버 하나가 빠지면 대역폭만 줄고 채널은 유지됩니다. STP 재계산도 일어나지 않아 전환이 빠릅니다. 대역폭 증가와 이중화를 동시에 얻는 기술입니다."

## 시연 5. 채널을 풀면 STP가 막는다 (6분)

end:

end# configure terminal

end(config)# interface range fastethernet 0/1 - 4

end(config-if-range)# no channel-group 4

end(config-if-range)# end

Switch0에서도 같은 명령(interface range fastethernet 0/1 - 4 → no channel-group 4).

30초 정도 뒤 화면에서 4개 링크 중 3개의 한쪽 끝이 주황색(Blocking)이 되는 것을 보여 줍니다.

Switch# show spanning-tree | include Altn|Desg|Root

Fa0/1            Root FWD 19 ...

Fa0/2            Altn BLK 19 ...

Fa0/3            Altn BLK 19 ...

Fa0/4            Altn BLK 19 ...

다시 묶기(양쪽):

end(config)# interface range fastethernet 0/1 - 4

end(config-if-range)# channel-protocol lacp

end(config-if-range)# channel-group 4 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 4

## 시연 6. 묶이지 않는 조건 — 설정 불일치 (5분)

Switch0:

Switch(config)# interface fastethernet 0/4

Switch(config-if)# speed 10

Switch(config-if)# end

Switch# show etherchannel summary

4      Po4(SU)       LACP        Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P) Fa0/4(s)     ← 또는 (I)/(D)

복구: interface fastethernet 0/4 → speed auto.

설명 멘트: "채널 멤버는 속도·이중화·VLAN(액세스 VLAN 또는 트렁크 허용 VLAN)·스위치포트 모드가 모두 같아야 합니다. 하나라도 다르면 그 포트는 빠집니다(suspended). 실무에서는 물리 포트 대신 Port-channel 인터페이스에 설정을 넣으면 멤버에 똑같이 적용됩니다."

## 시연 7. 협상 모드 조합 (7분)

Po1(secondary1 ↔ Switch2)으로 진행합니다.

- Switch2 를 passive로:

Switch(config)# interface range gigabitethernet 0/1 - 2

Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode passive

Switch(config-if-range)# end

Switch# show etherchannel summary

1      Po1(SU)       LACP        Gig0/1(P) Gig0/2(P)        ← active + passive = 형성

- secondary1 도 passive로:

secondary1(config)# interface range gigabitethernet 1/0/1 - 2

secondary1(config-if-range)# channel-group 1 mode passive

secondary1(config-if-range)# end

secondary1# show etherchannel summary

1      Po1(SD)       LACP        Gig1/0/1(I) Gig1/0/2(I)    ← passive + passive = 형성 안 됨

- 원래대로 양쪽 channel-group 1 mode active.

판서로 정리:

| 이쪽 \ 저쪽 | active | passive | on |
| --- | --- | --- | --- |
| active (LACP) | 형성 | 형성 | 안 됨 |
| passive (LACP) | 형성 | 안 됨 | 안 됨 |
| on (협상 없음) | 안 됨 | 안 됨 | 형성 |

설명 멘트: "LACP는 IEEE 표준(802.3ad)이고 active는 먼저 묻고, passive는 물어 오면 답만 합니다. 둘 다 기다리기만 하면 아무 일도 안 일어납니다. 시스코 전용 PAgP는 desirable/auto가 같은 관계입니다. on은 협상 없이 강제로 묶는 것이라 양쪽 다 on이어야 합니다."

# Part 3. 학생 실습 지시 (권장 70분)

## 3-1. 과제 지시

- 새 파일에 3650(또는 3560) 2대, 2960 1대, PC 4대를 배치한다.

  - SW-A(3650) ↔ SW-B(3650): G1/0/1~4 (4링크)

  - SW-B(3650) ↔ SW-C(2960): G1/0/23~24 ↔ G0/1~2 (2링크)

- 이더채널 설정 전 show spanning-tree로 Blocking 포트 수를 기록한다.

- L2 LACP 채널: SW-A–SW-B 4링크를 channel-group 1 mode active/passive로, SW-B–SW-C 2링크를 channel-group 2 mode active로 묶는다. 채널을 트렁크로 설정한다(interface port-channel 1 → switchport mode trunk).

- show etherchannel summary, show interfaces port-channel 1(BW), show spanning-tree를 캡처하고 2번과 비교한다.

- 부하 분산 방식을 src-dst-ip로 바꾸고 show etherchannel load-balance로 확인한다.

- 장애 실험: 채널 멤버 포트 1개를 shutdown하고 통신 유지와 BW 변화를 기록한다.

- 불일치 실험: 멤버 1개만 access VLAN을 다르게 하거나 speed를 바꿔 채널에서 빠지는 것을 확인하고 복구한다.

- L3 이더채널(도전): SW-A–SW-B 채널을 L3로 바꿔 Port-channel 1에 10.0.0.1/30, 10.0.0.2/30을 설정하고 ping을 확인한다.

- (선택) 제공 PKT에서 secondary1을 확실한 2차 루트로 만들도록 우선순위를 조정한다(spanning-tree vlan 1 root secondary 또는 priority 28672 / 다른 쪽 32768).

## 3-2. 확인 체크리스트

| 번호 | 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 채널 전·후 Blocking 포트 수 비교 | ☐ |
| 2 | summary에서 (SU), 멤버 (P) | ☐ |
| 3 | Port-channel BW 합산 확인 | ☐ |
| 4 | 멤버 장애 시 통신 유지 | ☐ |
| 5 | 불일치 시 멤버 이탈 확인 | ☐ |
| 6 | (도전) L3 채널 ping | ☐ |

## 3-3. Review 문제 (교사용 모범답안, 새로 작성)

| 번호 | 문제 | 모범답안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 이더채널이란? | 여러 물리 포트를 하나의 논리 포트(Port-channel)로 묶는 기술 |
| 2 | 이더채널이 없으면 이중 링크는 어떻게 되나? | STP가 하나만 남기고 나머지를 Blocking |
| 3 | LACP와 PAgP의 차이는? | LACP: IEEE 표준(active/passive) / PAgP: Cisco 전용(desirable/auto) |
| 4 | 채널이 형성되지 않는 LACP 조합은? | passive–passive |
| 5 | 묶을 포트의 조건은? | 속도·이중화·access/trunk 모드·VLAN 설정 일치 |
| 6 | 최대 활성 링크 수와 권장 개수는? | 8개, 해시 균등을 위해 2·4·8개 |
| 7 | L3 이더채널 설정의 핵심은? | 멤버와 Port-channel에 no switchport, IP는 Port-channel에 |
| 8 | 상태 확인 명령은? | show etherchannel summary, show etherchannel port-channel, show interfaces port-channel N |
| 9 | 부하 분산 설정 명령은? | port-channel load-balance src-mac(등) |
| 10 | 단일 PC 파일 전송 속도가 채널 링크 수만큼 빨라지나? | 아니오 — 한 흐름은 해시로 한 링크에 할당됨 |

# 부록. 정답 설정 (학생 과제 기준)

! SW-A

interface range GigabitEthernet1/0/1 - 4

channel-protocol lacp

channel-group 1 mode active

interface Port-channel1

switchport mode trunk

port-channel load-balance src-dst-ip

!

! SW-B

interface range GigabitEthernet1/0/1 - 4

channel-protocol lacp

channel-group 1 mode passive

interface range GigabitEthernet1/0/23 - 24

channel-protocol lacp

channel-group 2 mode active

interface Port-channel1

switchport mode trunk

!

! SW-C (2960)

interface range GigabitEthernet0/1 - 2

channel-protocol lacp

channel-group 2 mode active