# Chapter 22. 시스코 라우터 기본 및 보안 설정 — 강의 자료

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구성 | Part 1 이론(→ 별도 이론교안) · Part 2 교사 시연 · Part 3 학생 실습 지시 |
| 권장 시간 | 이론 70분 / 시연 50분 / 실습 90분 |
| 분석 원본 | Chapter 22 시스코 라우터 기본 및 보안설정.txt(기본 설정 + 보안 점검 19개 항목) ※ PKT·Review 없음 |
| 실습 환경 | Packet Tracer 2911(또는 Chapter 9/17 파일 재사용) + Server-PT(Syslog·NTP). PT가 지원하지 않는 명령은 표에 표시 — 실장비 또는 GNS3로 확인 |
| 연계 | 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 가이드의 네트워크 장비 점검 항목과 연결 |

# 0. 학습 목표

- 라우터 기본 설정(인터페이스, 캡슐화, 기본 경로, DNS)을 정확한 명령으로 수행할 수 있다.

- 패스워드 유형(Type 0/5/7)과 계정·접속 통제(console, vty, SSH, ACL, timeout)를 점검·설정할 수 있다.

- 불필요한 서비스 차단(ICMP redirect/unreachable, directed broadcast, finger, small servers, proxy ARP, CDP, BOOTP, source route)의 이유를 설명할 수 있다.

- SNMP·NTP·Syslog 보안 설정과 Ingress/Egress·Blackhole·uRPF 필터링을 설계할 수 있다.

# 1. 원본 자료 검토 결과

| 구분 | 원본 위치 | 원본 내용 | 정정 / 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 명령 오류 | 1.1 | ip name server, R(coining-if)#, Copy runn-config startup-config | ip name-server, R(config-if)#, copy running-config startup-config |
| 불일치 | 1.1 vs 1.2 | 기본 경로 다음 홉 210.248.102.99 / 203.252.12.9 | 시리얼 /30 상대 주소 203.252.12.9가 맞음 |
| 값 오류 | 2.5 | exec-timeout 300 = "300초(6분)" | exec-timeout <분> <초> → 300이면 300분. 5분은 exec-timeout 5 0 |
| 명령 오류 | 2.3 | password 14161606050A7B7977(Type 7 문자열을 그대로 입력) | 평문 입력(password 원하는값) 또는 password 7 <암호문>. 이미 login local이면 line 비밀번호는 사용되지 않음 |
| 사실 오류 | 2.7 참고 | "IOS 12.0 이후 directed broadcast default enable" | 12.0부터 기본 비활성(no ip directed-broadcast) |
| 표현 | 2.6 | ICMP redirect로 "라우터의 라우팅 테이블 변경" | redirect는 주로 호스트의 경로를 바꾸게 함. 라우터는 이를 내보내지 않도록 no ip redirects |
| 설명 오류 | 2.10 설정 확인 | 주석 "IP 10.0.0.2의 시스템에서만 snmp 접근 허용" | 제시된 ACL 101은 SNMP를 모두 차단. 특정 관리자만 허용하려면 permit udp host 관리자IP any eq snmp를 deny 앞에 두거나 snmp-server community 문자열 RO 77 방식 사용 |
| 명령 오류 | 2.9 | snmp community "CERTRTR" ro | snmp-server community CERTRTR RO |
| 오타 | 2.8, 2.13 | no ip unreachable, no service tdp-small-servers, 점검 문구 "no service small tcp-servers" 중복 | no ip unreachables, no service tcp-small-servers / no service udp-small-servers |
| ACL 오류 | 2.19 Ingress | deny 목록 후 access-list 10 permit any | access-list 99 permit any (번호 불일치 시 99는 전부 차단). 240.0.0.0/4는 와일드카드 15.255.255.255 |
| 설명 오류 | 2.19 uRPF | "수신한 패킷이 해당 인터페이스로 송신되는 경우 차단" | uRPF(strict): 출발지 주소로 가는 경로가 수신 인터페이스가 아니면 폐기 → 위조 출발지 차단(CEF 필요) |
| 모순 | 2.15 NTP | 한 라우터에 ntp server와 ntp master 동시 | 클라이언트는 ntp server, 내부 기준 시간 서버 역할일 때만 ntp master. stratum 기본값 8 |
| 오타 | 전체 | CONSLOE, chpher, 복호와, diable, BOORREPLY, 정검 | CONSOLE, cipher, 복호화, disable, BOOTREPLY, 점검 |
| 보완 | 2.1 | Type 0/5/7 | 최신 IOS는 Type 8(PBKDF2)·Type 9(scrypt) 권장: enable algorithm-type scrypt secret … (PT 미지원) |

# Part 1. 교사 이론 강의 — 별도 「이론교안」 사용

이론 강의는 별도 파일 `Chapter 22_시스코 라우터 기본 및 보안설정_이론교안.docx` 로 분리했습니다. 원본 이론 텍스트에 나온 항목을 빠짐없이 정의 → 원리 → 비교표 → 그림 → 원본 정정 → 형성 평가 순서로 정리했으니, 이론 시간에는 그 교안을 띄워 진행하고 이 실습 교안은 Part 2(시연)부터 사용합니다.

- 권장 시간: 3차시(150분) — 1차시: 기본 설정·보안 개요·패스워드·접근 통제 / 2차시: 불필요 서비스·ICMP·SNMP / 3차시: 로그·시간·패킷 필터링(Ingress·Egress·Blackhole·uRPF)

이론교안 차시 구성:

| 차시 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15분 | 2. 라우터 기본 설정과 확인 |
| 1 | 10분 | 3. 라우터 보안의 계층 |
| 1 | 25분 | 4. 패스워드·계정·접근 통제(2.1~2.5) |
| 2 | 30분 | 5. ICMP·불필요 서비스(2.6~2.8, 2.11~2.14, 2.16, 2.18) |
| 2 | 20분 | 6. SNMP(2.9~2.10) |
| 3 | 20분 | 7. 로그와 시간(2.15, 2.17) |
| 3 | 25분 | 8. 패킷 필터링(2.19) |
| 3 | 5분 | 형성 평가 |

이론교안 목차:

- 2. 라우터 기본 설정과 확인 (1장)

- 3. 라우터 보안의 계층

- 4. 패스워드·계정·접근 통제

- 5. ICMP 제어와 불필요한 서비스 차단

- 6. SNMP 보안 (2.9~2.10)

- 7. 로그와 시간

- 8. 패킷 필터링 (2.19)

- 9. 보안 점검표 (요약)

- 10. 형성 평가 (교사용 정답 포함)

- 11. 용어 정리

# Part 2. 교사 시연 (권장 50분)

## 시연 전 공통 조작법 (Packet Tracer)

| 하려는 일 | 조작 |
| --- | --- |
| 라우터·스위치에 명령 입력 | 장비 아이콘 클릭 → 창 위쪽 CLI 탭 → 화면을 한 번 클릭하고 Enter |
| 콘솔 케이블로 접속(실장비 흉내) | 콘솔 케이블이 연결된 PC/노트북 클릭 → Desktop 탭 → Terminal → 9600 / 8 / None / 1 / None → OK |
| PC IP 설정 | PC 클릭 → Desktop → IP Configuration → Static 선택 → IPv4 Address / Subnet Mask / Default Gateway 입력(입력 즉시 적용) |
| PC에서 ping·tracert | PC 클릭 → Desktop → Command Prompt → ping 주소 / tracert 주소 |
| 패킷 흐름 보기 | 화면 오른쪽 아래 Realtime ↔ Simulation 전환 → Simulation에서 Play(▶) 또는 Capture/Forward 클릭 → 이벤트 목록의 색 상자를 클릭하면 계층별 내용 표시 |
| 링크가 초록이 될 때까지 기다리기 | 스위치 포트는 STP 때문에 약 30초 주황 → 초록. 급하면 오른쪽 아래 Fast Forward Time 클릭 |
| 명령 입력 중 멈춤(도메인 조회) | Ctrl+Shift+6 으로 중단 |

표기 규칙: 아래 코드 상자에서 Router>, net1# 같은 프롬프트 뒤의 글자만 입력하고 Enter를 누릅니다. !로 시작하는 줄과 ← 뒤 설명은 입력하지 않습니다. "화면 확인"은 입력 후 나타나야 하는 출력(핵심 부분)이고, "설명 멘트"는 그때 학생들에게 말할 내용입니다.

## 2-1. 시연 환경 만들기 (수업 전 15분)

이 챕터는 제공 PKT가 없으므로 새 파일을 만듭니다. 원본 텍스트의 내부 주소 203.233.10.5/24는 공인 대역이라 보안 실습에 맞지 않으므로 내부를 10.10.10.0/24로 바꿔 진행합니다.

실습 개념도

장비 놓기 (Packet Tracer 왼쪽 아래 장비 목록):

| 이름 | 장비 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| R (내부 경계 라우터) | Routers → 2911 | Physical 탭: 전원 OFF → HWIC-2T 를 빈 슬롯에 끌어넣기 → 전원 ON |
| ISP | Routers → 2911 | 같은 방법으로 HWIC-2T 장착 |
| SW | Switches → 2960 |  |
| 관리자 PC | End Devices → PC | 10.10.10.10/24, GW 10.10.10.1 |
| 일반 PC | End Devices → PC | 10.10.10.20/24, GW 10.10.10.1 |
| 관리 서버 | End Devices → Server | 10.10.10.100/24, GW 10.10.10.1 (Syslog·NTP) |
| 외부 PC | End Devices → PC | 100.100.100.10/24, GW 100.100.100.1 |

케이블 (Connections 번개 아이콘):

- R G0/0 ↔ SW G0/1, 관리자 PC·일반 PC·관리 서버 ↔ SW F0/1·F0/2·F0/3 : Copper Straight-Through

- R S0/0/0 ↔ ISP S0/0/0 : Serial DCE — ISP 쪽을 먼저 클릭(ISP가 DCE)

- ISP G0/0 ↔ 외부 PC : Copper Cross-Over

ISP 라우터 CLI(미리 입력):

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname ISP

ISP(config)# no ip domain-lookup

ISP(config)# interface serial 0/0/0

ISP(config-if)# ip address 203.252.12.9 255.255.255.252

ISP(config-if)# encapsulation ppp

ISP(config-if)# clock rate 2000000

ISP(config-if)# no shutdown

ISP(config-if)# interface gigabitethernet 0/0

ISP(config-if)# ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

ISP(config-if)# no shutdown

ISP(config-if)# exit

ISP(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 203.252.12.10

ISP(config)# end

File → Save As → Chapter 22_보안설정(시작).pkt.

## 시연 1. 경계 라우터 기본 설정 (8분)

R 클릭 → CLI (셋업 질문 no):

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R

R(config)# no ip domain-lookup

R(config)# interface gigabitethernet 0/0

R(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

R(config-if)# description LAN interface

R(config-if)# no shutdown

R(config-if)# exit

R(config)# interface serial 0/0/0

R(config-if)# ip address 203.252.12.10 255.255.255.252

R(config-if)# encapsulation ppp

R(config-if)# bandwidth 2048

R(config-if)# description WAN interface

R(config-if)# no shutdown

R(config-if)# exit

R(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.252.12.9

R(config)# ip name-server 164.124.101.2

R(config)# end

R# copy running-config startup-config

확인:

R# show interfaces serial 0/0/0 | include line protocol|Encapsulation|BW

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec,

Encapsulation PPP, LCP Open

R# show ip route | include 0.0.0.0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.252.12.9

관리자 PC  C:\> ping 100.100.100.10      ← 성공

설명 멘트: "원본의 ip name server, R(coining-if), Copy runn-config는 오타입니다. 정확한 명령은 화면에 보이는 대로입니다. 기본 경로의 다음 홉은 시리얼 /30 상대편 주소 203.252.12.9입니다. 시스코끼리는 HDLC가 기본이지만 다른 회사 장비와 연결할 때는 표준인 PPP를 씁니다. 양쪽이 같아야 line protocol이 up입니다."

## 시연 2. 패스워드 유형 — Type 0 / 7 / 5 (8분)

R# configure terminal

R(config)# enable password cisco

R(config)# end

R# show running-config | include enable

enable password cisco                    ← Type 0: 평문 그대로

R# configure terminal

R(config)# service password-encryption

R(config)# end

R# show running-config | include enable

enable password 7 0822455D0A16           ← Type 7

R# configure terminal

R(config)# enable secret Cisco#2026

R(config)# end

R# show running-config | include enable

enable secret 5 $1$mERr$...              ← Type 5 (MD5 해시)

enable password 7 0822455D0A16

설명 멘트: "Type 7은 암호화가 아니라 '가리기'입니다. 원본 자료에 있는 크랙 사이트에 0822455D0A16을 넣으면 바로 cisco가 나옵니다. Type 5는 일방향 해시라 되돌릴 수 없고 대입 공격으로만 찾을 수 있습니다. 둘 다 있으면 secret만 쓰이니 password는 지웁니다. 최신 IOS는 Type 8·9가 더 강하지만 PT는 지원하지 않습니다."

R(config)# no enable password

- (실장비 참고, PT 미지원) key chain T → key 1 → key-string 7 0822455D0A16 → do show key chain 하면 평문이 그대로 보입니다. 이 사실만 말로 전합니다.

## 시연 3. 원격 접속 통제 — SSH 전용 + 관리자 IP + 타임아웃 (12분)

- 로컬 계정과 SSH:

R(config)# ip domain-name korea.co.kr

R(config)# username admin secret Adm!n2026

R(config)# crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]: 2048

% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R(config)# ip ssh version 2

R(config)# ip ssh time-out 60

R(config)# ip ssh authentication-retries 3

- 관리자만 허용하는 ACL과 vty:

R(config)# access-list 99 permit host 10.10.10.10

R(config)# access-list 99 deny any log

R(config)# line vty 0 4

R(config-line)# login local

R(config-line)# transport input ssh

R(config-line)# access-class 99 in

R(config-line)# exec-timeout 5 0

R(config-line)# exit

R(config)# line console 0

R(config-line)# login local

R(config-line)# exec-timeout 5 0

R(config-line)# end

- 테스트:

관리자 PC  C:\> ssh -l admin 10.10.10.1     → Password: Adm!n2026 → R>   (성공)

관리자 PC  C:\> telnet 10.10.10.1           → 거부 (transport input ssh)

일반 PC    C:\> ssh -l admin 10.10.10.1     → % Connection refused by remote host

R# show access-lists 99

Standard IP access list 99

10 permit host 10.10.10.10 (2 match(es))

20 deny any log (1 match(es))

설명 멘트: "exec-timeout은 '분 초' 순서입니다. 원본처럼 300이라고만 쓰면 300초가 아니라 300분입니다. 5분은 exec-timeout 5 0. 아무 입력 없이 5분이 지나면 세션을 끊어 자리를 비운 관리자 화면이 악용되는 것을 막습니다. access-class는 vty에 걸어서 어느 인터페이스로 오든 관리자 IP만 들어오게 합니다."

## 시연 4. 불필요한 서비스 차단 (8분)

- 차단 전 확인 — R:

R# show ip interface serial 0/0/0 | include redirects|unreachables|Proxy ARP

Proxy ARP is enabled

ICMP redirects are always sent

ICMP unreachables are always sent

ISP에서 show cdp neighbors → R의 이름·플랫폼·포트가 보임.

- R에서:

R(config)# no cdp run

R(config)# no ip http server

R(config)# no service tcp-small-servers

R(config)# no service udp-small-servers

R(config)# interface serial 0/0/0

R(config-if)# no ip redirects

R(config-if)# no ip unreachables

R(config-if)# no ip proxy-arp

R(config-if)# exit

R(config)# interface gigabitethernet 0/0

R(config-if)# no ip redirects

R(config-if)# no ip proxy-arp

R(config-if)# no ip directed-broadcast

R(config-if)# end

(PT에서 일부 명령은 % Invalid input이 나올 수 있습니다 — 실장비 명령임을 안내하고 넘어갑니다.)

- 차단 후 확인:

R# show ip interface serial 0/0/0 | include redirects|unreachables|Proxy ARP

Proxy ARP is disabled

ICMP redirects are never sent

ICMP unreachables are never sent

ISP show cdp neighbors → holdtime(180초, Fast Forward Time 사용)이 지나면 R이 목록에서 사라짐.

설명 멘트: "공격자는 먼저 정보를 모읍니다. CDP는 장비 이름·IOS·IP를, unreachable 메시지는 내부 망 구조를 알려 줍니다. redirect는 호스트의 경로를 바꾸게 할 수 있고, proxy-arp는 다른 망 주소에 대신 대답합니다. directed-broadcast는 Smurf 공격에 이용되며 IOS 12.0부터 기본으로 꺼져 있습니다(원본의 '기본 enable'은 오류)."

## 시연 5. 로그와 시간 — Syslog·NTP (8분)

- 관리 서버 클릭 → Services → SYSLOG: Service On / NTP: Service On.

- R:

R(config)# service timestamps log datetime msec

R(config)# logging host 10.10.10.100

R(config)# logging trap debugging

R(config)# ntp server 10.10.10.100

R(config)# end

R# show ntp status

Clock is synchronized, stratum 2, reference is 10.10.10.100

R# show clock

- 로그 발생: R → configure terminal → interface gigabitethernet 0/1 → no shutdown → shutdown → end.

- 관리 서버 → Services → SYSLOG 화면에 %LINK-5-CHANGED, %SYS-5-CONFIG_I 같은 줄이 시간과 함께 쌓인 것을 보여 줌. 일반 PC에서 SSH를 시도해 ACL 99 deny 로그가 남는지도 확인.

설명 멘트: "장비 안의 로그는 재부팅하면 사라지고 공격자가 지울 수도 있어서, 별도 서버로 보냅니다. 시간이 장비마다 다르면 사고 때 순서를 맞출 수 없으니 NTP로 맞춥니다. 라우터는 ntp server(받는 쪽)이고, ntp master는 자기가 기준 시계가 될 때만 씁니다 — 원본처럼 둘을 함께 넣지 않습니다."

## 시연 6. Ingress 필터링 — 위조 출발지 차단 (6분)

- 공격 흉내 준비 — ISP에 사설 주소 루프백을 만들고 그 주소를 출발지로 ping:

ISP(config)# interface loopback 1

ISP(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

ISP(config-if)# end

ISP# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.10.10.10

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 192.168.100.1

...

!!!!!                     ← 지금은 들어옴(사설 출발지가 인터넷에서 들어온 것)

- R 외부 인터페이스에 Ingress ACL(관리용 99와 다른 번호 98):

R(config)# access-list 98 deny 10.0.0.0 0.255.255.255

R(config)# access-list 98 deny 172.16.0.0 0.15.255.255

R(config)# access-list 98 deny 192.168.0.0 0.0.255.255

R(config)# access-list 98 deny 127.0.0.0 0.255.255.255

R(config)# access-list 98 deny 224.0.0.0 15.255.255.255

R(config)# access-list 98 deny 240.0.0.0 15.255.255.255

R(config)# access-list 98 permit any

R(config)# interface serial 0/0/0

R(config-if)# ip access-group 98 in

R(config-if)# end

- ISP에서 같은 확장 ping → ..... 실패, 외부 PC → ping 10.10.10.10 은 성공.

R# show access-lists 98

30 deny 192.168.0.0 0.0.255.255 (5 match(es))

70 permit any (8 match(es))

설명 멘트: "인터넷 쪽에서 출발지가 사설·루프백·멀티캐스트인 패킷이 들어올 수는 없습니다. 들어왔다면 위조입니다. 원본은 deny를 99번에 쓰고 permit any를 10번에 써서 번호가 어긋났습니다 — 그러면 99번에는 permit이 없어 외부 트래픽이 전부 막힙니다. 번호를 반드시 맞추세요. 같은 목적의 다른 방법이 uRPF(ip verify unicast source reachable-via rx)로, 출발지로 돌아가는 경로가 들어온 인터페이스가 아니면 버립니다."

마지막에 copy running-config startup-config → File → Save As → Chapter 22_보안설정(완성).pkt.

# Part 3. 학생 실습 지시 (권장 90분)

## 3-1. 과제: 보안 점검표 기반 하드닝

- 교사가 배포한 "취약 라우터" 설정(평문 비밀번호, telnet 허용, timeout 없음, CDP·HTTP 켜짐, SNMP public 등)을 적용한 PKT를 연다.

- 아래 점검표의 현재 상태를 show running-config 등으로 확인해 기록한다.

- 조치 명령을 입력하고 조치 후 상태를 다시 확인한다.

| 번호 | 점검 항목 | 확인 명령 | 현재 상태 | 조치 명령 | 조치 후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | enable secret 사용, enable password 제거 | sh run ¦ i enable |  |  |  |
| 2 | 비밀번호 최소 길이 8 | sh run ¦ i security |  |  |  |
| 3 | console 비밀번호·timeout | sh run ¦ s line con |  |  |  |
| 4 | VTY SSH 전용·local 계정 | sh run ¦ s line vty |  |  |  |
| 5 | VTY 관리자 IP 제한(ACL) | sh access-lists |  |  |  |
| 6 | exec-timeout 5분 | sh run ¦ s line |  |  |  |
| 7 | no ip redirects / unreachables | sh ip int g0/0 |  |  |  |
| 8 | no ip proxy-arp | sh ip int g0/0 |  |  |  |
| 9 | CDP 비활성 | sh cdp |  |  |  |
| 10 | HTTP 서버 비활성 | sh run ¦ i http |  |  |  |
| 11 | SNMP community 변경·ACL | sh run ¦ i snmp |  |  |  |
| 12 | NTP 동기화 | sh ntp status |  |  |  |
| 13 | Syslog 전송 | sh logging |  |  |  |
| 14 | Ingress ACL(외부 in) | sh ip int s0/0/0 |  |  |  |
| 15 | Egress ACL(내부 in) | sh ip int g0/0 |  |  |  |
| 16 | Blackhole(null 0) | sh ip route |  |  |  |

- PT가 거부하는 명령은 "미지원"으로 표시하고, 실장비·GNS3에서의 예상 결과를 적는다.

- 조치 후 관리자 PC에서 SSH 관리가 여전히 가능한지(자기 잠금 방지) 확인한다.

- 하드닝 전·후 설정을 TFTP로 백업해 제출한다(copy running-config tftp:).

## 3-2. 확인 체크리스트

| 번호 | 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 평문/Type 7 비밀번호 제거 | ☐ |
| 2 | SSH만 허용, 관리자 IP만 접속 | ☐ |
| 3 | 불필요 서비스 5개 이상 차단 | ☐ |
| 4 | Syslog 서버에 로그 수신 | ☐ |
| 5 | Ingress/Egress ACL 적용·검증 | ☐ |
| 6 | 점검표 16항목 작성 | ☐ |

## 3-3. Review 문제 (교사용 모범답안, 새로 작성)

| 번호 | 문제 | 모범답안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Type 0·5·7의 차이는? | 0 평문 / 5 MD5 해시(일방향) / 7 가역 암호(쉽게 복호화) |
| 2 | enable password와 secret이 모두 있으면? | secret 적용 |
| 3 | VTY를 SSH 전용으로 하는 명령은? | line vty 0 4 → transport input ssh |
| 4 | 5분 무입력 시 로그아웃 설정은? | exec-timeout 5 0 |
| 5 | 관리자 PC만 원격 접속 허용하는 방법은? | 표준 ACL로 관리자 IP permit 후 access-class 번호 in |
| 6 | Smurf 공격과 관련된 설정은? | no ip directed-broadcast |
| 7 | CDP를 꺼야 하는 이유와 명령은? | 장비 모델·IOS·IP 노출 / no cdp run, 인터페이스 no cdp enable |
| 8 | SNMP 보안 원칙 3가지는? | 기본 community 금지, RO 사용·ACL로 관리 서버 제한, SNMPv3 권장 |
| 9 | Syslog severity 0~7을 쓰시오. | emergencies, alerts, critical, errors, warnings, notifications, informational, debugging |
| 10 | Ingress 필터링 대상 주소 예는? | 10/8, 172.16/12, 192.168/16, 127/8, 224/4, 240/4, 255.255.255.255, 자기 내부 대역 |

# 부록. 정답 설정 (정정 반영)

! 패스워드·계정

no enable password

enable secret Str0ngP@ss

security passwords min-length 8

service password-encryption

username cisco secret class

login block-for 120 attempts 3 within 60

! 콘솔·VTY

line con 0

login local

exec-timeout 5 0

access-list 99 permit host 10.10.10.10 log

access-list 99 deny any log

line vty 0 4

login local

transport input ssh

access-class 99 in

exec-timeout 5 0

ip domain-name korea.co.kr

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip ssh version 2

ip ssh time-out 60

ip ssh authentication-retries 2

! 서비스 차단

no cdp run

no ip http server

no ip source-route

no ip bootp server

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

interface GigabitEthernet0/0

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip directed-broadcast

! SNMP·NTP·Syslog

access-list 77 permit host 10.10.10.100

snmp-server community Wnddkd12 RO 77

clock timezone KST 9

ntp server 10.10.10.100

service timestamps log datetime msec

logging host 10.10.10.100

logging trap informational

! Ingress (외부 S0/0/0 in) — 번호 일치 정정

access-list 98 deny 127.0.0.0 0.255.255.255

access-list 98 deny 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 98 deny 172.16.0.0 0.15.255.255

access-list 98 deny 192.168.0.0 0.0.255.255

access-list 98 deny 224.0.0.0 15.255.255.255

access-list 98 deny 240.0.0.0 15.255.255.255

access-list 98 deny host 255.255.255.255

access-list 98 permit any

interface Serial0/0/0

ip access-group 98 in

! Egress (내부 G0/0 in, 내부 대역 10.10.10.0/24)

access-list 10 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

access-list 10 deny any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 10 in

! Blackhole

ip route 211.1.1.1 255.255.255.255 Null0

interface Null0

no ip unreachables