라우터 · 스위치 구성

1. 라우터와 스위치의 역할

두 장비는 모두 네트워크 장비지만 하는 일이 다르다. 이 차이를 먼저 명확히 한다.

| 구분 | 스위치 (Switch) | 라우터 (Router) |
| --- | --- | --- |
| 역할 | 같은 네트워크 안 장치들을 연결 | 서로 다른 네트워크 사이를 연결 |
| 기준 | MAC 주소로 전달(L2) | IP 주소로 경로 결정(L3) |
| 비유 | 한 건물 안 복도·문 | 건물과 건물을 잇는 도로 |
| 예 | 같은 사무실 PC들끼리 | 사내망 ↔ 인터넷, VLAN10 ↔ VLAN20 |
| TIP L3 스위치는 스위치이면서 라우팅도 한다. 즉 두 역할의 경계는 제품에 따라 겹칠 수 있다. |  |  |

2. 장비의 종류

2.1 라우터 종류

| 분류 | 설명 | 예(Cisco) |
| --- | --- | --- |
| 브랜치/엣지 라우터 | 지사·사무실을 외부와 연결 | ISR 시리즈 |
| 코어/캐리어 라우터 | 대규모·고속 백본 | ASR 시리즈 |
| 가상 라우터 | 소프트웨어로 동작(클라우드/VM) | CSR, Catalyst 8000V |
| SOHO 공유기 | 소규모·가정용 | 소형 라우터 |

2.2 스위치 종류

| 기준 | 구분 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 관리 여부 | 관리형 / 비관리형 | CLI 설정 가능 / 꽂으면 끝(설정 불가) |
| 계층 | L2 / L3 스위치 | 스위칭만 / 스위칭+라우팅 |
| 망 위치 | 액세스 / 디스트리뷰션 / 코어 | 단말 수용 / 집선 / 중심 |
| 용도 | 캠퍼스 / 데이터센터 | Catalyst / Nexus |
| 기타 | PoE / 스택형 | 전원 공급 스위치 / 여러 대를 하나처럼 |

2.3 고정형 vs 모듈형(섀시)

| 형태 | 특징 |
| --- | --- |
| 고정형(Fixed) | 포트 수 고정. 저렴·간단. 대부분의 액세스 장비 |
| 모듈형(Chassis) | 슬롯에 카드(모듈)를 꽂아 포트·기능 확장. 코어·대형 장비 |

3. 장비 구성요소와 모듈

3.1 공통 포트

| 포트 | 용도 |
| --- | --- |
| Console | 최초 설정용 로컬 접속(콘솔 케이블) |
| AUX | 예전 원격(모뎀) 접속용(현재 거의 미사용) |
| Mgmt | 관리 전용 이더넷 포트(데이터와 분리) |
| 인터페이스 | 실제 트래픽 포트(GigabitEthernet 등) |
| SFP / SFP+ | 광 모듈 삽입 슬롯(업링크·장거리) |

3.2 라우터의 모듈·기능

- 확장 모듈 슬롯(NIM 등): WAN 회선·추가 인터페이스 장착

- 기능: 라우팅 · NAT · ACL(접근제어) · VPN · DHCP · QoS

3.3 스위치의 포트·기능

- 포트 종류: 액세스 포트(단말용) · 트렁크 포트(스위치·라우터 간 다중 VLAN)

- 업링크(SFP), 스택 모듈(여러 대를 하나로), PoE(단말 전원 공급)

- 기능: VLAN · STP(루프 방지) · 포트보안 · 링크 집선(EtherChannel)

3.4 운영체제(IOS)

Cisco 장비는 IOS라는 운영체제로 동작하며, 모든 설정은 CLI(명령어)로 한다. 설정은 두 곳에 존재한다.

| 구성 파일 | 의미 |
| --- | --- |
| running-config | 현재 동작 중인 설정(전원 끄면 사라짐) |
| startup-config | 저장된 설정(부팅 시 로드) |
| TIP 설정 후 반드시 저장: copy running-config startup-config (안 하면 재부팅 시 사라진다). |  |

4. CLI 접속 방법

4.1 콘솔 접속 (로컬 · 최초 설정)

장비를 처음 설정할 때는 네트워크가 없으므로, 콘솔 케이블로 직접 연결한다.

- 콘솔 케이블(롤오버/USB)로 PC와 장비 Console 포트를 연결

- PC에서 터미널 프로그램 실행(PuTTY, Tera Term 등)

- 직렬(Serial) 연결 · 해당 COM 포트 선택

4.2 터미널 설정값 (표준)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 속도(Baud) | 9600 |
| 데이터 비트 | 8 |
| 패리티 | None |
| 정지 비트 | 1 |
| 흐름 제어 | None |

흔히 9600 8N1 이라고 부른다.

4.3 원격 접속 (Telnet / SSH)

초기 설정 후에는 네트워크로 원격 접속한다. Telnet은 평문이라 위험하므로 반드시 SSH를 쓴다.

| 방식 | 포트 | 보안 |
| --- | --- | --- |
| Telnet | 23 | 평문 전송 — 사용 금지 |
| SSH | 22 | 암호화 — 권장 |

5. CLI 모드 계층

접속하면 여러 '모드'를 오가며 설정한다. 프롬프트(줄 끝 기호)로 현재 위치를 알 수 있다.

Enable

show version

show ip interface brief

show flash

| 프롬프트 | 모드 | 할 수 있는 일 |
| --- | --- | --- |
| Router> | 사용자 EXEC | 기본 조회만 |
| Router# | 특권 EXEC | 전체 조회·저장·재시작 |
| Router(config)# | 전역 설정 | 장비 전역 설정 |
| Router(config-if)# | 인터페이스 설정 | 포트별 설정 |

6. 관리자 설정과 사용자 등록 (개념)

6.1 암호 계층

| 대상 | 명령 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 특권 모드 진입 | enable secret | 관리자 권한 진입 암호(암호화 저장) |
| 콘솔 접속 | line console 0 | 로컬 콘솔 접속 보호 |
| 원격 접속 | line vty 0 4 | SSH/Telnet 접속 보호 |

6.2 사용자(접속자) 등록

장비 내부(local) 계정 데이터베이스에 사용자를 등록하고, 권한 레벨을 부여한다.

| username admin privilege 15 secret Admin#2024 username viewer privilege 1 secret View#2024 |  |
| --- | --- |
| 권한 레벨 | 의미 |
| 15 | 최고 관리자(모든 명령) |
| 1 | 일반 사용자(기본 조회) |
| 2~14 | 사용자 지정(부분 권한) |
| TIP 규모가 커지면 장비마다 계정을 두지 않고, AAA 서버(RADIUS/TACACS+)로 계정을 중앙 관리한다. |  |

7. 인터페이스 · VLAN · 네트워크 설정 (개념)

7.1 라우터 인터페이스

라우터의 각 인터페이스에 IP를 주면, 그 IP가 해당 네트워크의 '정문(게이트웨이)'이 된다. 인터페이스는 기본이 꺼짐(shutdown) 상태라 켜줘야 한다(no shutdown).

7.2 스위치 VLAN

VLAN은 한 대의 스위치를 논리적으로 여러 개로 나눈 것이다(가상 존). 포트를 VLAN에 배정하고, 스위치·라우터 사이는 트렁크로 여러 VLAN을 함께 실어 나른다.

| 용어 | 의미 |
| --- | --- |
| 액세스 포트 | 하나의 VLAN에 속한 단말용 포트 |
| 트렁크 포트 | 여러 VLAN을 한 회선으로 전달(802.1Q) |
| SVI | 스위치의 VLAN용 관리 IP(interface vlan N) |
| 기본 게이트웨이 | 스위치가 외부로 나갈 때의 라우터 IP |

8. 라우팅 테이블 (개념)

라우팅 테이블은 라우터의 '길 안내 지도'다. '어느 네트워크로 가려면 어디로 보내라'가 적혀 있다. 확인 명령은 show ip route 이다.

8.1 경로가 만들어지는 3가지 방법

| 종류 | 코드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 직접 연결 | C | 인터페이스에 IP를 주면 자동 생성 |
| 정적 경로 | S | 관리자가 손으로 지정(ip route) |
| 동적 경로 | O, R, D | 프로토콜(OSPF·RIP 등)이 자동 학습 |
| 기본 경로 | S* | 모르는 목적지는 전부 이곳으로(0.0.0.0) |

8.2 라우팅 테이블 읽기 예시

R1# show ip route Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, * - default C 192.168.10.0/24 is directly connected, G0/0 C 192.168.20.0/24 is directly connected, G0/1 S 10.0.5.0/24 [1/0] via 10.0.0.2 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1

- C 로 시작 → 라우터에 직접 연결된 네트워크(설정하면 자동)

- S 로 시작 → 관리자가 지정한 정적 경로

- S* (0.0.0.0/0) → 기본 경로. 위에 맞는 게 없으면 여기로 보냄

제 2 부 · 실습교재 (핸즈온)

토폴로지를 직접 구성하고 명령으로 완성한다

실습 환경 및 토폴로지

아래 토폴로지를 실장비 또는 시뮬레이터(Packet Tracer/GNS3/EVE-NG)로 구성한다. 라우터 R1이 두 네트워크(192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24)를 라우팅한다.

| 장비 | 인터페이스/IP | 역할 |
| --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 192.168.10.1 / G0/1 192.168.20.1 | 두 네트워크 라우팅 |
| SW1 | VLAN10, SVI 192.168.10.2 | 네트워크 A 스위치 |
| SW2 | VLAN20, SVI 192.168.20.2 | 네트워크 B 스위치 |
| PC-A/B | 192.168.10.10 / .11 (GW .1) | VLAN10 단말 |
| PC-C/D | 192.168.20.10 / .11 (GW .1) | VLAN20 단말 |

실습 1 · 콘솔 접속과 모드 이동

목표  콘솔로 접속해 CLI 모드를 자유롭게 오간다.

절차

Router> enable ! 사용자→특권 EXEC Router# configure terminal ! 특권→전역 설정 Router(config)# interface g0/0 ! 전역→인터페이스 설정 Router(config-if)# exit ! 한 단계 위로 Router(config)# end ! 특권 EXEC로 한 번에 Router#

TIP 프롬프트 기호(>, #, (config)#)를 보며 지금 어느 모드인지 항상 확인하는 습관을 들인다.

실습 2 · 초기 관리자 설정 · 사용자 등록 · SSH

목표  장비 이름·암호·사용자·원격접속(SSH)을 설정하고 저장한다.

2-1. 장비 이름과 관리자 암호

enable configure terminal hostname R1 enable secret Enable#2024 service password-encryption

2-2. 사용자(접속자) 등록

username admin privilege 15 secret Admin#2024 username viewer privilege 1 secret View#2024

2-3. 콘솔·원격 라인 보안

line console 0 login local logging synchronous exec-timeout 5 0 exit line vty 0 4 login local transport input ssh exit

2-4. SSH 활성화

ip domain-name corp.local crypto key generate rsa modulus 2048 ip ssh version 2 banner motd #Authorized access only# end

2-5. 저장 (필수)

copy running-config startup-config

TIP SSH는 도메인 이름과 RSA 키가 있어야 동작한다. login local 은 앞서 등록한 username 계정으로 로그인하게 한다.

실습 3 · 라우터 인터페이스 IP 설정

목표  R1의 두 인터페이스에 IP를 부여하고 활성화한다(두 네트워크의 게이트웨이).

configure terminal interface g0/0 description LINK-TO-SW1-VLAN10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface g0/1 description LINK-TO-SW2-VLAN20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 no shutdown end

검증

show ip interface brief ! IP·상태(up/up) 확인 show interfaces g0/0 ! 상세 확인

TIP 상태가 up/up 이어야 정상. administratively down 이면 no shutdown 을 안 한 것이다.

실습 4 · 스위치 VLAN · 트렁크 · 관리 IP

목표  SW1에 VLAN을 만들고 포트를 배정하며, 트렁크와 관리 IP·게이트웨이를 설정한다.

4-1. VLAN 생성과 포트 배정

configure terminal vlan 10 name VLAN10-A exit interface range fa0/1 - 10 switchport mode access switchport access vlan 10 exit

4-2. 라우터 방향 트렁크

interface g0/1 switchport mode trunk exit

4-3. 스위치 관리 IP(SVI)와 게이트웨이

interface vlan 10 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 no shutdown exit ip default-gateway 192.168.10.1 end copy running-config startup-config

검증

show vlan brief ! VLAN·포트 배정 확인 show interfaces trunk ! 트렁크 확인 show ip interface brief

실습 5 · 정적 라우팅과 기본 경로

목표  라우팅 테이블을 채워 다른 네트워크·외부로 통신되게 한다.

R1은 직접 연결된 10번·20번 네트워크는 자동으로 안다(C). 그 밖의 네트워크와 인터넷은 경로를 알려줘야 한다.

5-1. 정적 경로 (특정 네트워크)

configure terminal ip route 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2 ! 10.0.5.0/24 로 가려면 10.0.0.2 로 보내라

5-2. 기본 경로 (그 외 전부 = 인터넷)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 ! 모르는 목적지는 전부 203.0.113.1(외부)로 end

검증

show ip route ! C·S·S* 경로 확인 ping 192.168.20.10 ! 다른 VLAN 단말로 통신 확인

TIP 직접 연결(C)만 있을 때는 다른 네트워크로 못 간다. 정적·기본 경로를 넣어야 라우팅 테이블이 완성된다.

실습 6 · 최종 검증과 저장

목표  설정 전반을 점검하고 영구 저장한다.

| 명령 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| show running-config | 현재 전체 설정 |
| show ip interface brief | 인터페이스 IP·상태 |
| show ip route | 라우팅 테이블 |
| show vlan brief | VLAN·포트 |
| show mac address-table | 스위치 MAC 학습 상태 |
| show users / show ssh | 접속 세션·SSH 상태 |

저장

copy running-config startup-config ! 또는 write memory