스위치 원격 접속 설정 — Telnet · SSH

Cisco Catalyst 2960 · Packet Tracer 기준  |  예: SW1, 관리 IP 192.168.10.2

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 장비 이름 | SW1 |
| 관리 IP (SVI) | interface vlan 1 (또는 vlan 10) / 192.168.10.2 255.255.255.0 |
| 기본 게이트웨이 | 192.168.10.1 (R1) |
| 관리자 계정 | admin / Admin#2024 (privilege 15) |
| enable secret | Enable#2024 |
| 도메인 (SSH용) | corp.local |

흐름  ① 공통 사전 설정 → ② Telnet 또는 SSH 설정 → ③ PC에서 접속 시험 → ④ 저장. 모든 vty 명령은 반드시 SW1(config-line)# 프롬프트에서 입력합니다.

1. 공통 사전 설정 (Telnet · SSH 모두 필요)

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname SW1

SW1(config)# enable secret Enable#2024

SW1(config)# service password-encryption

SW1(config)# username admin privilege 15 secret Admin#2024   ! 로그인 즉시 # 모드

SW1(config)# interface vlan 1                 ! 관리 IP (VLAN 10을 쓰면 interface vlan 10)

SW1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config-if)# exit

SW1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1  ! 다른 네트워크에서 접속할 때 필요

주의  피무10을 지정한 사람은

SW1(config)# vlan 10

SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# interface fa0/1

SW1(config-if)# switchport mode access

SW1(config-if)# switchport access vlan 10

SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config-if)# end

privilege 15 를 빼면 privilege 1 계정이 되어 SW1> 로 로그인되고, enable 후 enable secret을 다시 입력해야 합니다.

관리 IP가 없거나 SVI가 down이면 Telnet·SSH 모두 접속할 수 없습니다.

2. Telnet 접속 설정

2-1. 계정(username) 방식

SW1(config)# line vty 0 15                    ! 스위치는 vty 16개 (0~15)

SW1(config-line)# login local                 ! username 계정으로 로그인

SW1(config-line)# transport input telnet

SW1(config-line)# end

SW1# copy running-config startup-config

2-2. 라인 암호 방식 — 계정 없이 (구형)

SW1(config)# line vty 0 15

SW1(config-line)# password Vty#2024

SW1(config-line)# login                       ! login local 이 아니라 login

SW1(config-line)# transport input telnet

SW1(config-line)# end

2-3. Telnet 접속 (PC → Command Prompt)

C:\> telnet 192.168.10.2

Username: admin

Password: ********

SW1#                                          ! privilege 15

SW1# exit                                     ! 접속 종료

보안  Telnet은 계정·암호·명령이 평문으로 전송됩니다. 비교 실습용으로만 쓰고, 운영 장비는 SSH만 허용합니다.

3. SSH 접속 설정

3-1. SSH 활성화 (순서대로)

SW1(config)# ip domain-name corp.local        ! ① 도메인 (hostname 먼저 바꿔 둘 것)

SW1(config)# crypto key generate rsa          ! ② RSA 키 생성

How many bits in the modulus [512]: 2048

SW1(config)# ip ssh version 2                 ! ③ SSHv2만 허용

SW1(config)# ip ssh time-out 60               ! 인증 대기 60초

SW1(config)# ip ssh authentication-retries 3  ! 인증 재시도 3회

3-2. vty 라인 — SSH만 허용

SW1(config)# line vty 0 15

SW1(config-line)# login local

SW1(config-line)# transport input ssh         ! 텔넷 차단

SW1(config-line)# exec-timeout 10 0

SW1(config-line)# end

SW1# copy running-config startup-config

3-3. SSH 접속 (PC → Command Prompt)

C:\> ssh -l admin 192.168.10.2               ! -l 뒤에 계정, 그 뒤에 장비 IP

Password: ********

SW1#

SW1# exit

주의  계정은 admin 입니다. admin@corp.local 은 존재하지 않는 계정이라 실패합니다. ip domain-name은 RSA 키 이름(SW1.corp.local)을 만드는 데만 쓰입니다.

4. Telnet과 SSH 모두 허용 (비교 실습용)

SW1(config)# line vty 0 15

SW1(config-line)# transport input ?           ! 지원 키워드 확인

SW1(config-line)# transport input all         ! Telnet + SSH

SW1(config-line)# end

실장비 IOS는 transport input telnet ssh 도 받지만, Packet Tracer 2960은 키워드를 하나만 받는 경우가 있어 all 을 씁니다. 비교가 끝나면 transport input ssh 로 되돌립니다.

| transport input | Telnet | SSH | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| telnet | 허용 | 차단 | Telnet 실습 |
| ssh | 차단 | 허용 | 운영 (권장) |
| all | 허용 | 허용 | Telnet·SSH 비교 실습 |
| none | 차단 | 차단 | 원격 접속 금지 (콘솔만) |

5. 확인 명령

| 명령 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| show ip interface brief | 관리 SVI(Vlan1/Vlan10) IP와 up/up 상태 |
| show ip ssh | SSH Enabled - version 2.0 여부 |
| show crypto key mypubkey rsa | RSA 키 생성 여부 |
| show running-config ¦ begin line vty | vty의 login local · transport input 값 |
| show users | 현재 접속자 (console / vty) |
| show ssh | 연결 중인 SSH 세션 |
| show line vty 0 15 | vty 라인별 사용 상태 |

참고  running-config에 transport input 줄이 안 보이면 기본값이라는 뜻입니다. 설정한 값이 기본값과 같으면 표시되지 않습니다.

6. 자주 나는 오류

| 증상 · 메시지 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 명령 첫 글자 아래 ^ % Invalid input detected | 모드가 다름 (SW1# 에서 vty 명령 입력) | configure terminal → line vty 0 15 후 입력 |
| transport input telnet ssh 에서 ssh 아래 ^ | PT 2960은 키워드 1개만 받음 | transport input all |
| Telnet: Connection refused | vty가 transport input ssh | transport input telnet 또는 all |
| Password required, but none set | vty에 login만 있고 password 없음 | login local 로 변경 또는 password 설정 |
| SSH: [Connection ... closed by foreign host] | domain-name·RSA 키 없음 → SSH 비활성 | 3-1 설정 후 show ip ssh 확인 |
| % Please define a domain-name first | ip domain-name 없이 키 생성 | ip domain-name corp.local 먼저 |
| ssh -l admin@corp.local 실패 | 그런 계정 없음, 대상 IP 누락 | ssh -l admin 192.168.10.2 |
| 로그인 후 SW1> 이고 enable에서 막힘 | privilege 1 계정, enable secret 없음 | username admin privilege 15 … 또는 enable secret 설정 |
| Connection timed out | IP 통신 자체 불가 | ping 확인, SVI up/up, PC IP·케이블 확인 |
| 같은 네트워크는 되는데 다른 네트워크에서 안 됨 | ip default-gateway 없음 | ip default-gateway 192.168.10.1 |

7. 최종 설정 예시 (SSH 운영 기준 · 붙여넣기용)

configure terminal 후 그대로 붙여 넣습니다. SW2는 hostname과 IP·게이트웨이만 바꿉니다.

hostname SW1

no ip domain-lookup

enable secret Enable#2024

service password-encryption

username admin privilege 15 secret Admin#2024

interface vlan 1

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 192.168.10.1

ip domain-name corp.local

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip ssh version 2

ip ssh time-out 60

ip ssh authentication-retries 3

line console 0

login local

logging synchronous

exec-timeout 5 0

line vty 0 15

login local

transport input ssh

exec-timeout 10 0

end

copy running-config startup-config