영역 3 · 서버 서비스 완전 실습

서비스 구축과 로그 중앙 수집 — SIEM으로 가는 다리

학생용 + 강사용 통합 · Packet Tracer 8.x 기준

DHCP · DNS · HTTP/HTTPS · Email · FTP/TFTP · NTP · AAA · Syslog · SNMP

목차

목차	1

이 실습의 목표와 배치	3

제공 서비스 한눈에	3

실습 구성	3

실습 1. DHCP 서버 — IP 자동 할당	4

1-1. 토폴로지	4

1-2. 서버 고정 IP 설정	4

1-3. DHCP 서비스 설정	4

1-4. PC에서 DHCP로 받기	4

1-5. 검증 및 강사 포인트	5

실습 2. DNS 서버 — 이름 해석	6

2-1. 개념	6

2-2. DNS 서비스 설정	6

2-3. PC에서 DNS 사용	6

2-4. 강사 포인트 — DNS 스푸핑	6

실습 3. HTTP/HTTPS · Email · FTP/TFTP	8

3-1. HTTP / HTTPS 웹서버	8

3-2. Email 서버 (SMTP/POP3)	8

3-3. FTP 서버	8

3-4. TFTP — 장비 설정 백업	9

실습 4. NTP — 시간 동기화 (로그의 전제)	10

4-1. 왜 시간 동기화가 보안인가	10

4-2. NTP 서버 설정	10

4-3. 라우터/스위치를 NTP 클라이언트로	10

실습 5. Syslog — 로그 중앙 수집 (핵심)	11

5-1. 개념 — 흩어진 로그를 한 곳으로	11

5-2. Syslog 서버 켜기	11

5-3. 장비에서 Syslog 전송 설정	11

5-4. ★ 로그가 쌓이는 것 확인	12

5-5. ★★ 영역 2와 결합 — 공격이 로그로 남는다	12

5-6. 로그 분석 기초 (강사용)	13

실습 6. SNMP — 장비 모니터링	14

6-1. 개념 — Syslog와의 차이	14

6-2. 장비에서 SNMP 설정	14

6-3. 확인	14

실습 7. 종합 — 공격→탐지→로그 사이클	15

7-1. 통합 토폴로지	15

7-2. 구성 순서	15

7-3. 시연 시나리오	15

부록. 종합 정리와 다음 단계	16

이 영역 실습 총정리	16

PT 재현도	16

다음 영역으로의 연결	16

강사용 — 이 영역 운영의 핵심	16

이 실습의 목표와 배치

Server-PT 장비 하나에 정보보안 교육에 필요한 대부분의 서버 서비스가 들어 있습니다. 클릭 몇 번으로 켜지므로, "공격 대상 서버"와 "로그 수집 서버"를 손쉽게 만들 수 있습니다. 대부분 Config/Services 탭의 GUI로 설정하며 CLI가 거의 필요 없습니다.

이 영역의 백미는 Syslog입니다. 영역 2에서 만든 방어들(Port Security 위반, DAI 차단 등)이 남기는 로그를 한 서버로 모으는 것이 보안 관제의 시작이며, 나중에 배울 Microsoft Sentinel(클라우드 SIEM)의 개념적 원형입니다.

제공 서비스 한눈에

| 서비스 | 포트 | 이 영역에서 다루는 관점 |
| --- | --- | --- |
| DHCP | 67/68 | IP 자동 할당 · Rogue DHCP의 대상(영역 2와 연결) |
| DNS | 53 | 이름→IP 변환 · DNS 스푸핑 개념 |
| HTTP/HTTPS | 80/443 | 웹서버 · 평문 vs 암호화(영역 4와 연결) |
| Email | 25/110 | SMTP/POP3 · 평문 인증 노출 |
| FTP/TFTP | 21/69 | 파일 전송 · 장비 설정 백업 |
| NTP | 123 | 시간 동기화 · 로그 신뢰성의 전제 |
| AAA | 1645/49 | 중앙 인증(영역 2 실습 5에서 다룸) |
| Syslog | 514 | 로그 중앙 수집 · SIEM의 씨앗 (이 영역의 핵심) |
| SNMP | 161/162 | 장비 상태 모니터링 |

실습 구성

| 실습 | 주제 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| 실습 1 | DHCP 서버 — IP 자동 할당 | 30분 |
| 실습 2 | DNS 서버 — 이름 해석 | 30분 |
| 실습 3 | HTTP/HTTPS · Email · FTP/TFTP | 40분 |
| 실습 4 | NTP — 시간 동기화 (로그의 전제) | 20분 |
| 실습 5 | Syslog — 로그 중앙 수집 (핵심) | 50분 |
| 실습 6 | SNMP — 장비 모니터링 | 30분 |
| 실습 7 | 종합 — 공격→탐지→로그 사이클 구성 | 40분 |

실습 1. DHCP 서버 — IP 자동 할당

목표  Server-PT로 DHCP 서버를 구축하고 PC가 자동으로 IP를 받게 한다.

1-1. 토폴로지

[PC0]  [PC1] ---- [Switch] ---- [Server0]

(DHCP) (DHCP)                  192.168.10.200

(DHCP 서버 · 고정 IP)

서버 자신은 반드시 고정 IP를 가져야 합니다. IP를 나눠주는 주체가 스스로 IP를 못 받으면 안 되니까요.

1-2. 서버 고정 IP 설정

Server0 클릭 → Config 탭 → FastEthernet0 (또는 Desktop → IP Configuration):

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| IP Address | 192.168.10.200 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | 192.168.10.1 |

1-3. DHCP 서비스 설정

Server0 클릭 → Services 탭 → DHCP:

- Service : On

- Pool Name : serverPool (기본값 사용 가능)

- Default Gateway : 192.168.10.1

- DNS Server : 192.168.10.200 (DNS도 같은 서버에 둘 경우)

- Start IP Address : 192.168.10.11

- Subnet Mask : 255.255.255.0

- Maximum Number of Users : 50

- Save 클릭

Start IP를 .11로 잡은 이유: .1(게이트웨이)~.10(서버 등 고정장비)은 남겨두는 관례입니다.

고정 IP 장비와 DHCP 할당 범위가 겹치면 IP 충돌이 납니다. 범위를 분리하세요.

1-4. PC에서 DHCP로 받기

PC0 클릭 → Desktop → IP Configuration → DHCP 라디오 버튼 선택:

DHCP request successful.        <- 성공 메시지

IP Address    : 192.168.10.11

Subnet Mask   : 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server    : 192.168.10.200

DHCP request failed 가 뜨면: 서버 서비스가 Off거나, 스위치 연결이 안 됐거나, 서버-PC가 다른 네트워크에 있는 경우입니다.

DORA 4단계(영역 4 실습 G)를 Simulation 모드로 관찰하면 어느 단계에서 막히는지 알 수 있습니다.

1-5. 검증 및 강사 포인트

! PC에서:

C:\> ipconfig /all           ! 받은 IP·게이트웨이·DNS 확인

C:\> ipconfig /release       ! IP 반납

C:\> ipconfig /renew         ! 다시 요청 (DORA 재관찰 가능)

강사 노트

영역 2 연결: 이 정상 DHCP 서버가 있어야 "가짜 DHCP 서버(Rogue)"의 위협이 의미를 가집니다.

release/renew를 Simulation 모드에서 실행하면 DORA 4단계를 반복 관찰할 수 있어 교육에 유용합니다.

실습 2. DNS 서버 — 이름 해석

목표  도메인 이름을 IP로 변환하는 DNS 서버를 구축한다.

2-1. 개념

사람은 www.corp.local 같은 이름을 기억하고, 컴퓨터는 192.168.10.50 같은 IP로 통신합니다. DNS는 그 사이를 번역하는 전화번호부입니다.

2-2. DNS 서비스 설정

Server0 클릭 → Services 탭 → DNS:

- DNS Service : On

- Name : www.corp.local

- Type : A Record (이름→IPv4)

- Address : 192.168.10.50 (웹서버 IP)

- Add 클릭

| 레코드 타입 | 용도 |
| --- | --- |
| A | 이름 → IPv4 주소 (가장 기본) |
| AAAA | 이름 → IPv6 주소 |
| CNAME | 별칭 → 다른 이름 (예: web → www) |
| NS | 이 도메인을 관리하는 DNS 서버 지정 |
| SOA | 도메인 권한 정보 |

2-3. PC에서 DNS 사용

PC의 DNS 서버 주소가 이 서버(192.168.10.200)로 설정되어 있어야 합니다. DHCP로 받았다면 자동 설정됩니다.

C:\> nslookup www.corp.local

Server:  192.168.10.200

Address: 192.168.10.200

Name:    www.corp.local

Address: 192.168.10.50            <- 이름이 IP로 변환됨

웹 브라우저에서 http://www.corp.local 로 접속하면, IP를 직접 치지 않아도 연결됩니다.

2-4. 강사 포인트 — DNS 스푸핑

강사 노트

DNS도 공격 대상입니다. 공격자가 가짜 DNS 응답을 보내 www.mybank.com 을 피싱 사이트 IP로 알려주면, 사용자는 진짜처럼 생긴 가짜 사이트에 로그인하게 됩니다.

영역 4의 "평문 프로토콜" 주제와 연결됩니다. 기본 DNS 질의/응답은 암호화되지 않으므로 위조가 가능합니다.

그래서 최근에는 DNS over HTTPS(DoH), DNS over TLS(DoT)로 DNS 질의도 암호화하는 방향으로 갑니다.

Packet Tracer에서 DNS 스푸핑 공격 자체 재현은 제한적이므로, 개념 설명 위주로 다루고 실제 공격은 VM 랩으로 넘기세요.

실습 3. HTTP/HTTPS · Email · FTP/TFTP

목표  대표적인 응용 서비스를 구축하고, 평문 서비스의 위험을 확인한다.

3-1. HTTP / HTTPS 웹서버

Server0 클릭 → Services 탭 → HTTP:

- HTTP : On, HTTPS : On

- 기본 index.html 을 그대로 두거나 (edit) 로 내용 수정

- PC 브라우저에서 http:// 와 https:// 로 각각 접속해 비교

영역 4 실습 D와 연결: Simulation 모드로 HTTP 패킷을 열면 요청·응답이 평문으로, HTTPS는 암호화되어 보입니다.

여기서는 서버 구축에 초점을 두고, 패킷 관찰은 영역 4를 참조하세요.

3-2. Email 서버 (SMTP/POP3)

Server0 클릭 → Services 탭 → EMAIL:

- SMTP Service : On, POP3 Service : On

- Domain Name : corp.local → Set

- 사용자 계정 추가: user1 / Mail#2024 → +

- user2 도 동일하게 추가

PC에서 메일 클라이언트 설정

PC0 → Desktop → Email:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Your Name | User One |
| Email Address | user1@corp.local |
| Incoming/Outgoing Server | 192.168.10.200 (메일서버 IP) |
| User Name | user1 |
| Password | Mail#2024 |

PC0(user1)에서 PC1(user2)로 메일을 보내고, PC1에서 Receive로 수신 확인합니다.

SMTP(25)·POP3(110)는 평문 프로토콜입니다. Simulation 모드로 열면 메일 내용과 인증 정보가 노출됩니다.

그래서 실무는 SMTPS/POP3S(암호화) 또는 웹메일(HTTPS)을 씁니다. Telnet→SSH와 같은 구도입니다.

3-3. FTP 서버

Server0 클릭 → Services 탭 → FTP:

- Service : On

- Username : ftpuser, Password : Ftp#2024

- 권한 체크: Write, Read, Delete, Rename, List → Add

! PC에서 접속:

C:\> ftp 192.168.10.200

Username: ftpuser

Password: Ftp#2024

ftp> dir                     ! 파일 목록

ftp> get sampleFile.txt      ! 다운로드

ftp> put myFile.txt          ! 업로드

ftp> quit

영역 4 실습 E와 연결: FTP 인증(USER/PASS)이 평문으로 노출됩니다. 그래서 SFTP를 씁니다.

3-4. TFTP — 장비 설정 백업

TFTP는 인증 없는 단순 파일 전송으로, 주로 네트워크 장비의 설정 백업/복원에 씁니다. Server0의 TFTP Service를 On으로 둡니다.

! 라우터/스위치 설정을 TFTP 서버로 백업:

R1# copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 192.168.10.200

Destination filename [R1-confg]? R1-backup

!!

! 복원:

R1# copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 192.168.10.200

Source filename []? R1-backup

강사 노트

설정 백업은 운영의 기본입니다. 장비가 고장 나거나 설정이 꼬였을 때 빠르게 복원할 수 있습니다.

이것이 영역 7(자동화)의 "설정 관리 자동화"로 이어지는 출발점입니다.

다만 TFTP 자체는 인증도 암호화도 없어, 백업 파일이 평문으로 전송됩니다. 관리망을 분리하는 이유입니다.

실습 4. NTP — 시간 동기화 (로그의 전제)

목표  모든 장비의 시각을 하나로 맞춰, 로그의 시간을 신뢰할 수 있게 한다.

4-1. 왜 시간 동기화가 보안인가

여러 장비의 로그를 모아 사고를 추적할 때, 각 장비의 시각이 제각각이면 사건 순서를 알 수 없습니다. "방화벽이 09:00에 차단, 서버가 08:55에 침입 감지" — 시각이 안 맞으면 무엇이 먼저인지 모릅니다.

NTP는 그 자체로는 화려하지 않지만, Syslog·로그 분석·인증서 검증·시간 기반 ACL의 전제 조건입니다.

"로그 분석의 기초는 시간 동기화"라는 원칙을 여기서 심어주세요.

4-2. NTP 서버 설정

Server0 클릭 → Services 탭 → NTP:

- Service : On

- (선택) Authentication : Enable → Key 설정으로 NTP 위조 방지

4-3. 라우터/스위치를 NTP 클라이언트로

R1# configure terminal

R1(config)# ntp server 192.168.10.200         ! NTP 서버 지정

R1(config)# clock timezone KST 9              ! 한국 표준시 (UTC+9)

R1(config)# end

! 확인:

R1# show ntp status

Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.10.200

R1# show ntp associations

R1# show clock

동기화에는 시간이 좀 걸립니다. show ntp status 에서 "Clock is synchronized"가 뜰 때까지 기다리세요.

clock timezone 을 설정하지 않으면 UTC로 표시되어, 한국 시각과 9시간 차이가 납니다. 로그 볼 때 헷갈립니다.

(선택) NTP 인증을 켜면 가짜 NTP 서버가 시각을 조작하는 공격을 막을 수 있습니다.

실습 5. Syslog — 로그 중앙 수집 (핵심)

왜 이 실습이 중요한가

이 영역의 백미입니다.

모든 장비의 로그를 한 서버로 모으는 것이 보안 관제(SOC)의 시작이며, 나중에 배울 Microsoft Sentinel(클라우드 SIEM)의 개념적 원형입니다.

5-1. 개념 — 흩어진 로그를 한 곳으로

장비가 100대면 로그도 100군데에 흩어져 있습니다. 사고가 나면 100대를 일일이 뒤져야 할까요? Syslog는 모든 장비가 로그를 한 서버(Syslog 서버)로 보내게 합니다.

[R1] --\

[SW1] --+---> [Syslog 서버]  <- 모든 로그가 여기로

[ASA] --/     192.168.10.200

발생(각 장비) -> 전송(514/UDP) -> 수집(중앙 서버) -> 분석

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

이 흐름이 곧 SIEM의 축소판이다

5-2. Syslog 서버 켜기

Server0 클릭 → Services 탭 → SYSLOG:

- Service : On

- 이제 이 서버는 514번 포트로 오는 로그를 받아 화면에 표시합니다

5-3. 장비에서 Syslog 전송 설정

R1# configure terminal

R1(config)# logging host 192.168.10.200       ! Syslog 서버 IP

R1(config)# logging trap informational        ! informational(6) 이상 전송

R1(config)# service timestamps log datetime msec   ! 로그에 정확한 시각 기록

R1(config)# logging on

R1(config)# end

로그 심각도 레벨 (숫자가 낮을수록 심각)

| 레벨 | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Emergency | 시스템 사용 불가 |
| 1 | Alert | 즉시 조치 필요 |
| 2 | Critical | 심각한 상태 |
| 3 | Error | 오류 발생 |
| 4 | Warning | 경고 |
| 5 | Notification | 정상이지만 주목할 상황 |
| 6 | Informational | 정보성 (인터페이스 up/down 등) |
| 7 | Debugging | 디버그 상세 (평시 사용 자제) |

logging trap informational 은 레벨 6까지(0~6) 보낸다는 뜻입니다. 7(Debugging)은 너무 많아 제외됩니다.

service timestamps 가 없으면 로그에 시각이 안 찍혀 무용지물이 됩니다. NTP(실습 4)와 반드시 짝을 이룹니다.

5-4. ★ 로그가 쌓이는 것 확인

이제 장비에서 이벤트를 일으켜 Syslog 서버에 로그가 뜨는지 봅니다.

- R1에서 아무 인터페이스나 shutdown / no shutdown

- Syslog 서버(Services → SYSLOG) 화면에 로그가 실시간으로 추가됨

! Syslog 서버 화면 예시:

Time                HostName   Message

------------------- --------   ---------------------------------------

Jul 13 14:23:01     R1         %LINK-3-UPDOWN: Interface Gi0/0/1,

changed state to administratively down

Jul 13 14:23:05     R1         %LINK-3-UPDOWN: Interface Gi0/0/1,

changed state to up

5-5. ★★ 영역 2와 결합 — 공격이 로그로 남는다

이 실습의 하이라이트입니다. 영역 2의 Port Security 위반을 일으키면, 그 위반이 Syslog 서버에 기록됩니다.

- 영역 2 실습 1의 Port Security 구성을 재사용 (또는 SW1에 설정)

- SW1에도 logging host 192.168.10.200 설정

- 허용되지 않은 장비를 포트에 연결 → Port Security 위반 발생

- Syslog 서버에 위반 로그가 실시간으로 뜸

! Syslog 서버에 나타나는 위반 로그:

%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred,

caused by MAC address 00XX.XXXX.XXXX on port GigabitEthernet1/0/1.

SIEM으로 가는 다리 (핵심 메시지)

이 장면이 SIEM의 축소판입니다: 공격 발생 -> 이벤트 생성 -> 중앙 수집 -> 관제사가 확인.

"언제, 어느 포트에서, 어느 MAC이" 위반했는지가 한 줄에 담깁니다. NTP로 시각이 맞춰져 있으니 여러 장비의 사건을 시간순으로 정렬할 수 있습니다.

여기서 Sentinel로 넘어가는 다리를 놓으세요: "Packet Tracer의 Syslog 서버 = 온프레미스 로그 수집기. 이것을 클라우드로 옮기고, 자동 분석·경보·대응을 붙인 것이 Microsoft Sentinel입니다."

학생들은 이 실습을 통해 SIEM이 마법이 아니라 '로그를 모아 보는 것'에서 출발했음을 이해하게 됩니다.

5-6. 로그 분석 기초 (강사용)

- 무엇을 볼 것인가: 로그인 실패 반복(무차별 대입 공격 징후), 인터페이스 잦은 up/down, 포트 보안 위반, 설정 변경 이력

- 정상 소음(noise)과 진짜 신호(signal) 구분: 인터페이스 up/down은 흔하지만, 짧은 시간에 반복되면 이상 징후

- 상관 분석(correlation)의 씨앗: "A장비 로그인 실패 + B장비 포트 위반 + 같은 시각" → 하나의 공격일 수 있음. 이것이 SIEM의 핵심 기능

실습 6. SNMP — 장비 모니터링

목표  장비 상태를 중앙에서 원격 모니터링한다.

6-1. 개념 — Syslog와의 차이

|  | Syslog | SNMP |
| --- | --- | --- |
| 방향 | 장비가 스스로 로그를 밀어냄(push) | 관리자가 상태를 물어봄(pull) + Trap(push) |
| 내용 | 이벤트·사건 기록 | 상태 수치(CPU, 트래픽, 인터페이스 상태) |
| 용도 | 사후 추적·감사 | 실시간 상태·성능 모니터링 |

둘은 상호 보완적입니다. Syslog는 "무슨 일이 있었나", SNMP는 "지금 어떤 상태인가"를 봅니다.

6-2. 장비에서 SNMP 설정

R1# configure terminal

R1(config)# snmp-server community PUBLIC-RO ro    ! 읽기 전용 커뮤니티

R1(config)# snmp-server community ADMIN-RW rw     ! 읽기/쓰기 커뮤니티

R1(config)# snmp-server location Seoul-DC

R1(config)# snmp-server contact netadmin@corp.local

R1(config)# snmp-server host 192.168.10.200 version 2c PUBLIC-RO   ! Trap 수신 서버

R1(config)# snmp-server enable traps

R1(config)# end

보안 포인트

community string은 사실상 비밀번호인데, SNMP v1/v2c에서는 평문으로 전송됩니다. 큰 취약점입니다.

게다가 흔히 기본값(public/private)을 그대로 두는 경우가 많아, 공격자가 장비 정보를 훔치거나 설정을 바꿀 수 있습니다.

그래서 실무는 인증·암호화가 되는 SNMP v3를 씁니다. 여기서도 "평문의 위험"이 반복됩니다.

6-3. 확인

R1# show snmp

R1# show snmp community

R1# show snmp host

PT 특성

Packet Tracer의 SNMP는 버전·모델에 따라 지원 범위가 제한적입니다. MIB 브라우징 등 상세 기능은 안 될 수 있습니다.

개념(community, RO/RW, Trap)과 취약성(평문 community, 기본값 문제) 위주로 다루면 충분합니다.

실습 7. 종합 — 공격→탐지→로그 사이클

목표  지금까지 배운 것을 하나로 묶어, 보안 관제의 최소 형태를 구성한다.

7-1. 통합 토폴로지

[공격 PC] --+                              +-- [정상 PC]

|                              |

+----------------------------------------+

|  SW1 : Port Security + DHCP Snooping    |

+----------------------------------------+

|                |               |

[DHCP 서버]     [Syslog 서버]    [NTP 서버]

(한 대에 통합 가능)

실무에서는 여러 서버로 분리하지만, 학습에서는 Server-PT 한 대에 DHCP·DNS·Syslog·NTP를 모두 켜도 됩니다.

7-2. 구성 순서

- NTP 먼저 (실습 4) — 모든 장비 시각 동기화. 로그의 신뢰성 확보

- DHCP·DNS 구축 (실습 1·2) — 정상 서비스 환경

- Syslog 서버 On + 모든 장비에 logging host 설정 (실습 5)

- SW1에 Port Security·DHCP Snooping 설정 (영역 2)

- 공격 PC로 위반 유발 → Syslog 서버에서 탐지 확인

7-3. 시연 시나리오

| 단계 | 행동 | 관찰 |
| --- | --- | --- |
| ① 정상 | 정상 PC가 DHCP로 IP 수신, 통신 | Syslog에 정상 로그 |
| ② 공격 | 공격 PC를 보안 포트에 연결 | Port Security 위반 발생 |
| ③ 탐지 | - | Syslog 서버에 위반 로그 실시간 표시 |
| ④ 분석 | 로그의 시각·포트·MAC 확인 | "언제·어디서·누가" 특정 |

이 한 사이클이 SOC(보안관제센터)가 하는 일의 최소 형태입니다.

규모를 키우고(수천 대), 자동 분석·경보·대응을 붙이면 SIEM(Sentinel)이 됩니다.

학생들에게 "여러분이 방금 만든 것이 SOC의 씨앗"이라고 말해주면 동기 부여가 됩니다.

부록. 종합 정리와 다음 단계

이 영역 실습 총정리

| 실습 | 서비스 | 보안 관점 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DHCP | 정상 서버가 있어야 Rogue DHCP 위협이 성립 |
| 2 | DNS | 이름 해석 · DNS 스푸핑 개념 |
| 3 | HTTP/Email/FTP | 평문 서비스의 위험 (영역 4와 연결) |
| 4 | NTP | 로그 신뢰성의 전제 |
| 5 | Syslog | 로그 중앙 수집 · SIEM의 원형 (핵심) |
| 6 | SNMP | 상태 모니터링 · 평문 community 취약성 |
| 7 | 종합 | 공격→탐지→로그 사이클 = SOC의 씨앗 |

PT 재현도

| 서비스 | 재현도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| DHCP/DNS/HTTP/FTP/Email | 높음 | GUI로 쉽게 구축·검증 |
| NTP | 높음 | 동기화 확인 가능 |
| Syslog | 높음 | 로그 수집·표시 완벽 재현 (이 영역의 강점) |
| SNMP | 중 | 개념·설정 위주, 상세 MIB는 제한적 |

다음 영역으로의 연결

핵심 메시지

· 이 영역의 Syslog     ->  클라우드 SIEM(Microsoft Sentinel)으로 확장

· 실습 3의 평문 서비스  ->  영역 4 Simulation으로 노출 확인 (이미 다룸)

· TFTP 설정 백업       ->  영역 7 자동화의 출발점

· NTP 시각 동기화      ->  영역 2의 시간 기반 ACL 전제

다음 순서는 영역 1(ASA 방화벽)입니다. 지금까지는 스위치·라우터 위의 보안이었다면, 이제 전용 보안 장비를 다룹니다.

강사용 — 이 영역 운영의 핵심

- Syslog에 시간을 가장 많이 쓰세요. 나머지 서비스는 GUI로 금방 켜지지만, Syslog는 SIEM으로 가는 개념적 다리라 깊이 다룰 가치가 있습니다.

- NTP를 Syslog보다 먼저 하세요. 시각이 안 맞은 로그는 분석 가치가 떨어집니다. 순서에 이유가 있음을 설명하세요.

- 영역 2와 결합하세요. Port Security 위반이 Syslog에 뜨는 장면이 이 영역 전체의 하이라이트입니다.

- 평문 서비스의 반복 패턴을 강조하세요. HTTP·FTP·SMTP·SNMP v2c 모두 평문입니다. "오래된 프로토콜은 평문"이라는 원칙이 또 나옵니다.

- Sentinel 수업의 도입부로 이 영역을 활용하세요. "온프레미스 Syslog → 클라우드 SIEM"의 연결이 자연스럽습니다.