Chapter 10. 동적 라우팅 설정 (RIP · OSPF)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| PT 장비 | 2811 4대(net1~net4, WIC-2T), 2960 4대, PC 8대 — Chapter 9와 동일 |

0. 학습 목표

- 정적 라우팅의 불편(경로를 사람이 모두 입력, 장애 시 수동 수정)을 동적 라우팅이 어떻게 해결하는지 설명할 수 있다.

- RIPv2를 설정하고 라우팅 테이블의 R 코드와 [120/홉 수]를 해석할 수 있다.

- 단일 영역(area 0) OSPF를 설정하고 와일드카드 마스크, router-id, 이웃 상태(FULL), [110/cost]를 설명할 수 있다.

- 같은 목적지를 정적·RIP·OSPF로 동시에 알 때 관리 거리(AD)로 어느 경로가 테이블에 올라가는지 확인할 수 있다.

- passive-interface로 LAN 쪽에 라우팅 정보를 보내지 않게 하고, 링크 장애 시 RIP와 OSPF의 수렴 차이를 관찰할 수 있다.

1. 준비작업

이 장은 Chapter 9의 토폴로지와 IP를 하나도 바꾸지 않습니다. 바뀌는 것은 라우터가 "다른 네트워크로 가는 길을 아는 방법" 하나뿐입니다. 본문 제목 옆의 표시는 다음 뜻입니다.

| 표시 | 뜻 |
| --- | --- |
| 유지 | Chapter 9 그대로 사용 |
| 추가 | 이 장에서 새로 입력·학습 |
| 수정 | 같은 대상인데 보는 법·내용이 달라짐 |
| 삭제 | Chapter 9에서 넣은 것을 지움 |

1-1. 변경 요약표

| 구분 | 대상 | Chapter 9 (기존) | Chapter 10 (이번 장) |
| --- | --- | --- | --- |
| 유지 | 토폴로지·케이블 | 2811×4, 2960×4, PC×8 시리얼 DCE clock rate 9600 | 그대로 |
| 유지 | 라우터·PC IP, 게이트웨이 | Chapter 9 2-1 주소표 | 그대로 (주소표 재사용) |
| 삭제 | net1 기본 경로 | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 | 삭제 → RIP/OSPF가 알려 줌 |
| 삭제 | net2 정적 경로 3줄 | 192.168.1.0, 192.168.3.0, 192.168.4.0 | 삭제 |
| 삭제 | net3 정적 경로 3줄 | 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.4.0 | 삭제 |
| 삭제 | net4 기본 경로 | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.30.1 | 삭제 |
| 추가 | RIP 설정 | 없음 | router rip / version 2 / no auto-summary / network / passive-interface |
| 추가 | OSPF 설정 | 없음 | router ospf 1 / router-id / network … area 0 / passive-interface |
| 수정 | 라우팅 테이블 코드 | C, L, S, S* | C, L, R(RIP), O(OSPF) |
| 수정 | [AD/메트릭] 읽기 | [1/0] — 정적은 메트릭 없음 | [120/홉 수], [110/cost] |
| 추가 | 검증 명령 | show ip route, ping, tracert | + show ip protocols, show ip route rip / ospf, debug ip rip, show ip ospf neighbor, show ip ospf interface |
| 수정 | 학생 과제 설계표 | 라우터별 원격 목적지·다음 홉 | 라우터별 network 문(직접 연결 네트워크·와일드카드) |

1-2. 설계 관점의 변화   수정

정적 라우팅에서는 남의 네트워크(원격 LAN)를 적었습니다. 동적 라우팅에서는 내 네트워크(직접 연결된 C 네트워크)만 적습니다. 나머지는 라우터끼리 서로 알려 줍니다.

| 라우터 | Chapter 9에서 적은 것 (원격 → 정적 경로) | Chapter 10에서 적을 것 (직접 연결 → network 문) |
| --- | --- | --- |
| net1 | 0.0.0.0/0 (기본 경로) | 192.168.1.0/24, 10.10.10.0/24 |
| net2 | 192.168.1.0, 192.168.3.0, 192.168.4.0 | 192.168.2.0/24, 10.10.10.0/24, 10.10.20.0/24 |
| net3 | 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.4.0 | 192.168.3.0/24, 10.10.20.0/24, 10.10.30.0/24 |
| net4 | 0.0.0.0/0 (기본 경로) | 192.168.4.0/24, 10.10.30.0/24 |

설명 멘트: "show ip route에서 C로 시작하는 줄이 곧 network 문에 넣을 목록입니다. 정적 라우팅은 라우터 수가 늘면 줄 수가 폭발하지만, 동적 라우팅은 각자 자기 것만 적으면 됩니다."

2. 핵심 개념

2-1. RIP와 OSPF 비교

| 항목 | RIP v2 | OSPF |
| --- | --- | --- |
| 분류 | 거리 벡터 | 링크 상태 |
| 메트릭 | 홉 수 (최대 15, 16 = 도달 불가) | cost = 100 Mbps ÷ 인터페이스 대역폭 |
| 관리 거리(AD) | 120 | 110 |
| 업데이트 | 30초마다 테이블 전체, 224.0.0.9 | 변화가 생길 때 LSA, Hello 10초, 224.0.0.5 |
| 수렴 속도 | 느림 (수십 초 ~ 수 분) | 빠름 (수 초) |
| network 문 | 클래스풀 네트워크 번호만 | 네트워크 + 와일드카드 + area |
| 이웃 관계 | 없음 (그냥 방송) | Hello로 이웃을 맺고 FULL 상태 확인 |
| 라우팅 테이블 코드 | R | O |

2-2. 관리 거리(AD) — 누가 테이블에 올라가나

| 경로 출처 | AD | 이 장에서 확인하는 실습 |
| --- | --- | --- |
| 직접 연결 (C) | 0 | — |
| 정적 (S) | 1 | 실습 2: RIP를 켜도 S가 그대로 남음 |
| OSPF (O) | 110 | 실습 7: RIP가 켜져 있어도 O가 R을 밀어냄 |
| RIP (R) | 120 | 실습 3: 정적 경로를 지워야 R이 보임 |

2-3. 이 토폴로지의 OSPF cost

| 인터페이스 | 기본 bandwidth | cost |
| --- | --- | --- |
| Serial (S0/0/0, S0/0/1) | 1544 kbps | 100,000 ÷ 1,544 → 64 |
| FastEthernet (F0/0) | 100,000 kbps | 100,000 ÷ 100,000 → 1 |

설명: "Chapter 9에서 DCE에 넣은 clock rate 9600은 실제 신호 속도이고, OSPF가 계산에 쓰는 것은 bandwidth 값입니다. 둘은 별개라서 clock rate를 9600으로 해도 cost는 64입니다."

Part 1. 실습 — OSPF

실습 1. OSPF 설정

와일드카드 마스크 = 255.255.255.255 − 서브넷 마스크. /24(255.255.255.0) → 0.0.0.255

- net1:

net1(config)# router ospf 1                              ← 1은 이 라우터 안의 프로세스 번호

net1(config-router)# router-id 1.1.1.1                    ← 이웃이 나를 부르는 이름(맨 먼저 입력)

net1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

net1(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

net1(config-router)# passive-interface fastEthernet 0/0

net1(config-router)# end

- net2:

net2(config)# router ospf 1

net2(config-router)# router-id 2.2.2.2

net2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

net2(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

net2(config-router)# network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0

net2(config-router)# passive-interface fastEthernet 0/0

net2(config-router)# end

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

설명 : "net2를 입력하는 순간 이 메시지가 뜹니다. net1과 net2가 이웃(Neighbor)이 되어 정보를 다 주고받았다(FULL)는 뜻입니다. RIP에는 이런 메시지가 없었습니다."

- net3, net4:

net3(config-router)# router-id 3.3.3.3

net3(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

net3(config-router)# network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0

net3(config-router)# network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0

net4(config-router)# router-id 4.4.4.4

net4(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

net4(config-router)# network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0

(router ospf 1, passive-interface fastEthernet 0/0은 네 대 모두 동일)

- net2에서 확인

net2# show ip route

...

O    10.10.30.0/24 [110/128] via 10.10.20.2, 00:00:41, Serial0/0/0

O    192.168.1.0/24 [110/65] via 10.10.10.1, 00:00:41, Serial0/0/1

O    192.168.3.0/24 [110/65] via 10.10.20.2, 00:00:41, Serial0/0/0

O    192.168.4.0/24 [110/129] via 10.10.20.2, 00:00:41, Serial0/0/0

net2# show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"              ← ospf

실습 2. 이웃과 인터페이스 확인

net2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:35    10.10.20.2      Serial0/0/0

1.1.1.1           0   FULL/  -        00:00:32    10.10.10.1      Serial0/0/1

설명: "Neighbor ID는 상대가 정한 router-id입니다. 1.1.1.1이 net1, 3.3.3.3이 net3라는 걸 바로 알 수 있어서 router-id를 직접 정합니다. 시리얼은 1:1 링크라 DR 선출이 없어 FULL 뒤에 - 가 붙습니다. Dead Time은 40초에서 줄다가 Hello(10초)를 받으면 다시 올라갑니다."

net2# show ip ospf interface serial 0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 10.10.20.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64

...

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

...

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 3.3.3.3

실습 3. cost 계산과 변경   추가

net1# show ip route ospf

O       10.10.20.0/24 [110/128] via 10.10.10.2, 00:02:10, Serial0/0/0

O       10.10.30.0/24 [110/192] via 10.10.10.2, 00:02:10, Serial0/0/0

O    192.168.2.0/24 [110/65] via 10.10.10.2, 00:02:10, Serial0/0/0

O    192.168.3.0/24 [110/129] via 10.10.10.2, 00:02:10, Serial0/0/0

O    192.168.4.0/24 [110/193] via 10.10.10.2, 00:02:10, Serial0/0/0

| 구간 (net1 → 192.168.4.0) | 나가는 인터페이스 | cost |
| --- | --- | --- |
| net1 → net2 | net1 S0/0/0 | 64 |
| net2 → net3 | net2 S0/0/0 | 64 |
| net3 → net4 | net3 S0/0/0 | 64 |
| net4 → 192.168.4.0 | net4 F0/0 | 1 |
| 합계 |  | 193 |

cost를 직접 바꿔 봅니다:

net1(config)# interface serial 0/0/0

net1(config-if)# ip ospf cost 10

net1(config-if)# end

net1# show ip route ospf

O    192.168.4.0/24 [110/139] via 10.10.10.2, ...     ← 10 + 64 + 64 + 1

net1# configure terminal

net1(config)# interface serial 0/0/0

net1(config-if)# no ip ospf cost 10                     ← 원래대로

설명 멘트: "cost는 패킷이 나가는 쪽 인터페이스 값을 더합니다. 이 토폴로지는 길이 하나뿐이라 숫자만 바뀌지만, 길이 여러 개인 망에서는 cost가 작은 쪽으로 경로가 바뀝니다."

실습 4. 링크 장애 — RIP와 비교

- PC0에서 ping -t 192.168.4.10을 걸어 둡니다.

- net3에서 장애를 냅니다:

net3(config)# interface serial 0/0/0

net3(config-if)# shutdown

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

- net2 show ip route ospf → 192.168.4.0과 10.10.30.0이 곧바로 사라집니다.

- no shutdown → from LOADING to FULL 메시지 후 ping이 다시 성공합니다. 실습 6(RIP)에서 기록한 시간과 비교합니다.

설명 멘트: "OSPF는 이웃이 끊긴 것을 직접 알아채고 즉시 모든 라우터에 알립니다(LSA). RIP처럼 다음 업데이트를 기다리지 않아서 빠릅니다."

실습 5. 저장

net1# copy running-config startup-config      ← 4대 모두

File → Save As → -(OSPF완성).pkt

부록. 자주 나오는 오류

| 증상 | 원인 | 확인 | 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIP/OSPF를 켰는데 R/O가 안 보이고 S만 있음 | 정적 경로가 남아 있음 (AD 1) | show ip route static | no ip route … |
| 특정 LAN만 통신 안 됨 | 그 라우터의 LAN network 문 누락 | show ip protocols → Routing for Networks | LAN network 문 추가 |
| OSPF 이웃이 안 생김 | 시리얼 network 문 누락·오타, area 번호 불일치 | show ip ospf neighbor, show ip protocols | 양쪽 network 문·area 맞추기 |
| 와일드카드 자리에 255.255.255.0 입력 | 서브넷 마스크와 혼동 | show running-config → router ospf | no network … 후 0.0.0.255로 재입력 |
| 업데이트·이웃이 갑자기 끊김 | passive-interface를 시리얼에 걸었음 | show ip protocols → Passive Interface(s) | no passive-interface serial 0/0/x |
| router-id를 바꿨는데 그대로 | router-id는 프로세스 재시작 때 반영 | show ip protocols → Router ID | clear ip ospf process 또는 저장 후 reload |
| debug 출력이 계속 나와 입력이 어려움 | debug를 켜 둠 | — | undebug all (화면이 밀려도 그대로 입력) |