NAT  실습

Normal · Reverse · Redirect · Exclude

대상 장비  ISR 4331 × 2 · Catalyst 2960 × 4 · PC × 3 · Server × 3

0. 용어 정리

Normal / Reverse / Redirect / Exclude NAT 는 Cisco 표준 용어가 아닙니다.

국내 방화벽·보안장비 벤더(SECUI, AhnLab TrusGuard, Piolink 등)에서 쓰는 분류입니다. Cisco 문서에서 이 단어를 찾으면 나오지 않으므로, 강의 도입부에 아래 매핑을 먼저 잡고 시작합니다.

| 벤더 용어 | 변환 대상 | 방향 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal NAT | 출발지 IP (Source) | 내부 → 외부 | 사설IP를 공인IP로 바꿔 인터넷 사용 |
| Reverse NAT | 목적지 IP (Destination) | 외부 → 내부 | 내부 서버를 인터넷에 공개 |
| Redirect NAT | 목적지 IP + 포트 | 외부 → 내부 (또는 강제 우회) | 포트 변경, 프록시 강제 |
| Exclude NAT | 변환하지 않음 | 특정 구간만 | VPN 등에서 원본 IP 보존 |

핵심 문장 3개

- Normal은 출발지를, Reverse / Redirect는 목적지를 바꾼다.

- Exclude는 "이 트래픽만은 건드리지 마"라는 예외 규칙이다.

- NAT는 ip nat outside 인터페이스를 지나갈 때만 동작한다.

1. 토폴로지

[PC1 .10] [PC2 .11]                       [PC_EXT .20]  [SRV_INT .10]

\     /                                    \        /

[ SW1 ]                                      [ SW3 ]

| G0/0/0                                     | G0/0/1

|            203.0.113.0/30                  |

[  R1  ] G0/0/1 .2 ───────────── .1 G0/0/0 [  R2  ] (ISP)

| G0/0/2                                     | G0/0/2

[ SW2 ]                                      [ SW4 ]

|                                            |

[SRV_DMZ .100]                            [SRV_PARTNER .10]

Inside  : 192.168.10.0/24     Internet : 100.1.1.0/24

DMZ     : 192.168.20.0/24     Partner  : 172.16.50.0/24

공인 블록 : 203.0.113.32/29   (R2가 R1 쪽으로 라우팅)

IP 설계표

| 장비 | 인터페이스 | IP | Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/0 (Inside) | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | – |
| R1 | G0/0/1 (WAN) | 203.0.113.2 | 255.255.255.252 | – |
| R1 | G0/0/2 (DMZ) | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | – |
| R2 | G0/0/0 | 203.0.113.1 | 255.255.255.252 | – |
| R2 | G0/0/1 | 100.1.1.1 | 255.255.255.0 | – |
| R2 | G0/0/2 | 172.16.50.1 | 255.255.255.0 | – |
| PC1 | – | 192.168.10.10 | /24 | 192.168.10.1 |
| PC2 | – | 192.168.10.11 | /24 | 192.168.10.1 |
| SRV_DMZ | – | 192.168.20.100 | /24 | 192.168.20.1 |
| SRV_INT | – | 100.1.1.10 | /24 | 100.1.1.1 |
| PC_EXT | – | 100.1.1.20 | /24 | 100.1.1.1 |
| SRV_PARTNER | – | 172.16.50.10 | /24 | 172.16.50.1 |

케이블

- 라우터 ↔ 스위치 : 다이렉트 (Copper Straight-Through)

- 라우터 ↔ 라우터 : 크로스 (Copper Cross-Over)

- PC / 서버 ↔ 스위치 : 다이렉트

2. 기본 설정 (NAT 이전)

R1

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0

R1(config-if)# description ==> INSIDE LAN

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/2

R1(config-if)# description ==> DMZ

R1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1

R1(config-if)# description ==> WAN to ISP

R1(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

R1(config)# end

R1# copy running-config startup-config

R2 (ISP 역할)

Router(config)# hostname R2

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0

R2(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.252

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1

R2(config-if)# ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/0/2

R2(config-if)# ip address 172.16.50.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

! 공인 NAT 블록을 R1 쪽으로 라우팅 (Reverse / Redirect NAT용)

R2(config)# ip route 203.0.113.32 255.255.255.248 203.0.113.2

! 파트너 구간용 사설망 경로 (실무에서는 IPSec VPN 터널이 이 역할)

R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 203.0.113.2

R2(config)# end

주의 — R2에 DMZ 경로를 주지 않는다 R2에는 192.168.20.0/24(DMZ) 경로를 설정하지 않습니다. 사설IP가 인터넷에서 라우팅되지 않는다는 사실 자체가 NAT의 존재 이유이기 때문입니다.

사전 검증

R1# show ip interface brief      ← 3개 모두 up/up

R1# ping 203.0.113.1             ← 성공

R1# ping 100.1.1.10              ← 성공 (R1 자신은 공인IP로 나감)

PC1> ping 100.1.1.10             ← 실패!  ← 이 실패가 Lab 1의 출발점

PC1에서 왜 실패하는가?  패킷은 나가지만 출발지가 192.168.10.10(사설)이라 SRV_INT가 응답을 돌려보낼 수 없습니다. 이것이 Normal NAT가 필요한 이유입니다.

3. NAT 인터페이스 지정

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0

R1(config-if)# ip nat inside

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/2

R1(config-if)# ip nat inside

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1

R1(config-if)# ip nat outside

R1(config-if)# exit

이걸 빼먹으면 아래 모든 랩이 동작하지 않습니다. NAT 트러블슈팅 1순위.

- DMA의 서버는 핑 안돼요..

Lab 1 — Normal NAT (출발지 변환)

1-A. PAT / Overload

R1(config)# access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

R1(config)# ip nat inside source list 100 interface gigabitEthernet 0/0/1 overload

overload = 여러 사설IP를 공인IP 1개 + 포트번호로 구분. 회사·가정용 공유기가 하는 바로 그것입니다.

검증

PC1> ping 100.1.1.10        ← 이제 성공

PC2> ping 100.1.1.10        ← 성공

R1# show ip nat translations

Pro  Inside global     Inside local      Outside local    Outside global

icmp 203.0.113.2:1     192.168.10.10:1   100.1.1.10:1     100.1.1.10:1

icmp 203.0.113.2:2     192.168.10.11:2   100.1.1.10:2     100.1.1.10:2

↑ 같은 공인IP, 다른 포트로 구분

R1# show ip nat statistics

R1# debug ip nat            ← 실시간 변환 로그 (끝나면 undebug all)

용어 4칸 (학생들이 가장 헷갈림)

| 용어 | 뜻 | 위 예시 |
| --- | --- | --- |
| Inside local | 내부가 보는 내부 주소 (진짜 사설IP) | 192.168.10.10 |
| Inside global | 외부가 보는 내부 주소 (변환된 공인IP) | 203.0.113.2 |
| Outside local | 내부가 보는 외부 주소 | 100.1.1.10 |
| Outside global | 외부가 보는 외부 주소 | 100.1.1.10 |

암기법 : local = 사설쪽 시선, global = 공인쪽 시선.

1-B. 변형 실습 (선택)

! Static NAT (1:1 고정)

R1(config)# ip nat inside source static 192.168.10.10 203.0.113.34

! Dynamic NAT (풀에서 하나씩, overload 없음 → 동시 사용자 수 제한)

R1(config)# ip nat pool PUBLIC-POOL 203.0.113.35 203.0.113.38 netmask 255.255.255.248

R1(config)# ip nat inside source list 100 pool PUBLIC-POOL

Dynamic NAT는 풀이 고갈되면 접속이 막힙니다. PC를 5대로 늘려 일부러 고갈시켜 보는 실습이 좋은 교보재입니다.

Lab 2 — Reverse NAT (목적지 변환, 서버 공개)

DMZ의 웹서버를 인터넷에 공개합니다. 공인IP 203.0.113.33 을 부여합니다.

사전 준비 : SRV_DMZ → Services → HTTP → On 확인.

2-A. 1:1 정적 NAT (모든 포트 개방)

R1(config)# ip nat inside source static 192.168.20.100 203.0.113.33

2-B. 포트 포워딩 (특정 포트만) — 실무 권장

R1(config)# no ip nat inside source static 192.168.20.100 203.0.113.33

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.20.100 80 203.0.113.33 80

2-A는 서버의 모든 포트가 노출됩니다. 2-B는 80번만 열립니다. "공격 표면(attack surface)을 줄인다"는 보안 원칙을 여기서 설명하기 딱 좋습니다.

검증

PC_EXT (100.1.1.20) → Desktop → Web Browser

URL: http://203.0.113.33          ← 페이지 뜸

R1# show ip nat translations

Pro  Inside global      Inside local       Outside local     Outside global

tcp  203.0.113.33:80    192.168.20.100:80  100.1.1.20:1025   100.1.1.20:1025

직접 시도시키기 PC_EXT에서 ping 192.168.20.100 → 실패. "사설IP는 인터넷에서 도달 불가. 공인IP로 대신 들어가는 것이 Reverse NAT."

Lab 3 — Redirect NAT (포트 리다이렉션)

3-A. 포트 변경 (외부 8080 → 내부 80)

R1(config)# no ip nat inside source static tcp 192.168.20.100 80 203.0.113.33 80

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.20.100 80 203.0.113.33 8080

외부에서 8080으로 접속하면 내부 서버의 80으로 꽂아줍니다. 포트가 바뀌었습니다.

3-B. 하나의 공인IP → 여러 내부 서버 (Redirect의 진가)

SRV_DMZ2 (192.168.20.101)를 추가한 뒤:

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.20.100 80 203.0.113.33 8080

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.20.101 80 203.0.113.33 9090

공인IP는 1개인데 포트로 갈라서 서로 다른 서버로 보냅니다. 공인IP가 부족한 실무 환경의 단골 기법입니다.

검증

Packet Tracer 제약 PT의 Web Browser는 http://IP:8080 같은 비표준 포트 URL을 안정적으로 처리하지 못합니다. 아래 Complex PDU 방식으로 검증하십시오.

- 우측 툴바 Add Complex PDU (열린 봉투 아이콘) 선택

- PC_EXT 클릭 → Destination IP: 203.0.113.33 / Application: HTTP / Destination Port: 8080

- Simulation 모드에서 패킷 추적

- R1 통과 후 목적지가 192.168.20.100:80으로 바뀐 것을 Inbound/Outbound PDU Details에서 확인

R1# show ip nat translations

Pro  Inside global       Inside local

tcp  203.0.113.33:8080   192.168.20.100:80    ← 포트가 다름!

참고 — "진짜" Redirect (투명 프록시)

방화벽에서 말하는 강력한 Redirect NAT — "모든 아웃바운드 HTTP를 프록시 서버로 강제 우회" — 는 IOS의 ip nat 명령만으로는 구현되지 않습니다. 실장비에서는 WCCP 또는 PBR(Policy-Based Routing)을 씁니다. Packet Tracer에서는 지원되지 않으므로 개념 설명만 하고 넘어갑니다.

ASA에서는 이렇게 됩니다 (참고용):

object network DMZ-WEB

host 192.168.20.100

nat (dmz,outside) static 203.0.113.33 service tcp 80 8080

Lab 4 — Exclude NAT (NAT 제외 / NAT Exemption)

시나리오

파트너사 172.16.50.0/24 와는 전용선(VPN)으로 연결됩니다. 파트너 서버는 접근 통제·로그를 위해 우리 내부 PC의 진짜 IP(192.168.10.x)를 봐야 합니다.

→ 인터넷으로 나갈 때는 NAT, 파트너로 갈 때는 NAT 안 함.

설정 — ACL 순서가 전부

R1(config)# no access-list 100

R1(config)# access-list 100 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 172.16.50.0 0.0.0.255

R1(config)# access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

R1(config)# ip nat inside source list 100 interface gigabitEthernet 0/0/1 overload

! ★ 기존 변환 테이블을 반드시 비운다 (안 하면 옛 규칙이 계속 살아있음)

R1(config)# end

R1# clear ip nat translation *

deny 가 먼저 와야 합니다.  ACL은 위에서부터 첫 매치에서 멈춥니다. 순서를 바꾸면 permit ... any 에 파트너 트래픽도 걸려서 NAT되어 버립니다.

deny 의 의미 반전 — 100% 헷갈리는 지점 ACL을 방화벽에 쓰면 deny = "차단". ACL을 NAT에 쓰면 deny = "차단이 아니라 NAT 대상에서 제외" (통신은 정상). 반드시 짚어주고 넘어가십시오.

검증

① 인터넷 방향 — 변환됨

PC1> ping 100.1.1.10          ← 성공

R1# show ip nat translations

icmp 203.0.113.2:1  192.168.10.10:1  ...   ← 엔트리 생김 (변환됨)

② 파트너 방향 — 변환 안 됨

R1# clear ip nat translation *

PC1> ping 172.16.50.10        ← 성공

R1# show ip nat translations

(비어 있음)                    ← 엔트리 없음 = NAT 안 탔다는 증거 ★

③ Simulation 모드로 눈으로 확인 (핵심)

Simulation 모드에서 PC1 → SRV_PARTNER 로 ping을 보내고, SRV_PARTNER에 도착한 패킷의 Inbound PDU Details → IP 헤더 → SRC IP 를 확인합니다.

파트너 도착 패킷 SRC = 192.168.10.10    ← 사설IP 그대로! (Exclude 성공)

인터넷 도착 패킷 SRC = 203.0.113.2      ← 변환됨        (Normal NAT)

같은 PC가 목적지에 따라 다른 출발지 IP로 보인다 — 이 대비가 Exclude NAT의 전부입니다.

④ 역방향 확인

SRV_PARTNER> ping 192.168.10.10       ← 성공 (파트너가 내부 PC를 직접 호출 가능)

SRV_INT>     ping 192.168.10.10       ← 실패 (인터넷은 사설IP에 도달 불가)

5. ASA 5505 대조표 (참고)

같은 4종을 ASA로 하면 아래와 같습니다. Packet Tracer의 ASA는 NAT 지원이 제한적이므로 개념 대조용으로만 사용하십시오.

! Normal NAT (PAT)

object network INSIDE-NET

subnet 192.168.10.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

! Reverse NAT

object network DMZ-WEB

host 192.168.20.100

nat (dmz,outside) static 203.0.113.33

! Redirect NAT (포트 변경)

object network DMZ-WEB

host 192.168.20.100

nat (dmz,outside) static 203.0.113.33 service tcp 80 8080

! Exclude NAT (Identity NAT / 구버전의 nat 0)

nat (inside,outside) source static NET-INSIDE NET-INSIDE \

destination static NET-PARTNER NET-PARTNER \

no-proxy-arp route-lookup

ASA에서는 Exclude를 "자기 자신으로 변환한다(Identity NAT)"는 우회적 방법으로 구현합니다. IOS의 deny 방식과 발상이 다르므로 비교하면 이해가 깊어집니다.

6. 트러블슈팅 체크리스트

학생이 "NAT가 안 돼요" 할 때 이 순서대로 물어보십시오.

| # | 확인 사항 | 명령 / 증상 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ip nat inside / ip nat outside 를 인터페이스에 넣었나? | show run interface g0/0/1 — 1순위 실수 |
| 2 | ACL에 내부 대역이 permit 되어 있나? | show access-list 100 |
| 3 | ACL 수정 후 변환 테이블을 비웠나? | clear ip nat translation * — 2순위 실수 |
| 4 | R1에 기본경로가 있나? | show ip route — S* 0.0.0.0/0 |
| 5 | ISP가 공인 블록을 R1 쪽으로 라우팅하나? | R2에서 show ip route — Reverse NAT 실패 원인 |
| 6 | ACL에서 deny 가 permit 앞에 있나? | Exclude NAT 실패 원인 |
| 7 | 첫 ping은 원래 실패한다 | .!!!! 이면 정상 (ARP 때문) |

R1# show ip nat translations

R1# show ip nat statistics          ← Hits / Misses 카운터

R1# debug ip nat                    ← 실시간 로그

R1# undebug all

R1# clear ip nat translation *

7. 과제

- PC를 5대로 늘리고 Dynamic NAT 풀을 3개로 줄여, 풀 고갈을 재현하고 show ip nat statistics 의 Misses 카운터 증가를 확인하시오.

- DMZ 서버에 FTP(21)를 추가로 공개하되, HTTP는 8080, FTP는 2121 포트로 Redirect 하시오.

- DMZ(192.168.20.0/24) 도 파트너망으로는 NAT 되지 않도록 ACL을 확장하시오.

- Exclude NAT의 deny 와 permit 순서를 일부러 뒤바꾼 뒤, Simulation 모드에서 파트너 서버가 보는 출발지 IP가 어떻게 달라지는지 관찰하고 그 이유를 서술하시오.