# 2조 TCP/IP실습과제

# 1. 제출 과제명

| 항목 | 작성 내용 | 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 과제명 | TCP/IP 실습과제 | 조 번호 | 2조 |
| 조장 이름 | 권신협 | 제출일 | 2026년 10월 20일 |
| 사용 주제 | ■ 기본 네트워크/라우팅 ■ VLAN ■ NAT/PAT □ IPSec VPN □ 기타 | CS 교육 8기 과정 | TCP/IP 과정 |

# 2. 조원

| 번호 | 이름 | 담당 역할 | 직접 수행한 작업 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (조장) | 권신협 | VLAN L3 Switch SVI | ____________________________ | ■ |
| 2 | 김승우 | 기본 네트워크/라우팅 | ____________________________ | ■ |
| 3 | 최웅규 | NAT/PAT | ____________________________ | ■ |
| 4 (해당 시) | ________________ | ________________________ | ____________________________ | □ |

# 3. 제출자 : 2조 권신협

3-1 토폴로지

- 케이블의 포트번호, IP 대역, 라우터, 스위치, 서버 hostname

[ MLS1 ] ¦ 802.1Q Trunk VLAN 10, VLAN 20 ¦ [ SW1 ] / ¦ ¦ \ / ¦ ¦ \ Fa0/11 Fa0/12 Fa0/21 Fa0/22 / ¦ ¦ \ [PC1] [PC2] [PC3] [PC4] ¦ ¦ ¦ ¦ 192.168.10.11 .12 192.168.20.11 .12 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ +--------+ VLAN 10 VLAN 20 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24 [ VLAN 및 IP 주소 요약 ] MLS1 └── SW1 연결 ├── VLAN 10 : 192.168.10.0/24 │ ├── PC1 : 192.168.10.11 │ └── PC2 : 192.168.10.12 │ └── VLAN 20 : 192.168.20.0/24 ├── PC3 : 192.168.20.11 └── PC4 : 192.168.20.12

3-2 IP설계표

| 장비 | 인터페이스 | IP | Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLS1 | Gi0/1 trunk | - | - | - |
| MLS1 | Vlan 10 | 192.168.10.1 | /24 | - |
| MLS1 | Vlan 20 | 192.168.20.1 | /24 | - |
| SW1 | Gi0/1 trunk | - | - | - |
| SW1 | Vlan 10 | - | - | - |
| SW1 | Vlan 20 | - | - | - |
| PC1 | - | 192.168.10.11 | /24 | 192.168.10.1 |
| PC2 | - | 192.168.10.12 | /24 | 192.168.10.1 |
| PC3 | - | 192.168.20.11 | /24 | 192.168.20.1 |
| PC4 | - | 192.168.20.12 | /24 | 192.168.20.1 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

3-3 케이블 구성

- MLS1 ↔ SW1 : 크로스 (Copper Cross-Over) - PC ↔ SW1 : 다이렉트 (Copper Straight-Through)

3-4 설정

SW1 enable configure terminal hostname SW1 no ip domain-lookup vlan 10 name SALES vlan 20 name ENG exit interface range fa0/11 - 12 switchport mode access switchport access vlan 10 interface range fa0/21 - 22 switchport mode access switchport access vlan 20 exit interface gi0/1 switchport mode trunk exit end write memory MLS1 enable configure terminal hostname MLS1 no ip domain-lookup vlan 10 name SALES vlan 20 name ENG exit interface gi0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk exit interface vlan 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 no shutdown interface vlan 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 no shutdown exit ip routing end write memory

3-5 테스트내역

- SW1 vlan 확인 - MSL1 trunk 확인 - MSL1 ip interface 확인 - MSL1 route table 확인 - PC1 ↔ 같은 네트워크 PC2에게 ping - PC1 ↔ 다른 네트워크 PC3에게 ping - PC1 ↔ 다른 네트워크 PC3 tracert 경로 확인

# 4. 제출자 : 2조 김승우

4-1 토폴로지

- 케이블의 포트번호, IP 대역, 라우터, 스위치, 서버 hostname

[ 기본 네트워크 및 정적 라우팅 구성도 ] [ net1 ] -------- [ net2 ] -------- [ net3 ] -------- [ net4 ] ¦ ¦ ¦ ¦ [ SW1 ] [ SW2 ] [ SW3 ] [ SW4 ] ¦ ¦ ¦ ¦ +-- [PC0] +-- [PC2] +-- [PC4] +-- [PC6] ¦ ¦ ¦ ¦ +-- [PC1] +-- [PC3] +-- [PC5] +-- [PC7] [ IP 주소 요약 ] net1 : 192.168.1.0/24 (PC0, PC1) net2 : 192.168.2.0/24 (PC2, PC3) net3 : 192.168.3.0/24 (PC4, PC5) net4 : 192.168.4.0/24 (PC6, PC7) [ 라우터 간 연결 ] net1 ↔ net2 : 10.10.10.0/24 net2 ↔ net3 : 10.10.20.0/24 net3 ↔ net4 : 10.10.30.0/24

4-2 IP설계표

| 장비 | 인터페이스 | IP | Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| net1 | Fa0 | 192.168.1.1 | /24 |  |
| net1 | S0/0/0 | 10.10.10.1 | /24 |  |
| net2 | Fa0 | 192.168.2.1 | /24 |  |
| net2 | S0/0/0 | 10.10.10.2 | /24 |  |
| net2 | S0/0/1 | 10.10.20.1 | /24 |  |
| net3 | Fa0 | 192.168.3.1 | /24 |  |
| net3 | S0/0/0 | 10.10.20.2 | /24 |  |
| net3 | S0/0/1 | 10.10.30.1 | /24 |  |
| net4 | Fa0 | 192.168.4.1 | /24 |  |
| net4 | S0/0/0 | 10.10.30.2 | /24 |  |
| PC0 | Fa0 | 192.168.1.10 | /24 | 192.168.1.1 |
| PC1 | Fa0 | 192.168.1.11 | /24 | 192.168.1.1 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.2.10 | /24 | 192.168.2.1 |
| PC3 | Fa0 | 192.168.2.11 | /24 | 192.168.2.1 |
| PC4 | Fa0 | 192.168.3.10 | /24 | 192.168.3.1 |
| PC5 | Fa0 | 192.168.3.11 | /24 | 192.168.3.1 |
| PC6 | Fa0 | 192.168.4.10 | /24 | 192.168.4.1 |
| PC7 | Fa0 | 192.168.4.11 | /24 | 192.168.4.1 |

4-3 케이블 구성

- PC ↔ 스위치: Copper Straight-Through 케이블 사용 - 스위치 ↔ 라우터: Copper Straight-Through 케이블 사용 - 라우터 ↔ 라우터: Serial DCE 케이블 사용 - Serial DCE 측 인터페이스에 Clock Rate 설정 - 모든 연결 인터페이스에 no shutdown 명령어 적용

4-4 설정

net1 enable configure terminal hostname net1 interface fastethernet 0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface serial 0/0/0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 clock rate 64000 no shutdown exit ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.10.2 ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.10.2 ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2 ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2 end copy running-config startup-config net2 enable configure terminal hostname net2 interface fastethernet 0/0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface serial 0/0/0 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface serial 0/0/1 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0 clock rate 64000 no shutdown exit ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.20.2 ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.20.2 ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.20.2 end copy running-config startup-config net3 enable configure terminal hostname net3 interface fastethernet 0/0 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface serial 0/0/0 ip address 10.10.20.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface serial 0/0/1 ip address 10.10.30.1 255.255.255.0 clock rate 64000 no shutdown exit ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.20.1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.20.1 ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.30.2 ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.20.1 end copy running-config startup-config net4 enable configure terminal hostname net4 interface fastethernet 0/0 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface serial 0/0/0 ip address 10.10.30.2 255.255.255.0 no shutdown exit ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.30.1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.30.1 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.30.1 ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.30.1 ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.30.1 end copy running-config startup-config

4-5 테스트내역

PC0 → PC7 ping 192.168.4.11 성공 PC7 → PC0 ping 192.168.1.10 성공 PC2 → PC5 ping 192.168.3.11 성공 PC4 → PC1 ping 192.168.1.11 성공 PC0 → PC7 경로 tracert 192.168.4.11 라우터 경로 확인 PC7 → PC0 경로 tracert 192.168.1.10 역방향 경로 확인

# 5. 제출자 : 2조 최웅규

5-1 토폴로지

- 케이블의 포트번호, IP 대역, 라우터, 스위치, 서버 hostname

[ SRV2 ] 198.51.100.10 ¦ Fa0 ¦ ¦ 198.51.100.0/24 (외부) ¦ Gi0/1 198.51.100.1 [ ISP ] Gi0/0 203.0.113.2 ¦ ¦ 203.0.113.0/30 (공인) ¦ Gi0/1 203.0.113.1 (outside) [ R1 ] <- NAT/PAT 변환 Gi0/0 192.168.1.1 (inside) ¦ Gi0/1 [ SW1 ] ¦ +-------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 ¦ ¦ ¦ [ PC1 ] [ PC2 ] [ SRV1 ] 192.168.1.11 192.168.1.12 192.168.1.100 ¦ ¦ ¦ +---- PAT ----+ Static NAT -> 203.0.113.10 192.168.1.0/24 (내부) [ NAT 및 IP 주소 요약 ] R1 (NAT/PAT) +-- inside Gi0/0 : 192.168.1.0/24 ¦ +-- PC1 : 192.168.1.11 -> PAT 203.0.113.1 ¦ +-- PC2 : 192.168.1.12 -> PAT 203.0.113.1 ¦ +-- SRV1 : 192.168.1.100 -> Static 203.0.113.10 ¦ +-- outside Gi0/1 : 203.0.113.1/30 +-- ISP : 203.0.113.2 +-- SRV2 : 198.51.100.10 (외부 서버)

5-2 IP 설계표

| 장비 | 인터페이스 | IP | Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | fa0 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | fa0 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| SRV1 | fa0 | 192.168.1.100 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| SW1 | fa0/1 ~ fa0/3 | - | - | - |
| SW1 | Gi0/1 | - | - | - |
| R1 | Gi0/0(inside) | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |  |
| R1 | Gi0/1(outside) | 203.0.113.1 | 255.255.255.252 |  |
| ISP | Gi0/0 | 203.0.113.2 | 255.255.255.252 |  |
| ISP | Gi0/1 | 198.51.100.1 | 255.255.255.0 |  |
| SRV2 | fa0 | 198.51.100.10 | 255.255.255.0 | 198.51.100.1 |

5-3 케이블 구성

- PC1, PC2, SRV1 ↔ SW1 : 다이렉트 - SW1 ↔ R1 : 다이렉트 - R1 ↔ ISP : 크로스 - ISP ↔ SRV2 : 크로스

5-4 설정

R1 enable configure terminal hostname R1 no ip domain-lookup interface gi0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside no shutdown interface gi0/1 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252 ip nat outside no shutdown exit ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ip nat inside source list 1 interface gi0/1 overload ip nat inside source static 192.168.1.100 203.0.113.10 end write memory ISP enable configure terminal hostname ISP no ip domain-lookup interface gi0/0 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252 no shutdown interface gi0/1 ip address 198.51.100.1 255.255.255.0 no shutdown exit ip route 203.0.113.10 255.255.255.255 203.0.113.1 End write memory SW1 enable configure terminal hostname SW1 no ip domain-lookup end write memory

5-5 테스트내역

ㄴ PAT로 외부 통신 내역 ㄴ 변환 내역 ㄴ 외부 (SRV2)에서 공인 IP로 내부 서버 접근 내역

# 7. 조별 최종 확인

이번 과제에서 조별로 확인한 핵심 내용

Vlan을 통한 네트워크 통신에는 여러가지 방법이 있다는 것을 알게 됐습니다.

NAT/PAT를 통해 NAT가 어떻게 이루어지는지 확인하였습니다.

기본 라우팅을 통해 라우터가 어떻게 경로를 설정해주는 지 확인했습니다.

추가 개선점 또는 남은 문제(있으면 기재)

없음

확인 문구: 아래 조원은 제출한 결과와 개인별 수행 기록이 실제 실습 내용에 근거함을 확인합니다